Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОЗЕМСТРОЙ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БАТКАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Часть I

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Баткатского сельского поселения

Воронеж 2013г.

ЧАСТЬ I

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

БАТКАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящий проект разработан авторским коллективом ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ»

| Директор ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ» | _______________________________ | Прилепин В.А. |
| --- | --- | --- |
| Начальника отдела проектирования | _______________________________ | Поздоровкина Н.В. |
| Специалист отдела проектирования | _______________________________ | Симачкова Ю. |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначение | Наименование, масштаб |
| --- | --- |
| 1.Текстовые материалы на бумажном носителе |  |
| Утверждаемая часть |  |
| ЧАСТЬ 1: | Положения о территориальном планировании проекта генерального плана Баткатского сельского поселения Шегарского муниципального района Томской области Том I |
| Материалы по обоснованию генерального плана |  |
| ЧАСТЬ 2: | Материалы по обоснованию проекта генерального плана Баткатского сельского поселения Шегарского муниципального района Томской области Том II |
| 2.Графические материалы на бумажном носителе |  |
| Утверждаемая часть |  |
| 1 (I) | Сводная схема (основной чертеж) генерального плана Баткатского сельского поселения Шегарского муниципального района Томской области |
| 2 (I) | Карта функциональных зон Баткатского сельского поселения Шегарского муниципального района Томской области |
| 3 (I) | Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения Баткатского сельского поселения Шегарского муниципального района Томской области |
| 4 (I) | Карта развития объектов транспортной инфраструктуры Баткатского сельского поселения Шегарского муниципального района Томской области |
| 5 (I) | Карта границ поселения и населенных пунктов, входящих в состав Баткатского сельского поселения Шегарского муниципального района Томской области |
| 6 (I) | Сводная схема генерального плана села Бабарыкино Баткатского сельского поселения Шегарского муниципального района Томской области |
| 7 (I) | Сводная схема генерального плана села Баткат Баткатского сельского поселения Шегарского муниципального района Томской области |
| 8 (I) | Сводная схема генерального плана деревни Батурино Баткатского сельского поселения Шегарского муниципального района Томской области |
| 9 (I) | Сводная схема генерального плана села Вознесенка Баткатского сельского поселения Шегарского муниципального района Томской области |
| 10 (I) | Сводная схема генерального плана села Каргала Баткатского сельского поселения Шегарского муниципального района Томской области |
| Материалы по обоснованию генерального плана |  |
| 1(II) | Карта существующих границ поселения и населенных пунктов, входящих в состав Баткатского сельского поселения Шегарского муниципального района Томской области |
| 2(II) | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения Баткатского сельского поселения Шегарского муниципального района Томской области |
| 3(II) | Карта территорий объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения Баткатского сельского поселения Шегарского муниципального района Томской области |
| 4(II) | Карта зон с особыми условиями использования территории Баткатского сельского поселения Шегарского муниципального района Томской области |
| 5(II) | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Баткатского сельского поселения Шегарского муниципального района Томской области |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7

РАЗДЕЛ 1: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	12

1.1. Экономико-географическое положение и факторы развития.	12

1.2. Административно-территориальное устройство сельского поселения	17

1.3. Краткий историко-градостроительный анализ территории сельского поселения	19

1.4. Природно-ресурсный потенциал сельского поселения	24

1.4.1. Климат и агроклиматический потенциал	24

1.4.2. Водные ресурсы	27

1.4.3. Почвенные ресурсы	29

1.4.4. Лесосырьевые ресурсы	29

1.4.5. Ландшафтно-рекреационный потенциал. Инженерно-геологическая оценка территории	30

1.5. Население и демография сельского поселения	30

1.6. Экономическая база	33

1.7. Земельный фонд сельского поселения и категории земель	35

1.7.1. Земли сельскохозяйственного назначения	36

1.7.2. Земли населенных пунктов	37

1.7.3. Земли промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	37

1.7.4. Земли особо охраняемых территорий	37

1.7.5.Земли лесного фонда	38

1.7.6.Земли водного фонда	38

1.7.7. Земли запаса	38

1.8. Планировочная организация сельского поселения и функциональное зонирование	45

1.8.1. Планировочная организация территории сельского поселения и функциональное зонирование населенных пунктов	45

1.8.2. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории	47

1.9. Объекты капитального строительства местного значения	52

1.9.1. Инженерная инфраструктура	52

1.9.2. Транспортная инфраструктура	54

1.9.3. Объекты жилищного строительства	56

1.9.4. Объекты социальной инфраструктуры сельского поселения	57

1.9.5. Объекты массового отдыха жителей поселения. Благоустройство и озеленение территории поселения	68

1.9.6. Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронения	68

1.9.7. Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронения	69

1.10.	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	70

1.10.1. Классификация чрезвычайных ситуаций	70

1.10.2. Чрезвычайные ситуации природного  характера	71

1.10.3.	Чрезвычайные ситуации техногенного характера	73

1.10.4 Биолого-социальные чрезвычайные ситуации	78

1.11.	Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов, существующие и разрабатываемые проекты инженерной защиты территории	81

1.11.1.	Рекомендации для размещения объектов капитального строительства	82

1.11.2.	Противопожарные мероприятия на территории поселения	83

1.11.3.	Аварийно – спасательные работы	84

1.11.4. Инженерная подготовка территории	84

РАЗДЕЛ 2: ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	89

2.1. Базовый прогноз численности населения Баткатского сельского поселения	91

2.2. Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональное и градостроительное зонирование	92

2.2.1. Функциональное  зонирование	92

2.2.2. Градостроительное  зонирование	92

2.2.3. Архитектурно-планировочное освоение	94

2.3. Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Баткатского сельского поселения	95

2.4. Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории Баткатского сельского поселения	95

2.5. Предложения по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения	96

2.5.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры	96

2.5.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры	104

2.5.3. Строительство и модернизация жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства	105

2.5.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры	106

2.5.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения	107

2.5.6. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально-складскими объектами и объектами промышленного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства	108

2.5.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения — местами сбора бытовых отходов и местами захоронений	109

2.6.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	110

Технико-экономические показатели	125

РАЗДЕЛ 3: ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	126

3.1. Мероприятия по оптимизации административно-территориального устройства сельского поселения	128

3.2. Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию	128

3.3. Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия местного значения на территории сельского поселения	129

3.4. Мероприятия по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения	130

3.4.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры	130

3.4.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры	133

3.4.2. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры	133

3.4.3. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры	133

3.4.4. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры	133

3.4.5. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения	134

3.4.6. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально - складскими объектами и объектами промышленного производства.	135

3.4.7. Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация мест захоронения	135

3.5. Мероприятия по охране окружающей среды	135

## ВВЕДЕНИЕ

Проект Генерального плана Баткатского сельского поселения разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (№318-ФЗ от 30.12.2012), инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. №150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003), а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства.

В настоящем томе генерального плана представлены материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка), в которых проведен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал поселения,  выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития инженерно-транспортной инфраструктуры (автодороги, транспорт, водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенного пункта, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха и др.).

Согласно ст.23 ГрК РФ подготовка проекта генерального плана сельского поселения  осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Томской области и Российской Федерации положений о территориальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 Кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории Баткатского сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- Выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- Архитектурно-планировочное решение территории населенных пунктов с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- Определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территории сельского поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет  грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы конкретного сельского поселения. Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий и т. д. Кроме того, градостроительная документация позволит решить проблемы наполняемости местного бюджета, определить земли арендаторов и собственников, а также перераспределить налоги.

Генеральный план Баткатского сельского поселения включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитию селитебных, рекреационных, производственных, коммунально-складских и других зон сельской инфраструктуры. Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

В основу настоящего проекта положены данные, предоставленные службами и администрацией Баткатского сельского поселения в  2012-2013 г г.:

- Картографические материалы Баткатского сельского поселения, М 1:5000,  М 1:25000

- Закон Томской области от 10.09.2004 №206-03 " О наделении статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Шегарского района";

- Устав муниципального образования Шегарского района;

- Данные анкетного обследования;

- Ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Баткатского сельского поселения Шегарского муниципального района.

Нормативная база:

В результате системного анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что разработка генерального плана должна осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

Законы Российской Федерации и Томской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№318-ФЗ от 30.12.2012);

- Закон Томской области от 10.09.2004 №206-ОЗ "О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Шегарского района" (принят постановлением Государственной Думы Томской области от 26.08.2004 N 1394);

- Закон Томской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области» № 304-ОЗ (принят постановлением Государственной Думы Томской области от 30.11.2006г. №  3637);

- Закон Томской области «О правовом регулировании отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Томской области» от 12.05.2008 N 85-ОЗ, от 24.11.2009 N 254-ОЗ);

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№191 - ФЗ от 19.07.2011);

- Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (№ 240-ФЗ от 27.07.2010);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 19.07.2011);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от  04.12.2006);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006)

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от  25.06.2002);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от  06.10.2003);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (N 257-ФЗ от  18 октября 2007 года).

Строительные нормы и правила

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.02.01-83* «Основание зданий и сооружений»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»  и др.

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования  к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

Прочие документы:

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- МДК 4-05.2004 «Методика  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р;

- «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденные Постановлением Совета Министров СССР №255 от 26. 03. 1984г.;

- «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992;

- «Рекомендации  по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», Москва1994,Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству Минстроя России;

- Программа социально-экономического развития Томской области на 2006-2010 годы и на период до 2012 года;

- Постановление Администрации Томской области от 05.03.2011 № 60а  «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 – 2015 годы»;

- Постановление Администрации Томской области от 21. 04.2011 № 113а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 201 1 – 2015 годы»;

- Постановление Администрации Томской области от 10.03.2011 № 65а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 201 1 – 2014 годы»;

- Постановление Администрации Томской области от 25.11.2010 № 232а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 – 2014 годов»;

- Постановление Администрации Томской области от 20.07.2011 № 221а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 201 1 – 2013 годы»;

- Постановление Администрации Томской области от 17.08.2011 № 247а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Томской области до 2014 года»;

- Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 135;

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469.

- Муниципальная целевая программа "Социально-экономическое развитие Шегарского района Томской области на 2013-2015 годы" (утв. Решением Думы Шегарского района № 164 от 09.10.2012 г.)

- Муниципальная  долгосрочная   целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шегарском районе на   период 2012-2014 годы» (утв. Постановлением Главы Шегарского района № 665  от  06.09.2011г.)

- Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие информационного общества и формирование электронного муниципалитета в муниципальном образовании «Шегарский район» на 2014-2016 годы» (утв. Постановлением Администрации Шегарского района от 17.04.2013 № 129)

- Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании «Шегарский район» на 2014-2016 годы» (утв. Постановлением Администрация Шегарского района от 05.06.2013 №м 179)

- Муниципальная долгосрочная целевая программа «О предупреждении распространения туберкулеза в Шегарском районе Томской области на 2013-2015 годы» (утв. Постановлением Администрации Шегарского района от 20.09.2012 № 208)

- Муниципальная долгосрочная целевая программа «Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях социальной сферы Шегарского района на 2013 -2015 годы» (утв. Постановлением Администрации Шегарского района от 26.09.2012 № 216)

- Программа «Профилактика террористической и экстремисткой  деятельности  в МО «Шегарский район» на  2012-2014годы» (утв. Постановление Главы Шегарского района от 23.04.2012 № 84)

- Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в муниципальном образовании «Шегарский район» Томской области  на  2012 – 2014 годы"» (утв. Постановлением Главы Шегарского района от 01.06.2012 № 112)

- Программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Шегарского района на период 2012-2014 годов» (утв. Постановлением Главы Шегарского района от 22.06.2012  №130)

- Долгосрочная районная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шегарского района Томской области на 2010 -2015 годы» (утв. Постановлением Главы Шегарского района от 07.12.2010 года № 1213)

- Муниципальная целевая программа «Доступная среда для инвалидов Шегарского района на 2011-2015 годы»

- Постановление Главы Шегарского района от 19.09.2012 № 206 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу “Доступная среда для инвалидов Шегарского района на 2011-2015 годы”»

- Районная целевая межведомственная программа «О предупреждении распространения туберкулеза в Шегарском районе на 2010-2012 годы»

- Муниципальная комплексная программа «Развитие общего образования Шегарского района на 2011-2013 годы» (утв. Постановлением Администрации Шегарского района от 02.11.2012  № 249)

- Районная программа «Военно-патриотическое воспитание и подготовка молодежи Шегарского района к военной службе на 2012-2014 годы» (утв. Постановлением Администрации Шегарского района от 16.08.2012

Содержанием настоящего тома являются материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка).

Графические материалы представлены на основных чертежах генерального плана и на фрагментах чертежей, содержащих границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

Материалы по территориям, подверженным риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также о возможных направлениях снижения рисков в использовании территорий приведены в разделах 1.10.-1.11. раздела 1 настоящей части.

В составе Генерального плана Баткатского сельского поселения выделены следующие временные сроки его реализации:

- первая очередь Генерального плана Баткатского сельского поселения, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана - 2023 год;

- расчетный срок Генерального плана Баткатского сельского поселения, на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана - 2033 год.

Проектные решения Генерального плана Баткатского сельского поселения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки сельского поселения.

# РАЗДЕЛ 1: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

# 1.1. Экономико-географическое положение и факторы развития.

Шегарский район находится в 64 км к западу от областного центра, имеет важное значение в области не только как крупный производитель сельскохозяйственной продукции, но и важный автотранспортный узел. На севере он граничит с Кривошеинским, на востоке - с Томским, на юге - с Кожевниковским, на западе - с Бакчарским районами Томской области. Южная часть территории Шегарского района занята в основном полями, а северо-западная - таежными ландшафтами и моховыми болотами. Общая площадь болот района - 110,3 тыс га. В районном центре сходятся автотрассы федерального подчинения, ведущие на юг – в Новосибирскую область далее на Алтай, на запад – до Бакчара – Парабели – Кедрового, на север – до Колпашева и Каргаска, и на юг – до Томска с выходом на Транссибирскую магистраль. Расстояние от с. Мельниково до Томска – 64 км. В 4 км восточнее от с. Мельниково протекает важнейшая водная артерия Западной Сибири река Обь.

Район занимает площадь-5000  кв. километров.

Население-19.9 тыс. чел.

Административный центр-с.Мельниково

Шегарский район находится на пересечении транспортных путей Томской области. Здесь сходятся автотрассы в направлении Парабели, Колпашева и Новосибирской области. Также через территорию района проходят трубопроводы, поставляющие нефть и газ предприятиям Томска и Кузбасса.

Достаточно развитый и перспективный Шегарский район отличается выгодным географическим положением, хорошей инфраструктурой и большими возможностями сельскохозяйственной отрасли. На долю агропромышленного комплекса приходится более 60% валового продукта района.

На территории района насчитывается 37 населенных пунктов, 6 сельских поселений. Административный центр - Мельниково.

В составе муниципального образования Шегарского района  6 сельских поселений: Баткатское, Анастасьевское, Северное, Побединское, Трубачевское, Шегарское.

Климат Шегарского района континентальный. Характерна продолжительная и холодная зима, короткое жаркое лето. Средняя температура января −19,7 °C, июля +18,7 °C.

Площадь земельного фонда района составляют 5029,54 км2, в том числе состав земель находящихся в административном подчинении:

- Леса — 2607,72 км² (51,85 %),

- Сельхозугодия — 1135,03 км² (22,57 %),

- Болота — 1106,38 км² (22 %),

- Реки, озёра — 40,39 км² (0,8 %),

- Инфраструктура — 17,27 км² (0,34 %),

- Прочие земли — 122,75 км² (2,44 %).

Площадь, покрытая непосредственно лесами, составляет 2607,72 км2[2], в том числе хвойными породами занято около 77 % от площади всех лесов, лиственными — 23 %. Запасы древесины оцениваются в 15 365 тыс. м³, в том числе хвойных пород — 7404 тыс. м³, лиственных — 8121 тыс. м³. Расчётная лесосека — 318 тыс. м³.

На территории района сосредоточено около 3,3 % подземных вод Томской области. Ежегодно добывается от 0,8 до 1,3 млн. м³ артезианской воды.

По состоянию на 1 января 2007 года на территории района работают 160 объектов торговли, в том числе: 131 магазин, из них 35 — продовольственных, 34 — непродовольственных, 62 — смешанного типа, 29 объектов мелкой розницы. Помимо этого, функционирует 1 рынок на 59 торговых мест, расположенный в селе Мельниково.

Местное население производит сбор лесных дикоросов, в том числе грибов и ягод (клюква, брусника, черника, чёрная смородина). Значительные по площади лесные угодья и невысокая плотность населения способствуют сохранению на территории района различных охотничье-промысловых видов животных.

Численность трудовых ресурсов на 1 января 2007 составила 14 265 человек (66,94 %), в том числе трудоспособного населения в трудоспособном возрасте — 13 622 человека (63,96 %). Численность занятых в экономике (включая лиц, занятых в личных подсобных хозяйствах) — 9825 человек (46,13 %). Уровень регистрируемой безработицы — 6,5 % от численности экономически активного населения района.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника за 2006 год составила 6 602,60 рублей. Рост заработной платы по отношению к соответствующему периоду 2005 года составил 23,7 %.

В Шегарском районе располагается комплексный заказник «Иловский» площадью 26 тыс. га. На территории заказника особо охраняются: лось, косуля, соболь, ласка, хорь, чёрный аист, орлан-белохвост, серый журавль, большой кроншнеп и некоторые другие виды животных, а также их среда обитания.

Гордость района — Герои Социалистического Труда. В 1947 году земледельцы звена Н. П. Волынкина из колхоза «Молот» получили 33,2 центнера ржи и 30,9 центнера пшеницы с гектара. Немного меньше зерна получило звеноВ. А. Грязева. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1948 года оба удостоены высоких званийГероев Социалистического Труда. Спустя двадцать лет, такую же высокую награду получил бригадир тракторной бригады колхоза имени 50-летия Великого Октября Н. И. Малков. Полными кавалерами ордена Славы в Великую Отечественную войну стали Михаил Плют из Шегарки, Геннадий Жарков из с. Десятово и Иван Чернышев из с. Баткат.

В районе родились:

- Смоктуновский, Иннокентий Михайлович (1925—1994) — актёр театра и кино, народный артист СССР (1974), Герой Социалистического труда

- Белов, Сергей Александрович (р. 1944) — легендарный советский баскетболист, почётный гражданин Томской области.

Общая характеристика  Баткатского сельского поселения

Баткатского сельское поселение находится в южной и центральной части Шегарского района, его площадь составляет 1208 км2.

| Наименование поселения | Площадь общая км2 | Всего с/х угодий, км2 | Земли с/х предприятий | Земли граждан, км2 | Удельная доля с/х угодий в общей площади, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баткатское | 1208 | 251 | 226 | 25 | 21 % |

Административным центром Баткатского сельского поселения является - село Баткат.

В состав Баткатского сельского поселения входят населенные пункты:

Административное деление поселения

| № п/п | Наименование населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения | Численность населения населенного пункта, чел. | Расстояние от населенного пункта до центра поселения | Расстояние от населенного пункта до районного центра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Баткат | 1265 | центр | 22 |
| 2. | с. Каргала | 727 | 12 | 12 |
| 3. | с. Бабарыкино | 544 | 18 | 43 |
| 4. | д. Батурино | 172 | 24 | 52 |
| 5. | д. Малое Бабарыкино | 69 | 22 | 47 |
| 6. | с. Вознесенка | 285 | 24 | 24 |
| 7. | д. Перелюбка | 37 | 26 | 25 |
| 8. | д. Кайтес | 4 | 30 | 31 |
| Итого |  | 3103 |  |  |

В Баткатском сельском поселении на 01.01.2013 года проживают 3103 человек.

На юге поселение граничит с Кожевниковским районом Томской области, на северо-западе – с Анастасьевским сельским поселением, на севере – с Северным сельским поселением, на юго-востоке – с Трубачевским сельским поселением, на юго-востоке – с Шегарским сельским поселением, на юго-западе с Новосибиркой областью, на северо-западе- с Бакчарским районом.

Через поселение проходят две автотрассы: федерального значения Томск – Новосибирск и областного значения Томск – Колпашево.

Географическое положение Баткатского поселения можно охарактеризовать как выгодное с точки зрения круглогодичной транспортной доступности, а также близости к районному центру (с.Мельниково) и областному центру (г.Томск). Такое географическое положение может способствовать интенсификации экономической деятельности, развитию торгово-экономических связей и межмуниципального сотрудничества.

В  поселении имеется 815 хозяйств ЛПХ,  в которых содержатся КРС — 625 голов, из них коров 229 голов, свиней 980 голов, овец — 475 голов, лошадей 56 голов, пчелосемей - 222; птица — 2717.

В поселении   имеется 4 КФХ, в которых содержатся КРС — 154 голов, в т.ч.: коров — 78 голов.

Однако в целом, учитывая хорошую транспортную доступность, такое географическое положение можно использовать для развития кооперативных и торгово-экономических связей.

На территории поселения нет разведанных значимых запасов минерально-сырьевых ресурсов. Небольшие запасы торфа используются в промышленности (производство удобрения).

В перспективе возможно использование для производства торфяной продукции, что может стать важным средством создания рабочих мест в поселении, а также  обеспечения  региона продукцией из торфа, в том числе и дешевым местным топливом.

Социальная сфера.

Культура

В поселении работают три Дома культуры (в с.Баткат, с.Каргала, с.Бабарыкино).

Образование

Система образования Баткатского сельского поселения Шегарского района представлена 4 учреждениями: Баткатская СОШ со структурным подразделением Детский сад, Бабарыкинская СОШ, Каргалинская ООШ, Вознесенская начальная школа.

Здравоохранение

На территории сельского поселения располагается 4 фельшерско-акушерских пунктов:                                д. Батурино, с. Бабарыкино, с. Каргала, с.Вознесенка. Так же пункт общей врачебной  практики в с. Баткат.

Перспективы развития Баткатского сельского поселения.

Перспективы развития муниципального образования «Баткатское сельское поселение» связаны с развитием малого предпринимательства, которое могла бы оказать положительное воздействие на развитие экономической базы поселения и решение социальных проблем. Ведущая роль в координации этих процессов сегодня принадлежит администрации поселения. Местные органы власти заинтересованы в развитии малого предпринимательства, поэтому их деятельность должна быть направлена, в первую очередь, на поддержку перспективных предпринимательских проектов, развитие инфраструктуры, молодежного предпринимательства. Сферы организации досуга и бытовых услуг также способна оказать положительное влияние на повышение уровня жизни и занятости населения.

Баткатского сельское поселение имеет круглогодичное транспортное сообщение с районами Томской области и с Новосибирской областью.

Обеспеченность столь явным транспортным преимуществом и наличие богатых природных ресурсов благоприятно сказывается на развитии малого и среднего бизнеса.

Местоположение Баткатского сельского поселения в структуре современного административно-территориального деления района

## 1.2. Административно-территориальное устройство сельского поселения

Муниципальное образование Баткатское сельское  поселение образовано в соответствии с Закон Томской области от 10 сентября 2004 г. N 206-ОЗ "О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Шегарского района" (принят постановлением Государственной Думы Томской области о 26 августа 2004 г. N 1399)

Административным центром Баткатского сельского поселения является - село Баткат.

В состав Баткатского сельского поселения входят населенные пункты:

- с. Баткат

- с. Каргала

- с.Бабарыкино

- д. Малое Бабарыкино

- с. Вознесенка

- д. Перелюбка

- д. Кайтес

- д.Батурино

Описание границ Баткатского сельского поселения Шегарского района Томской области

Описание границ Баткатского сельского поселения
Баткатское сельское поселение расположено в южной и центральной части Шегарского муниципального района, его площадь составляет 155760 га.
С севера граница Баткатского сельского поселения протяженностью 37, 0 км от А до Б проходит по смежеству с Анастасьевским сельским поселением, в том числе:
- по зимнику Иловского лесничества (Шегарский лесхоз);
- по реке Ромаска (середина реки);
- по границам земель СПК"Маркеловское".
С северо-запада граница Баткатского сельского поселения протяженностью 45,3 км, из них от Б до В проходит по смежеству с Анастасьевским сельским поселением, в том числе:
- по границам земель подсобного хозяйства АПЛ-7;
- по границам земель крестьянского (фермерского) хозяйства "Дубровинское" (Коколов И.И.);
- по границам земель Шегарского мехлесхоза (урочище Иловское).
С севера граница Баткатского сельского поселения протяженностью 28,7 км от В до Г проходит по смежеству с Северным сельским поселением, в том числе:
- по границам земель граждан (собственников земельных долей);
- по реке Карлыгач (середина реки).
С юго-востока граница Баткатского сельского поселения протяженностью 70,1 км от Г до Д проходит по смежеству с Трубачевским сельским поселением, в том числе:
- по реке Елбогач (середина реки);
- по границе лесного массива урочища Каргалинского (Шегарский мехлесхоз).
От Д до Е проходит по смежеству с Шегарским сельским поселением, в том числе:
- по границам земель СПК "Гигант";
- по границам земель СПК "Труд".
С юга граница Баткатского сельского поселения протяженностью 55,8 км от Е до Ж проходит по смежеству с Кожевниковским районом, в том числе:
- по границам земель СПК "Труд";
- по границам земель АОЗТ "Южное";
- по границам земель СПК "Бабарыкинский";
- по границам земель запаса "НИИПП";
- по границам земель КФХ "Одиссей" (Вилисов В.Г.);
- по границам земель КФХ "Костер" (Васильева Р.В.);
- по границам земель КФХ "Варфоломеев А.К";
- по границам земель КФХ "Аврора" (Рогутенок П.К.);
- по границам земель КФХ "Варфоломеев А.К";
- по границам земель КФХ "Чирков О.М.";
- по границам земель КФХ "Восход" (Чиркова Л.В.);
- по границам земельного запаса "НИИПП".
С юго-запада граница Баткатского сельского поселения протяженностью
16,3 км от Ж до З проходит по смежеству с Новосибирской областью, в том числе:
- по границам земель КФХ "Зюзьков Г.Д.";
- по землям Шегарского лесхоза (кварталы 416, 424, 425, 429, 430, лесничество Иловское, лесоустройство 1986 г.).
С северо-запада граница Баткатского сельского поселения, протяженностью 7,3 км от З до А проходит по смежеству с Бакчарским районом, в том числе:
- на землях Шегарского лесхоза.

## 1.3. Краткий историко-градостроительный анализ территории сельского поселения

Бабарыкино

Первая заимка в этих местах была поставлена, по данным районного архива, в 1576 году, когда династия Романовых еще не взошла на престол. А в 1704 году, при правлении Петра 1, пеший казак Андрей Кузнецов продал свои земли по реке Шегарке пятидесятнику конных казаков Даниле Бабарыкину. Название старинное поселение получило по фамилии удачливого покупателя.

Долгие годы шло освоение и заселение местности, на которой со временем выросло большое и красивое село. До начала ХХ столетия Бабарыкино находилось на территории Богородской волости, Томской губернии. В 1905 году это село становится волостным центром, объединив деревни, которые входили в советское время в Бабарыкинский, Гыггазовский, Маркеловский, Анастасьевский сельсовета, и часть земель с поселениями, отошедшими впоследствии к Кожевниковскому району. В конце 1924 года, Богородская и Бабарыкинская волости вновь объединились, а с лета 30-го года эти земли вошли в Кожевниковский район Томского округа Западно- Сибирского края. В 1929 году в Бабарыкино началось объединение в сельскохозяйственную артель. В 1936 году произошло образование Шегарского района, в который вошли земли всех колхозов Бабарыкинского сельсовета. За 10 лет коллективного хозяйствования в Бабарыкине все колхозы объединились в один – «Искру». В марте 1959 года завершилось объединение всех хозяйств Бабарыкинского сельского Совета созданием одного укрупненного колхоза имени Ленина с центром в селе Бабарыкино. В начале 70-ых годов отстроены заново магазины, ясли –сад, двухэтажный Дом культуры. В восьмидесятых появятся первые панельные дома 25-ой серии.

Баткат

По данным Шегарского районного архива, русские люди появились в этом селе в 1776 году, поставив с десяток крестьянских дворов.  О татарском происхождении поселения говорит и его название - Баткат, что в переводе с тюркского означает "вязкий, топкий, болото". В школьном музее, основанном Николаем Ивановичем Чуковым,  есть еще одна дата основания села - 1702. Первые дома строились по берегам Мундровы, речушки мелкой, местами заболоченной. Первые русские переселенцы второй половины ХV111 века жилые постройки возводили из красного дерева, на века. На улице Кирова стоит дом, которому более 150 лет. Он пережил царский режим, революцию, войны, советский строй, перестройку и до сих пор, находясь в хорошем состоянии, продолжает обогревать людей. Первые серьезные бедствия пришли в 1914 году. В разгар жатвы в связи с вступлением России в первую мирову. войну началась мобилизация в царскую армию. После первой мировой войны на шегарскую землю пришла другая напасть: мобилизация то в Красную армию, то в белогвардейскую. Как и в большинстве российских деревень во время Гражданской войны, в Баткате были сторонники и белых, и красных. В июле 20-го здесь был мятеж против советской власти. Восстание было подавлено, восставшие казнены. К 30 году в Баткате образовалось сразу три колхоза. По улице Ленина - "Парижская коммуна" с председателем Увальским, а по улице Кирова и в конце деревни - два других. В 1934 году они объединились в колхоз " К новым победам". Перед войной население Батката в 220 дворов состояло из 12 сотен человек. Жили здесь и иностранцы, 37-й год не пощадил никого из них.Великая Отечественная война не оставила ни одной семьи без горестного известия. все трудоспособные мужчины ушли на фронт, 73 защитника отечества из Батката остались навсегда на поли брани.

На 1 января 2010 года в с.Баткат проживали 1130 человек

Батурино

В 1686 году, во времена, когда Петр 1 с сестрой Софьей делили царский престол, посадский человек Батурин, казак Малютин и казачий сын Петр Кузнецов купили за 20 рублей угодья у татарина тигильдеевых юрт. В 1784 году в Батурино стояло уже 27 дворов. Перед коллективизацией батуринское поселение насчитывало почти 500 человек. В 30- е годы здесь был организован первый колхоз имени Молотова. Затем пеименовали в "Раасвет". В марте 1959 года колхоз "Рассвет" влился в укрупненный колхоз имени Ленина с центральной усадьбой в  селе Бабарыкино. В 1961 году колхоз им. Ленина стал частью совхоза "Россия" с центральной усадьбой в с.Маркелово. К этому времени у каждого хозяина села имелся крытый двор, палисадник с цветами. В доме провели электричество, радио. В 1972 году батуринцы из совхоза "Россия" вышли и вместие с бабарыкинцами создали совхоз "Вперед". К этому времени многие семьи, в основном ради детей, переехали в более крупные села района. К концу 90-х закрылась школа. На 1 января 2010года здесь  проживают 1161 человек.

Вознесенка

Первыми эти места приглядели чуваши. Правый берег реки Чубыра (Чубырь), когда-то полноводной, вытекающей из Казенных выгоров и впадающей в Кирьяновское озеро, понравился ходокам из Смоленской, Витебской и Могилевской губерний. Тюркское слово «чубур», означающее «густой лес», выдает первых обитателей здешних мест. Со временем здесь обосновались крестьяне из разных российских губерний, а также из белорусских и украинских земель. В 1908 году, в праздник Вознесения Господня сюда приехали представители государственной власти и закрепили официально за каждым двором земельные участки. В честь этого церковного праздника родилось новое название – Вознесенка. Первыми жителями были крестьяне Сайковские, Логутовы, Синица, Дюндик, Зюзьковы, Цыро. Основными занятиями вознесенцев были полеводство и животноводство. Выращивали ячмень, рожь, овес, просо, лен, подсолнечник, табак. Местные умельцы гнали деготь, изготавливали валенки.

В 80-е годы в Вознесенке началось большое строительство. Облик села изменили красивые дома 25-й серии.

Прошли десятилетия. Вознесенка выстояла  в 60- е и в 70-е годы, когда пустели другие деревни. Сегодня здесь все еще многолюдно: на 1 января 2010 года в селе проживают 284 человека.

Кайтес

Это старинное село было образовано в 1820 году в годы царствования Александра 1. Название дано по реке Кайтес ( в переводе с кетского – крутобережная река).

Среди старожилов жива легенда, что первые русские люди здесь поселились еще при Ермаке. Якобы выбрал он это место четыре столетия назад для ссылки преступников. Первыми высадили посреди тайги «на голом месте» шесть семей Жарковых. Никто не пропал. Сначала вырыли ямы, сделали настил, который покрыли дерном. Лес и река кормили. Благовонный запах лиственниц давал силы. Со временем построили добротные дома из толстых бревен в «три обхвата», раскорчевали землю, выращивали хлеб, овощи, били шишку. За 10 лет Столыпинской реформы здесь стояло 13 дворов, в которых трудились 54 мужика. Старосту выбрали из рода Жарковых. Человеческие беды: скука, бедность и болезни – берут свое начало в лени, праздности и зависти. В Кайтесе таких напастей  не знали: люди много и плодотворно работали, торговали своей продукцией в Томске и в селе Богородском.
В 1926 году здесь проживали 274 человека в 49 дворах.

При советской власти деревня входила в состав Вознесенского сельсовета. В начале 30-х годов в Кайтесе образовалась сельхозартель «Колхозная деревня». Население Кайтеса к этому времени составляло 322 человека. В семидесятых годах колхозники стали разъезжаться.

Фото Дмитриева А.А.

Сегодня в деревне такая же тишина, как 200 лет назад: здесь живут всего 4 человека ( на 1.01 2010 г.).

Каргала

Первыми поселенцами села были татары, осевшие здесь в середине XVI века. Название селу дала река Каргалинка, что означает «вороньи места» или «черные места». Татары Базанаковых юрт так назвали речку, болото и места своего поселения в районе современного села. Похожее слово «КАРГАТ» переводится с тюркского как «заставить защищать».

Пейзаж за селом Каргала. Фото Дмитриева А.А.

В 1703 году, в годы царствования Петра I, представители татарского рода продали свои луга по реке Каргале десятнику пеших казаков Афонасию Трубочеву. В 1784 году в Каргалинском населенном пункте стояло 44 двора, в 1805 году - 55 , а в 1859 г. в 75 дворах числилось 556 человек, из них 309 душ мужского пола. Большинство жителей Каргалы были переселенцами из Вятской, Пензенской и Калужской губерний. В 1865 году на средства прихожан была построена церковь в честь Святой Живоначальной Троицы. Не только удачно выбранное место вблизи проезжей дороги, плодородные земли, леса, клюквенное болото, но в первую очередь церковь стали причиной стремительного роста населения. При церкви была открыта церковно-приходская школа. В первые годы советской власти в Каргале стояло уже 186 дворов с населением в 860 человек. Крестьяне распахивали новые пашни, сеяли хлеб, разводили скотину, занимались пчеловодством, шили обувь, шишкарили. Подсобными промыслами были смолокурение, пимокатание, ткачество

В 1932 году в Каргале было образовано 2 колхоза: «Новая жизнь» и « Красный броневик».
Активную агитацию за коллективизацию проводили комсомольцы. Они же организовывали занятия по ликвидации безграмотности, собирали металлолом, устраивали концерты, перед которыми пропагандировался новый образ жизни без кулаков и единоличников.. Люди сеяли хлеб, готовили сено, хлеб жали серпом. Держали коров, свиней, овец, птицу.

В колхозе « Гигант» находило свое применение все новое, что касалось сельского хозяйства. Здесь дал первые тонны витаминной травяной муки АВМ. В Каргале впервые в районе был построен механизированный животноводческий комплекс с молокопроводом.В село с центральной колхозной усадьбой потянулись люди из окрестных деревень. Население Каргалы выросло в семь раз и стало приближаться к тысячному рубежу. Владимир Иванович был таким руководителем, который не только требовал большой самоотдачи от людей, но и сам делал все возможное, чтобы улучшить их быт, создать условия для более достойной жизни.

В окрестностях Каргалы. Фото Дмитриева А.А.

Сначала из добротного кирпича были построены две улицы с благоустроенными домами (ванными, теплыми туалетами)

Затем поднялись двухэтажные красивые дома на двух хозяев каждый.
В 80-х годах стали строиться улицы с домами 25-й серии под газовое отопление.
Чувствуя заботу о себе, люди старались и работать в полную силу.

Малое Бабарыкино

Малое Бабарыкино (Малышово) - старинное село. В 1726 году, в начале царствования Екатерины 1, приехали в эти места первые казаки. Все хорошие для ведения хозяйства земли в с. Бабарыкино были уже заняты. Переплыли служилые люди на другой берег Шегарки, оглянулись окрест, присмотрелись, посоветовались и решили строиться у крутого изгиба реки. Поставили три дома с крестьянским размахом и стали жить. После отмены крепостного права все чаще стали заглядывать на малышовские угодья ходоки.

В 1895 году в Малобабарыкиной деревне стояли 12 дворов, в которых проживали 34 мужика "от мала до велика". Потянулся народ с "Расеи" в Малышовку особенно активно после Столыпинской реформы. Пить- гулять некогда было: Строились, пни корчевали, пашни распахивали. Сюда приехали мужики сильные, рисковые, знающие себе цену.

За 10 лет советской власти население снова значительно увеличилось за счет ссыльных кулаков. В двадцатых годах здесь стало многолюдно: в селе проживали пять сотен человек. Крестьяне поставили более 100 домов со скотными дворами, банями у реки, овинами. В годы коллективизации ими был организован колхоз "Красная звезда". В 1959 году он объединился с колхозами с. Бабарыкино, с. Батурино, с. Новоникольска в одно большое хозяйство имени Ленина с центральной усадьбой в селе Бабарыкино. Дальнейшее укрупнение и разукрупнение на пользу в Малышовке не пошли:народ стал разъезжаться. В восьмидесятые годы НИИПП открыл здесь подсобное хозяйство, в котором содержалось до 400 голов дойного стада.

Перелюбка

Когда- то эту деревню на реке Чубыра (Чубырь) звали Малым Чубыром. В начале ХХ веке по Столыпинской реформе приехали в поисках добрых земельных угодий первые переселенцы из селения Перелюбка Самарской губернии. В 1907 году они назвали этим именем свое новое место обитания. В 1912 году на центральной улице крестьяне вырыли колодец, который дает воду до сих пор. Уже при Советской власти, в 1918 году, неподалеку образовался хутор Перелюбский из 9 дворов. По переписи 1926 года, здесь проживали всего 35 человек. В Перелюбке к этому времени стояли 43 двора с населением в 219 человек. Во время коллективизации здесь был образован колхоз «Боевик». В 1959 году жители Перелюбки влились в колхоз им. Н.С.Хрущева, объединившись с колхозниками Вознесенки, Фимушинки и Кирьяновкию.

За последние три десятилетия Перелюбка опустела.
На 1 января 2010 года здесь проживают 38 человек. Летом приезжают дачники и деревня оживает.

Объектов архиологического наследия на территории Баткатского сельского поселения нет.

## 1.4. Природно-ресурсный потенциал сельского поселения

### 1.4.1. Климат и агроклиматический потенциал

Климат

Климат континентальный с длительной, умеренно холодной и умеренно влажной зимой, коротким, умеренно теплым и влажным летом, индекс континентальности равен 0,88. Продолжительность зимы - около 170 дней. Средняя температура января, самого холодного месяца года, — -20,9°, возможны отдельные понижения до -53°, -55°.

Многолетняя средняя годовая температура воздуха рассматриваемого района отрицательная и составляет минус 1,5 0С.

Устойчивое промерзание почвы начинается в конце октября, полное оттаивание почвы происходит в мае. Нормативная глубина сезонного промерзания почвы – 240 см. Высота снежного покрова достигает 70 см.

Весной начинается таяние снега и окончание устойчивых морозов. Для весны характерны возвраты холодов. В мае и начале июня могут наблюдаться заморозки.

Распределение осадков по сезонам года неравномерно. Основное количество осадков приходится на теплую часть года, в летний период осадки выпадают в виде дождя. Среднее количество осадков в год составляет 598 мм.

Особенностью ветрового режима района является преобладание юго-западных и северо-западных ветров. Скорость и направление ветра на территории района обусловлены общей рециркуляцией атмосферы и местными особенностями в распределении направления ветра. Наиболее часто повторяются ветры со скоростью 1-3 м/с, их повторяемость составляет 60.9%.

Геологическое строение

Территория Томска и его окрестностей находится на сочленении двух структур — Колывань-Томской складчатой зоны и Кузнецкого Алатау, которые перекрываются мощным покровом рыхлых отложений. В стратиграфическом разрезе выделяются два структурных этажа: внизу верхнепалеозойский складчатый фундамент, прорванный дайками диабазов предположительно юрского возраста; в верхней части — полого залегающий платформенный чехол кайназойского возраста, в котором наблюдаются отложения всех трех систем: палеогеновой, неогеновой и четвертичной.

Выше лежит басандайская толща, представленная песчаниками, алевролитами с редкими пропластками каменного угля и углисто- глинистых сланцев с остатками мшанок, брахиопод и отпечатками растений. Эта толща формировалась в периодически заливающейся морем прибрежно-морской заболоченной аккумулятивной равнине. Материалом для образования тонких углистых пластов мощностью до 10 см послужили остатки древней наземной растительности — древовидных папоротников, крупных хвощей, лепидодендронов.

Верхняя глинисто-сланцевая коларовская толща обнажается в районе с. Коларово, за пределами города. Общей характерной особенностью отложений нижнего карбона является их серая окраска, причем глинистые сланцы обычно темные отличаются слоистой и интенсивно сланцеватой текстурой. Платформенный чехол сформировался в результате постепенного, иногда сменяющегося движениями противоположного знака, погружения Западно-Сибирской плиты. Эти процессы происходили с конца палеозоя и почти весь мезозой. Обычные осадки мезозойского возраста на территории города отсутствуют. В меловом периоде на отложениях нижнего карбона и диабазах сформировались аллювиальные образования коры выветривания.

Это сильно метаморфизованные песчано-глинистые сланцы и диабазы. Они прослеживаются в обнажениях по правому берегу Томи от мыса «Боец» до с. Коларово, в правом борту долины р. Ушайки и вскрыты в многочисленных скважинах на водоразделах рек Ушайка- Басандайка, Ушайка-Малая Киргизка. Абсолютные отметки коры выветривания меняются от 3 м на северо-западе до 150 м на юго-востоке и от 90 м на юго-западе до 111 м на северо-востоке. Это скорее всего объясняется проявлением тектонических движений в неоген-четвертичное время. Местами отложения коры выветривания под городом отсутствуют, а на отдельных участках заполняют неровности палеозойского фундамента, образуя мощные линзы.

По составу это преимущественно глины белые, желтовато- бурые, и даже голубые. На глинистых сланцах карбона отложения мела имеют более темный цвет — синий, зеленый и до черного. Минералогический состав характеризуется резким повышением содержания рудных. Формирование элювия связано с глубоким химическим разложением неустойчивых минералов в условиях теплого влажног о континентального режима. Вопрос о возрасте коры выветривания однозначно не решен. Меловым периодом ее датируют условно.

Палеогеновые отложения сформировались в условиях теплого и влажного климата, и разделяются на две свиты Новомихайловскую и Лагерносадскую. Отложения Новомихайловской свиты представлены аллювиальными и озерно-аллювиальными, желтовато- бурыми, ржаво-бурыми и иногда голубо-серыми суглинками и песками с прослоями лигнитов и бурых углей. Они выполняют изолированные депрессии в палеозойском фундаменте — древние речные долины и озерные котловины. Нижняя часть разреза более глиниста с прослоями песка, содержит обломки древесины и растительных остатков широколиственных растений и семян.

Мощность свиты от 2,5 — 7,0 до 53 м. Лагерносадская свита сложена аллювиальными песками белого цвета, пылеватыми, мелкозернистыми, слоистыми с прослоями и линзами светлосерых, темно-серых глин и суглинков. Встречаются в северо-восточной части города в вершине Хромовского оврага. Мощность ее от 4 до 10-17 м. В неогене тектонические движения возобновились. Они привели к возникновению горстовой структуры, получившей название Томского выступа. С востока и запада он окаймляется полосой распространения верхнего мела, а с поверхности перекрыт отложениями кайнозоя. Отложения неогена представлены песками, супесями и суглинками кочковской свиты, мощностью до 10 м. Они формировались на дне мелководных застойных бассейнов. В первой половине четвертичного периода, когда преобладали опускания над поднятиями, на Томь-Яйском междуречье была выработана поверхность выравнивания. Во второй половине происходило неравномерное поднятие территории и расчленение пенеплена. При этом формировались террасы Томи.

Четвертичные отложения представлены всеми четырьмя подразделениями. Нижнечетвертичные отложения — это темно-синие, зеленовато-серые, иногда черные, пластинчатые глины мощностью 10 — 30 м, а также древние аллювиальные галечники и косослоистые пески, представляющие собой русловой аллювий. Среднечетвертичные отложения представлены водораздельными озерно-аллювиальными и аллювиальными отложениями III надпойменной террасы. Озерно-аллювиальные мелкозернистые или пылеватые пески и супеси серые, синеватые, залегающие под лессовым покровом, имеют мощность от 0,5 до 6,0 м. К этим отложениям относится аллювий II надпойменной террасы, представленный песками и супесями с редкой галькой и гравием. Верхнечетвертичные отложения состоят из аллювия I надпойменной террасы — галечник, гравий с песчаником и супесью мощностью 13 — 18 м.

Современные отложения слагают аллювий поймы. Гравийно-галечниковые отложения имеют мощность 6 — 8 м. Отложения высокой поймы представлены серыми, желтовато-серыми разнозернистыми песками с прослоями иловатого суглинка и зеленовато- серыми суглинками.

Лессовидные суглинки проблематичного генезиса, чаще относимые к верхнечетвертичным отложениям, развиты на верхних террасах и водоразделе. Они делятся на два горизонта.

Верхний представляет собой макропористые суглинки желто-бурого и палевого цвета, карбонатными, неслоистыми со столбчатой отдельностью, мощностью 13 м. Нижний — лессовидные суглинки буровато-серого цвета с прослоями и линзами мелкозернистых песков. В них наблюдается ожелезнение в виде бурых пятен и пленок. Болотные и озерно-болотные отложения развиты небольшими участками на поверхности поймы, и представлены илами с прослоями торфа от 4 до 10 м.

Минерально-сырьевые ресурсы

Отличительной чертой минерально-сырьевой базы Томской области является преобладание углеводородного сырья, над другими видами полезных ископаемых. Под минерально-сырьевыми ресурсами понимается совокупность полезных ископаемых, выявленных в недрах земли в результате геологоразведочных работ и доступных для промышленного использования.

Минеральные ресурсы относятся к числу невозобновляемых видов природных ресурсов. Геологоразведочные работы и добычу нефти и газа на территории Томской области осуществляют 44 предприятия, из них 37 имеют лицензии с правом добычи. Добычу осуществляют 23 предприятия.

Томская область располагает значительными природными ресурсами. Потенциальные геологические запасы углеводородов оценены в 1,5-2,5 млрд. тонн, торфа – 28,7 млрд. тонн (второе место в России). Извлекаемые ресурсы нефти – 333 млн. тонн, газа – 300 млрд. куб.м. Общий объем разведанных геологических ресурсов нефти и газа – 47 %, открыто 12 месторождений металлических руд. Прогнозируемые запасы Бакчарского железорудного месторождения оцениваются до 110 млрд. тонн. Титановые руды разведаны в Туганском и Георгиевском россыпных месторождениях. Запасы кварцевых песков и редкоземельных элементов Туганского месторождения составляют 5,1 млн. тонн. В области также обнаружены проявления золота, выявлены месторождения медных руд, марганца, цинка, сурьмы, бурого угля, песчано-гравийных смесей, огнеупорных и кирпичных глин.

Район располагает большими запасами торфа (более 2 млрд. тонн), пригодного для производства всех видов торфопродукции. Имеются запасы хлоридно-натриевых минеральных вод, а также строительные материалы (песок, известь) и сапропелевые озера — источники ценного удобрения. Залежи железной руды, недостаточно используемые из-за глубокого залегания (300–4 00 метров) и низкого (до 15 %) содержания железа. Имеет перспективу добыча нефти и газа. Минеральный источник (буровая скважина № 5, п. Чажемто) — лечебно-оздоровительного значения. Санаторно-курортное лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата ведется в санатории Чажемто (хлоридно-натриевые ванны, сапропелевое грязелечение, минеральная вода), находящемся в 40 км от Колпашева. На территории Колпашевского района открыто крупнейшее в мире Бакчарско-Колпашевское железо- рудное месторождение.

### 1.4.2. Водные ресурсы

Использование подземных вод

Для обеспечения населения Томской области питьевой водой используются подземные воды. Общее количество прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод по Томской области составляет 38,7 млн. м куб / сут , из них надёжно защищённых - 31,6 млн. м куб / сут , при общей потребности населения в питьевой воде 0,33 млн. м куб / сут . Степень разведанности ресурсов подземных вод невысокая. По состоянию на 01.01.2002 г. на территории Томской области разведано 29 месторождений пресных подземных вод и 3 - минеральных. Общая сумма оцененных эксплуатационных запасов подземных вод по категориям А+В+С 1 составляет 1028,59 тыс.куб м/ сут , из них 965,47 тыс.м куб / сут утверждены в ГКЗ или ТКЗ, а 62,92 тыс.м куб / сут приняты к сведению НТС. Из 29 разведанных месторождений пресных подземных вод эксплуатируются только 15. Наибольшее число разведанных месторождений (19) приходится на палеогеновый водоносный комплекс, широко используемый для водоснабжения в Томской области. На юге области основным источником водоснабжения являются воды зоны трещиноватости палеозойских образований.

Воды неоген-четвертичных отложений используются редко и преимущественно для водоснабжения в сельской местности. Несмотря на то, что потребность в хозпитьевой воде почти всех районных центров области обеспечена эксплуатационными запасами, в 9 из 16 районов они не освоены и водоснабжение населения осуществляется из одиночных водозаборных скважин, работающих на неутвержденных запасах. Водоотбор подземных вод по состоянию на 01.01.2002 г. составил 397,81 тыс. м куб/ сут (0,99 % оцененных прогнозных ресурсов). Большая часть добываемой подземной воды -57 % расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, 18 % - на производственно-технические, главным образом, для поддержания пластового давления при добыче нефти (для этой цели используются воды нижнемеловых отложений покурской свиты), 25 % составляют потери. Доля подземных вод в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения административных районов составляет 90-92%, причем поверхностные воды используются только в Томском и Асиновском районах, главным образом, для горячего водоснабжения и технических целей. Ежегодно в экономике области используется 3-3,5 км куб воды, из которых 0,6-0,7 км куб забирается из природных источников, а остальной объем за счет оборотных систем повторного использования. Свежая вода расходуется на производственные нужды (84%), хозяйственно-питьевые (13%), сельскохозяйственное водоснабжение, включая орошение, (1%). Основная часть общего потребления воды осуществляется из поверхностных источников на нужды промышленности, особенно предприятий химической и нефтехимических отраслей, причем максимальная нагрузка лежит на р. Томь и связана с техническим водоснабжением ФГУП Сибирский химический комбинат (СХК).

Химический состав подземных вод

Поверхностные воды Томской области не могут быть использованы для организации централизованного водоснабжения в силу их уязвимости от антропогенного загрязнения. Реки по берегам которых расположены наиболее крупные населенные пункты, достаточно сильно загрязнены в результате многочисленных сбросов неочищенных стоков от промышленной деятельности, сельскохозяйственного производства, лесозаготовительных работ, добычи нефти и газа. Единственным надежным источником качественного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения области служат подземные воды. Запасы подземной воды способны обеспечить потребности жителей Томской области не только в настоящее время, но и в далекой перспективе. Вместе с тем, качество подземных вод в естественных природных условиях по ряду таких показателей как содержания железа, марганца, в отдельных случаях - фенолов, азотсодержащих веществ, нефтепродуктов, а в ряде северных районов - водорастворенных газов (сероводород, метан), не отвечает требованиям СанПин 2.1.4.559-96 . В бактериологическом отношении воды, как правило, удовлетворяют существующим требованиям. При соответствующей водоподготовке некондиционные по качеству воды могут быть доведены до норм ГОСТа, однако, в области специальная водоподготовка перед подачей питьевой воды населению проводится только на крупных водозаборах. На более мелких и большинстве децентрализованных водозаборах она, как правило, примитивна, а на одиночных эксплуатационных скважинах вообще отсутствует. В этих случаях население использует для удовлетворения своих нужд неочищенную воду. На многих действующих водозаборах отсутствуют или не выдерживаются зоны санитарной охраны. Из 830 объектов водопользования имеют лицензии на право добычи подземных вод только 378 (около 46 %), на остальных объектах ведется безлицензионная добыча, а, следовательно, неконтролируемое использование ресурсов подземных вод. Важной проблемой является также наличие большого числа самоизливающихся и бесхозных скважин, работы по ликвидации которых практически не выполняются.

Поверхностные воды

На территории района сосредоточено 3,3% запасов подземных вод области. Прогнозные ресурсы подземных вод составляют 2059,2 тыс м3/сут., утвержденные эксплуатационные запасы - 25 тыс м3/сут. Ежегодно на территории района добывается от 0,8 до 1,3 млн м3 артезианской воды. На территории поселения имеются запасы подземных вод, но не проведена оценка их объемов.

Гидрографическая сеть сельского поселения очень развита и представлена рекой Шегарка и др., которая находится в Верхнеобском бассейновом округе, протекающей с севера на юг. Длина реки 382 километра, площадь бассейна 12 000 км². Средний расход воды в 177 километрах от устья составляет 12,6 м³/сек.  Левый приток левой протоки реки Оби — устье (примерные координаты 57°15′18″ с.ш. 84°03′40″ в.д.﻿) находится 11,5 км юго-восточнее райцентра Кривошеино (5.5 км юго-восточнее села Бараново и 7,77 км севернее села Егорово).

Исток (примерные координаты 56°01′23″ с.ш. 81°47′50″ в.д.﻿) расположен в озёрной местности юга Васюганской болотной эко-системы, 120 км северо-восточнее города Каргат, на восточной границе Убинского (западной границе Колыванского) района Новосибирской области, в 30 км южнее границы Томской области — Васюганского заказника. Между ур. Жирновка (на востоке) и системой трёх больших озёр Глубокое, Дедушкино, Полуденное (на западе).

Как и любая другая равнинная река, Шегарка имеет сильно извилистое русло.

Питание реки преимущественно снеговое. За период весенне-летнего половодья река приносит основную часть годового стока. В верхнем течении половодье — с начала апреля, в среднем — со второй половины апреля, а в нижнем — с конца апреля — начала мая. Подъём уровней начинается ещё при ледоставе; при вскрытии реки в результате заторов — интенсивные кратковременные подъёмы уровней. Из-за этого у некоторых притоков возможно обращение направления течения. В верхнем течении половодье заканчивается в июле, летняя межень неустойчива, в сентябре — октябре дождевой паводок. В среднем и нижнем течении спад половодья с наслаивающимися дождевыми паводками продолжается до ледостава. В среднем река находится подо льдом от 180 до 220 дней в году, в зависимости от того, насколько сурова зима.

Ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой полосы

| Название водного объекта | Ширина прибрежной защитной зоны, м | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Шегарка | 50 | 200 | 20 |

Заболоченность территории.

Широкое распространение болот и заболоченных земель существенно ограничивает хозяйственную деятельность и ухудшает условия жизни населения, в том числе, определяет низкое качество поверхностных и подземных вод вследствие высоких содержаний железа и органических веществ в болотных водах, питающих реки и поступающих в подземные горизонты. При этом следует отметить, что наличие огромных заболоченных площадей обусловливает наличие целого ряда экологических и водохозяйственных проблем независимо от того, будет ли происходить дальнейшее заболачивание, или, наоборот, разрушение болотных систем. Эти проблемы во многом определяются как высоким содержанием в болотных водах загрязняющих веществ, так и несовершенством региональной нормативно-правовой базы, не позволяющей учитывать высокую заболоченность при определении границ водоохранных зон и расчете нормативов ПДС. Назрела необходимость принятия неотложных мер, направленных на стабилизацию и укрепление водохозяйственного комплекса области, а также предупреждения и ликвидации вредного воздействия вод.

### 1.4.3. Почвенные ресурсы

Территория района расположена в одной почвенно-географических зоне, характеризующейся несколько различными условиями создания почвенного покрова. Основная часть района находится в таежной зоне. Преобладающее большинство пахотных массивов района, представлены дерново-подзолистыми почвами. Механический состав этих почв характеризуется как среднесуглинистый. Пойменные земли представлены аллювиальными почвами и используются под естественные сенокосы и пастбища. Механический состав аллювиальных почв очень неоднороден.

Основными причинами, влияющими на эрозию почв являются:

-высокая распаханность земель без учета ландшафтов и других природных факторов;

-отчуждение больших площадей пахотных земель под нужды несельскохозяйственного производства (под строительство объектов промышленности, магистральной инфраструктуры, разработку месторождений полезных ископаемых, жилищного строительства);

-несбалансированное использование сельскохозяйственных земель (перевыпас скота, интенсивное нерегулируемое земледелие);

-изменение химического состава почв вследствие загрязнения их пестицидами, тяжелыми металлами и другими загрязняющими веществами;

-неконтролируемая вырубка древесной растительности, в том числе противоэрозионного назначения.

### 1.4.4. Лесосырьевые ресурсы

Площадь лесного фонда Баткатского сельского поселения равна 68,382 тыс.га и составляет 53.8% от общей площади поселения.

Леса образованы в основном хвойными породами – сосной, сибирским кедром, елью и пихтой; из лиственных доминируют береза и осина.

Шегарский район входит в зону перспективного освоения лесных ресурсов Томской области.

Шегарский район может рассматриваться как один из источников лесных ресурсов для обеспечения развивающихся деревообрабатывающих производств в Верхнекетском районе, так и для восстановления собственной перерабатывающей базы.

Охотничье-промысловые ресурсы

Этот вид ресурсов поселения недостаточно изучен.Оценки биологических и эксплуатационных запасов ягод и грибов не производилось, однако по данным опроса населения можно сделать вывод, что запасы могут быть использованы для промышленной переработки малыми предприятиями. Доступность этого вида ресурсов (ягод, папоротника, кедровых орехов и лекарственных трав) для сбора обусловливает достаточно высокую активность населения в сезон заготовки.  Сбор производится населением для нужд личного потребления и сдачи закупщикам, и частично решает проблему сезонной неформальной занятости населения, однако, доходы от данного вида деятельности носят неустойчивый, нерегулярный характер. Пункт приема дикоросов от населения – в с.Каргала. В 2006 году населением было сдано различных дикоросов на 120 тыс.руб. Переработка на территории поселения не ведется.

Из разрешенных к охоте видов животных и птиц на территории поселения обитают: лось, медведь, заяц, глухарь, тетерев, рябчик, утка. Однако численность невелика и охота на приведенные виды промысловых животных и птиц носит любительский характер, поэтому бюджетной и экономической значимости эксплуатация данного вида природного ресурса на сегодняшний день не имеет.

На территории поселения крупных рек нет, река Шегарка не является источником промышленных  рыбных ресурсов, лов рыбы ведется населением для собственного потребления.

### 1.4.5. Ландшафтно-рекреационный потенциал. Инженерно-геологическая оценка территории

При перспективном планировании развития рекреации, должны учитываться природные особенности территории, благоприятные климатические условия и рельеф территории.

Местность сельского поселения преимущественно равнинная. Северо-восточная и северо-западная части изрезаны руслами рек, балками и озерами.

45.7%  территории покрыто лесами, пригодными для использования и развития лесной и деревообрабатывающей отрасли.

Поселение характеризуется благоприятной экологической ситуацией.

Выводы:

- Наличие лесных угодий;

- Наличие земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения, развития садоводства и огородничества, личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств;

- Наличие промысловых ресурсов (дикие животные, рыба, ягоды, грибы, кедровый орех, лекарственные травы и др.);

- Благоприятная экологическая ситуация; низкий уровень антропогенного воздействия на территории поселения;

- комфортная экологическая среда проживания населения;

- Наличие эстетически и экологически притягательных природных ландшафтов;

- 1.5. Население и демография сельского поселения

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются  динамика  численности населения, его  возрастная структура.  Наряду с природной, экономической и экологической составляющими  они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

По состоянию на 01.01.2011 г. численность населения Баткатского сельского поселения составляла 3038 человек.

| Категория | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Общие сведения о территории |  |  |
| Общая площадь территории | км² | 1208 |
| Количество населенных пунктов | ед. | 8 |
| Демография |  |  |
| Численность постоянного населения (кол-во семей) | человек | 1033 |
| Естественный прирост (убыль) (на 1000 населения) | человек | - 4 |
| Родившихся (на 1000 населения) | человек | 33 |
| Умерших (на 1000 населения) | человек | 37 |
| Миграционный прирост (убыль) | человек | +3 |
| прибыло | человек | 83 |
| убыло | человек | 80 |

Динамика демографической структуры населения в Баткатском сельском поселении за 2005-2011 годы представлена на диаграмме.

Для улучшения демографической ситуации в сельском поселении, как и в области в целом, требуется осуществить комплекс мер, включающих широкий круг социально-экономических мероприятий, которые определяют демографическое развитие и направлены на:

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни,       создание условий для ведения здорового образа жизни;

- укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности;

- сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от социально значимых заболеваний и внешних причин;

- повышение уровня рождаемости;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства;

- улучшение миграционной ситуации.

Трудовые ресурсы и занятость населения.

Одной из базовых характеристик территории поселения является обеспеченность трудовыми ресурсами. Они формируются на базе половозрастной оценки населения.

Трудовой потенциал региона формируется за счет экономически активного населения, то есть населения, находящегося в трудоспособном возрасте.

Поселение относится к группе муниципальных образований с неудовлетворительной ситуацией на рынке труда. Уровень зарегистрированной безработицы в 2009 году в поселении выше среднеобластного уровня (6,7).

| Уровень жизни |  |  |
| --- | --- | --- |
| Среднемесячная заработная плата работников по полному кругу предприятий | руб. | 6190 |
| Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионерам | руб. | 4181 |
| Занятость, трудовые отношения |  |  |
| Среднесписочная численность работников по полному кругу предприятий | человек | 572 |
| Уровень безработицы (к трудоспособному населению) | % |  |
| Численность безработных | человек | 412 |
| Численность безработных, которым назначено пособие по безработице | человек | 70 |
| Численность несовершеннолетних, трудоустроенных в летний период/в том числе состоящих на учете в КДН | человек | 19 / 1 |

По результатам анализа занятости населения в Баткатском сельском поселении можно сделать следующие выводы:

Уровень зарегистрированной безработицы в поселении значительно выше среднеобластных показателей.

Проблемы привлечения квалифицированных специалистов и молодежи связаны с отсутствием достаточного количества рабочих мест, благоустроенного жилья, современных условий для проведения досуга, занятий спортом, развлечений.

Денежные доходы и расходы населения

Незначительный рост денежных доходов населения повлек за собой и небольшой рост расходов.

Исходя из анализа сложившейся ситуации приоритетными задачами в области занятости населения являются:

- увеличение числа рабочих мест за счет создания малых предприятий в сфере обслуживания;

- создание условий и помощь в дальнейшем развитии личного подсобного хозяйства, повышение самозанятости;

- профилактика безработицы путем создание экономических условий для занятости населения.

Динамика демографической структуры населения.

С целью сохранения и обеспечения стабильности профессиональных кадров, предотвращения их оттока, внимание органов местного самоуправления будет сосредоточено на повышении уровня культурного, бытового, торгового, образовательного обслуживания, что в свою очередь позволит значительно повысить качество человеческого капитала и стандартов жизни населения.

- 1.6. Экономическая база

В экономической сфере Баткатского сельского поселения можно выделить следующие основные тенденции:

- на территории поселения отсутствуют крупные предприятия;

- низкая инвестиционная активность.

Основными отраслями экономики сельского поселения является ЛПХ и малое предпринимательство. Направление деятельности малых предприятий:

- заготовка леса и распилка;

- такси и грузоперевозки;

- выпечка хлеба;

- торговля.

Малое предпринимательство могло бы оказать положительное воздействие на развитие экономической базы поселения и решение социальных проблем. Ведущая роль в координации этих процессов сегодня принадлежит администрации поселения. Местные органы власти заинтересованы в развитии малого предпринимательства, поэтому их деятельность должна быть направлена, в первую очередь, на поддержку перспективных предпринимательских проектов, развитие инфраструктуры, молодежного предпринимательства. Сферы организации досуга и бытовых услуг также способна оказать положительное влияние на повышение уровня жизни и занятости населения.

Поселение относится к группе муниципальных образований с неудовлетворительной ситуацией на рынке труда.

Экономика и занятость населения

| Категория | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Уровень жизни |  |  |
| Среднемесячная заработная плата работников по полному кругу предприятий | руб. | 6190 |
| Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионерам | руб. | 4181 |
| Занятость, трудовые отношения |  |  |
| Среднесписочная численность работников по полному кругу предприятий | человек | 572 |
| Уровень безработицы (к трудоспособному населению) | % |  |
| Численность безработных | человек | 412 |
| Численность безработных, которым назначено пособие по безработице | человек | 70 |
| Численность несовершеннолетних, трудоустроенных в летний период/в том числе состоящих на учете в КДН | человек | 19 / 1 |

Сельское хозяйство

На территории Баткатского сельского  поселения функционируют:

| Наименование предприятия | Местоположение | Основные виды выпускаемой продукции, выполняемых работ, услуг | Численность работников |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Агрофирма Межениновская» | с.Баткат ул.Рабочая,1 | выращивание зерновых, разведение КРС | 167 человек |  |
| КФХ Варфоломеев Александр Константинович | с.М-Бабарыкино, ул.Заречная,1-2, | выращивание зерновых, разведение КРС , овец , лошадей , птицы | 22 |  |
| ООО «Темп-2 | филиал с.Каргала, офис-с.Кисловка | переработка земли | 8 |  |
| ЧП «Хатюшин» | с.Каргала ул.Юбилейная,25 | пельменный цех | 20 |  |
| ООО «Гигант» | с.Каргала | разведение КРС, свиней, овец, переработка леса. | 11 |  |
| ООО «СиАлт-Агро», отделение, центр в Анастасьевском поселении | с.Бабарыкино | разведение КРС (дойное стадо), выращивание кормов | 82 |  |
| ЗАО «Томь» | с.Чёрня речка | Выращивание зерновых |  |  |

| Показатели о наличии крупно -рогатого скота в КФХ (крестьянско -фермерских хозяйствах) на 01.10.2009 года |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего КРС | в т.ч.коров |
| 1.КФХ Варфоломеев А.К.(д.Батурино) | 154 | 78 |
| 2.КФХ Цыро В.Н. (с.Вознесенка) | 4 | 2 |
| 3.КФХ Богданов А.А. ( с.Вознесенка) | 2 | 2 |
| 4.КФХ Ендышев А.В. | 4 | 2 |

Производство продукции для внутреннего потребления сосредоточено в личных подсобных хозяйствах, где из-за высоких цен на корма имеется тенденция к снижению поголовья КРС. Поголовье свиней в последние два года стабильно, есть небольшая тенденция к увеличению.

ЛПХ в Баткатском сельском поселении развиты достаточно хорошо. Традиционно население содержит в хозяйствах овец, в основном для стрижки шерсти, которую прядут, а затем изготавливают из нее вязаные изделия для продажи.

В хозяйствах населения распространено пчеловодство.

Таким образом, анализ ситуации в сельском хозяйстве позволяет сделать   следующий вывод: производство сельскохозяйственной животноводческой и растениеводческой продукции ведется в небольших масштабах, в основном в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах.

Приоритетной задачей в области развития с/х производства на территории поселения является – создание, как со стороны органов местного самоуправления поселения, так и, особенно, со стороны государства таких условий для развития сельского хозяйства, которые бы экономически стимулировали население на активное участие в с/х производстве в различных формах.

- 1.7. Земельный фонд сельского поселения и категории земель

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий».

Согласно Земельному кодексу в состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам: жилым; общественно-деловым; производственным; инженерных и транспортных инфраструктур; рекреационным; сельскохозяйственного использования; специального назначения; военных объектов; иным территориальным зонам.

Собственность на землю в границах населенных пунктов поселения распределяется на частную, в т.ч. физических и юридических лиц, а также на государственную - федеральную и областную; муниципальную – районную и поселенческую, согласно требованиям земельного законодательства.

Согласно законодательству после утверждения Генерального плана поселения требуется разработка документов градостроительного зонирования для определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 126974 га.

Структура земельного фонда муниципального образования

| Категории земель | Площадь, тыс. га |
| --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 71,2 |
| Земли лесного фонда | 35,9 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта…. И иного специального назначения | 0,2 |
| Земли запаса | 12,4 |
| Земли населенных пунктов | 1,0 |
| Земли водного фонда | 0,1 |
| Всего в границах Баткатского сельского поселения | 120,8 |

### 1.7.1. Земли сельскохозяйственного назначения

В рамках выполнения работ по подготовке документов территориального планирования (проекта генерального плана) муниципального образования, согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, необходимо установить и отобразить в документах территориального планирования границы земель различных категорий, находящихся на территории муниципального образования, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

На основании Земельного кодекса РФ (п.1 ст.77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».

- сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими),

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,

- земли, занятые коммуникациями,

- земли, занятые лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений,

- земли, занятые водными объектами,

- а также земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения Баткатского сельского поселения составляет 71,2 тыс. га.

### 1.7.2. Земли населенных пунктов

В соответствии со ст.83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий».	По Земельному кодексу в состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам: жилым; общественно-деловым; производственным; инженерных и транспортных инфраструктур; рекреационным; сельскохозяйственного использования;  специального назначения; военных объектов; иным территориальным зонам. 		Собственность на землю в границах населенных пунктов поселения распределяется на частную, в т.ч. физических и юридических лиц, а также на государственную - федеральную и областную; муниципальную – районную и поселенческую, согласно требованиям земельного законодательства.

На территории Баткатского сельского поселения находятся 8 населенных пунктов —                         с. Баткат, с. Каргала, с. Бабарыкино, д. Батурино, д. Малое Бабарыкино, с. Вознесенка,                               д. Перелюбка,  д. Кайтес. Площадь земель населенных пунктов в Баткатском сельском поселении составляет 1,0тыс. га.

Границы земель населенных пунктов отображены на схеме 1 часть 2.

### 1.7.3. Земли промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с п. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах сельских поселений отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Согласно законодательству, землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач.

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

- земли промышленности;

- земли энергетики;

- земли транспорта;

- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

- земли для обеспечения космической деятельности;

- земли обороны и безопасности;

- земли иного специального назначения.

В границах Баткатского сельского поселения таковых нет.

### 1.7.4. Земли особо охраняемых территорий

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко- культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных территорий и объектов путем полного и частичного ограничения хозяйственной деятельности.						На территории Баткатского сельского поселения земель особо охраняемых территорий нет.

### 1.7.5.Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т.ч. земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие), а также предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Земли лесного фонда занимают 35,9 тыс. га.

### 1.7.6.Земли водного фонда

Согласно законодательству, к землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Земель водного фонда в поселении нет.

Перевод земель другой категории или земельных участков в составе таких земель в земли водного фонда допускается в случае:

- если земли заняты водными объектами;

- строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также

- гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водных объектах;

- изменения русла рек и иных изменений местоположения водных объектов.

Вопросы использования и охраны земель Водного фонда не рассматриваются в документах территориального планирования и регулируются исключительно положениями Водного кодекса.

### 1.7.7. Земли запаса

В эту категорию входят земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса и относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.				Согласно паспорту муниципального образования, земли запаса составляют 12,4 тыс. га.

| №п/п | Категории земель | Под водой | Земли застройки |  | Под дорогами |  | болота | Нарушенные земли | Прочие земли |  |  |  |  |  | Из всех земель олених пастбищ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В т.ч.занятые промышленными сооружениями | всего | В т.ч. грунтовыми |  |  | всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полигоны отходов, свалки | пески | овраги | Зем. Участки с тундровой растительностью | Другие земли |  |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения в том числе: | 152,25 | 184,00 |  | 417,62 |  | 2984,14 | 42,00 | 72,49 |  |  |  |  | 1,49 |  |
| 1.1 | фонд перераспределения земель | 4,02 | 13,00 |  | 42,94 |  | 446,65 |  | 3,96 |  |  |  |  | 3,49 |  |
| 2 | Земли поселений, в том числе | 6,85 | 112,02 |  | 166,50 |  | 24,60 | 3,48 | 5,48 |  | 0,09 |  |  | 5,39 |  |
| 2.1 | городских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | сельских поселений | 6,85 | 112,02 |  | 166,50 |  | 24,60 | 3,48 | 5,48 |  | 0,09 |  |  | 5,39 |  |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта... и иного специального назначения |  | 7,12 |  | 213,50 |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Земли промышленности |  | 4,81 |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Земли энергетики |  | 1,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Земли транспорта, в том числе |  | 0,13 |  | 213,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | железнодорожного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | автомобильного |  |  |  | 213,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.3 | морского, внутреннего водного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | воздушного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | трубопроводного |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Земли для обеспечения космической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Земли обороны и безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Земли иного специального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Земли особо охраняемых территорий и объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | земли особо охраняемых природных территорий, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | земли лесного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | земли водного фонда | 189,00 |  |  |  |  | 16206,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | земли запаса | 91,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Итого земель в границах сельского поселения: | 93,69 |  |  | 27,95 |  | 1774,53 | 5,03 | 90,51 | 1,50 |  |  |  | 89,01 |  |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения в том числе: | 533,50 | 303,14 |  | 825,57 |  | 20989,27 | 52,01 | 168,48 | 1,50 | 0,09 |  |  | 166,89 |  |

Экспликация земель Баткатского сельского поселения

| №п/п | Категория земель | Общая площадь | Сельскохозяйственные угодья |  |  |  |  |  | В стадии ме лиоративного строительства (сельхозугодья) и восстановле ния плодородия | Лесные земли |  |  | Под древесно-кустарниковой растительностью | Из них защитного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | пашня | залежь | многолетние насаждения | сенокос | пастбища |  |  | покрытые лесами | не покрытые лесами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения в том числе: | 71207.85 | 37664.19 | 29022.86 | 21.00 |  | 6019.11 | 2601.22 |  | 27556.01 | 26757.01 | 799.00 | 2135.15 | 5.06 |
| 1.1 | фонд перераспределения земель | 6602.98 | 1040.02 | 534.42 | 6.39 |  | 323.26 | 175.95 |  | 4602.55 | 4602.55 |  | 449.84 |  |
| 2 | Земли поселений, в том числе | 1010.15 | 631.75 | 376.06 | 0.59 | 1.97 | 0.54 | 252.59 |  | 49.06 | 17.63 | 31.43 | 10.41 |  |
| 2.1 | городских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | сельских поселений | 1010.15 | 631.75 | 376.06 | 0.59 | 1.97 | 0.54 | 252.59 |  | 49.06 | 17.63 | 31.43 | 10.41 |  |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта... и иного специального назначения | 222.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Земли промышленности | 6.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Земли энергетики | 1.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Земли транспорта, в том числе | 213.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | железнодорожного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | автомобильного | 213.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.3 | морского, внутреннего водного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | воздушного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | трубопроводного | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Земли для обеспечения космической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Земли обороны и безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Земли иного специального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Земли особо охраняемых территорий и объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | земли особо охраняемых природных территорий, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | земли лесного фонда | 35910.00 | 116.00 | 20.00 |  |  | 84.00 | 12.00 |  | 19399.00 | 17525.00 | 1874.00 |  |  |
| 6 | земли водного фонда | 91.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | земли запаса | 12362.00 | 140.27 | 11.93 |  |  | 90.60 | 37.84 |  | 9501.53 | 9462.53 | 39.00 | 718.55 |  |
| 8 | Итого земель в границах сельского поселения: | 120793.89 | 38652.21 | 28430.85 | 21.59 | 1.97 | 6194.18 | 2903.86 |  | 68505.80 | 53762.17 | 2743.43 | 2864.11 | 5.06 |

Выводы:

Анализ земель на территории Баткатского сельского поселения показал, что некоторые категории земель не установлены. Также невозможно произвести точный подсчет площадей земель различных категорий. Это связано с незавершенностью работ по постановке земельных участков на кадастровый учет. Однако в этом есть и преимущества – предложения Генерального плана в дальнейшем должны будут учитываться при определении назначения земельных участков в землеустроительной документации.

Таким образом, в составе земельного фонда сельского поселения в обязательном порядке необходимо установить границы земельных участков и территорий, попадающих под юрисдикцию градостроительного законодательства. А именно:

1. Границы земель населенных пунктов.

2. В составе земель сельскохозяйственного назначения:

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,

- земли, занятые инженерными коммуникациями,

-земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

3. В составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения:

- земли промышленности,

- земли энергетики,

- земли связи и информатики,

- земли специального назначения - кладбища, скотомогильники и свалки ТБО.

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов, в т.ч. земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

Большинство из перечисленных территорий выделяются как зоны функционального использования в составе основных категорий земель. Однако для земель особо охраняемых территорий и объектов и для земельных участков, занятых объектами специального назначения, в последующем возможен перевод из категории земель сельскохозяйственного назначения в соответствующие категории.

Распределение земель по категориям показано на схеме 1 части 2.

## 1.8. Планировочная организация сельского поселения и функциональное зонирование

### 1.8.1. Планировочная организация территории сельского поселения и функциональное зонирование населенных пунктов

Планировочная организация территории сельского поселения включает в себя следующие элементы:

- Сельское поселение;

- Сельские населенные пункты;

- Планировочный микрорайон;

- Планировочный квартал;

- Сформированный земельный участок.

Территория сельского поселения определяется границей муниципального образования.

Территория сельского населенного пункта определяется границей сельского населенного пункта.

Планировочный микрорайон включает в себя межмагистральные территории или территории с явно выраженным определенным функциональным назначением. При определении границ планировочных микрорайонов на незастроенных территориях учитываются положения действующего генерального плана поселения и другой градостроительной документации.

Планировочный квартал включает территории, ограниченные жилыми улицами, бульварами, границами земельных участков промышленных предприятий и другими обоснованными границами. Планировочный квартал - это основной модульный элемент планировочного зонирования.

Планировочная организация территории Баткатского сельского поселения складывалась под влиянием основных факторов: рельефа местности, водных объектов и сложившейся транспортной структуры. 	Градостроительный каркас, сформированный на протяжении многих этапов развития данной территории, соответствует характеру  традиционной системы расселения и представлен индивидуальной усадебной застройкой. Основными планировочными осями сельского поселения являются транспортные коридоры и водные объекты, вдоль которых сформировалась селитебная территория населенного пункта.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения и землями лестного фонда.

Существующая планировочная организация территории сельского поселения

Территорию Баткатского сельского поселения по основной экономической специализации можно отнести к  агропромышленной.

Территория поселения характеризуется высоким процентом наличия земель сельскохозяйственного назначения.

В границе Баткатского сельского поселения протекает множество рек. Широко распространены болота и торфяники.

Основными планировочными осями Баткатского сельского поселения являются транспортные коридоры и водные объекты, вдоль которых сформировалась селитебная территория населенных пунктов : р.Шегарка,  автомобильная дорога Каргала-Бачкар, Маркелово - Бабарыкино .

В состав сельского поселения  входят 8 населенных пунктов — с. Баткат, с. Каргала, с. Бабарыкино, д. Батурино, д. Малое Бабарыкино, с. Вознесенка, д. Перелюбка,  д. Кайтес.

Можно сделать вывод, что поселение обладает богатыми природными ресурсами, что позволит при нахождении инвесторов создать рекреационные зоны, санатории и туристические базы.

Планировочная организация и функциональное зонирование территорий населенных пунктов Баткатского сельского поселения

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории, которое определяет условия ее использования.

Градостроительный кодекс РФ указывает на то, что  подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий, расположенных в границах элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок, относящийся к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

Функциональное зонирование территорий населенных пунктов Баткатского сельского поселения произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, а так же в соответствии с природно-экологическим каркасом сельского поселения.

В результате функционального зонирования вся территория сельского поселения делится на функциональные зоны с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использовании. Генеральным планом определяются количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения:

1. Земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения. Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки и многоэтажной жилой застройки. Жилые зоны представлены во всех населенных пунктах.

2. Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными, предназначенными для общественного использования. Общественно-деловые зоны сформированы в разном объеме во всех населенных пунктах сельского поселения. Проектом генерального плана планируется строительство спортивной площадки.

3.Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

4.Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктур..

5.Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма. Организация рекреационных зон сезонного использования с оборудованием пляжей предусмотреть.

6.Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах - земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства. Развитие зоны сельскохозяйственного использования проектом не предполагается.

7.Земельные участки в составе зон специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других зонах.

### 1.8.2. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории

При разработке генерального плана сельского поселения учитывалось наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории.  В качестве зонообразующих при формировании схемы функционального зонирования территории сельского поселения, использовались следующие ограничения:

1) Охранные зоны  инженерно-транспортных коммуникаций;

2) Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения;

3) Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

4) Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

5) Охранные зоны объектов культурного наследия;

6) Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов.

1) Охранные зоны  инженерно-транспортных коммуникаций

-придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий;

-охранная зона магистральных газо- и нефтепроводов;

-охранная зона воздушных линий электропередач;

-охранная зона железной дороги;

На территории сельского поселения  есть автомобильные дороги регионального значения.

- Автомобильные дороги регионального значения (ширина придорожных полос 50 м).  Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт»: ЛЭП 220 кВ -  25 м, ЛЭП 110 кВ - 20, ЛЭП 35кВ — 15 м, ЛЭП 10 кВ — 10 м от проекции крайних проводов.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2 м (3м).

2) Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения.

- санитарно-защитные зоны  промышленных предприятий;

- санитарно-защитные зоны кладбищ, скотомогильников.

Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

На территории Баткатского сельского поселения в с. Батурино расположено 3 предприятия – сушилка, пилорама, И.П. Байгулов, на территории с. Баткат расположено 3 предприятий – ферма гусей(И.П. Гусев.), ферма КРС, ООО «Агроферма Межениновская»,  на территории с. Каргала расположено  6 предприятий – зерносклад, зерноиток, ферма КРС, СТФ, переработка грунтов «Темп 2» пилорама, пельменный цех, завод по производству природного сжиженного газа, на территории с. Бабарыкино расположенот 2 предприятия – АЗС и склад ГСМ, ООО «СиАлт-АГРО».

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия и объекты специального назначения, расположенные на территории поселения не имеют утвержденных проектов границ санитарно-защитных зон. Все санитарно-защитные зоны отображены в соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и носят рекомендательный характер. Возможно сокращение размеров СЗЗ после разработки соответствующей документации и соблюдения санитарных требований.

На территории поселения находятся 8 сельских кладбища, 5 свалкок ТБО, 3 скотомогильника.

Сельские кладбища в соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 относятся к объектам V класса опасности и имеют размер санитарно-защитной зоны 50 м.

Свалки ТБО в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  относятся к объектам 1 класса опасности и имеют размер санитарно-защитной зоны 1000м.

Скотомогильники в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  относятся к объектам 1 класса опасности и имеют размер санитарно-защитной зоны 1000м.

3) Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы,
соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют 30м. Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом.

На территории сельского поселения действует несколько одиночных водозаборов. Практически по всем скважинам поселения отсутствуют ограждения зон строгого режима, скважины не оборудованы контрольно-измерительной аппаратурой, кранами для отбора проб воды. Отсутствует герметизация отверстий на оголовках скважин, что может привести к загрязнению вод подземного горизонта. Необходима установка и соблюдение ЗСО. Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

4) Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования.

Гидрографическая сеть сельского поселения не очень развита и представлена рекой  Шегарка.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными Водным Кодексом.

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что Водный кодекс (№74-ФЗ от 03.06.2006) вводит понятие береговой линии – как полосы земли шириной 20 м вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Ширина прибрежной защитной полосы зависит от уклона берега и составляет 30-50 м в зависимости от уклона рельефа. Ширина водоохранной зоны устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до 10 километров - в размере 50 метров; от 10 до 50 километров — в размере 100 метров; от 50 километров и более - в размере 200 метров.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В прибрежных защитных полосах водоохранных зон допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, а также водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. В пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, запрещается приватизация земельных участков.

Ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой полосы

| Название водного объекта | Ширина прибрежной защитной зоны, м | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Шегарка | 50 | 200 | 20 |

5) Охрана объектов культурного наследия:

территория объекта культурного наследия;

охранная зона объекта культурного наследия;

охранная зона культурного слоя.

Для сохранения объектов культурного наследия поселения, в целях территориального планирования требуется утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их использования, зоны охраны культурного слоя.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона охраны культурного слоя включает территорию распространения археологического культурного слоя, ареалы вокруг отдельных памятников археологии: руинированных построек, городищ, стоянок, селищ и курганов; устанавливается на территории, где верхние напластования земли до материка, образовавшиеся в результате деятельности человека содержат остатки исторической материальной культуры и являются памятником археологии.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при выполнении работ по хозяйственному освоению территорий, предусмотренных проектом Генерального плана, на указанных территориях требуется полное или частичное ограничение хозяйственной деятельности. Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы.

Для объектов историко-культурного наследия, выявленных на территории сельского поселения, требуется проведение Государственной историко-культурной экспертизы, осуществление процедуры постановки данного объекта на учет (внесение в реестр объектов историко-культурного наследия), а в дальнейшем - разработка и утверждение проектов границ территории объекта культурного наследия, охранной зоны и зоны регулирования застройки с назначением градостроительных регламентов, регистрацией обременения в ФРС.

6) Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов:

-овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные    экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.);

-заболоченные территории;

-нарушенные территории.

- Овражные территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.) - территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

- Заболоченные территории - территории, характеризующиеся переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и не разложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод; неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность; притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

- Нарушенные территории - территории отработанных карьеров строительных материалов, техногенные нарушения рельефа, отвалы грунта и пр.

Выводы:

В результате анализа, проведенного в пункте 1.9., выявлены следующие проблемы функционального зонирования территории, связанные с наличием зон, оказывающих влияние на развитие территории:

1.  В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования вышестоящего уровня: схем территориального планирования Российской Федерации,  Томской области, Шегарского муниципального района, в составе которых должны быть определены ограничения по охранным зонам  инженерно-транспортных коммуникаций, расположенным на территории сельского поселения, по требованиям охраны объектов культурного наследия, границы зон с особым использованием территории, границы зон подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Генеральный план сельского поселения может подвергаться корректуре по мере разработки и утверждения соответствующей градостроительной документации.

2. Требуется разработка и утверждение проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, расположенных на территории сельского поселения.

3. Сложившаяся планировочная структура населенного пункта характеризуется некоторой разобщенностью функциональных зон, которые в совокупности должны формировать структуру населенного пункта  как единое целое.

4.  Планировочная структура населенного пункта требует усиления планировочных связей (осей), создания дополнительных общественных центров и процентров, формирования планировочных районов.

Главными факторами, определяющими существующую планировочную структуру сельского поселения, являются:

1.Достаточно развитые внешние транспортные связи.

2.Наличие планировочных ограничений (коридоры инженерных и транспортных 	коммуникаций, санитарно-защитные зоны и др.).

3.Исторически-сложившаяся планировочная структура и зонирование населенных пунктов.

## 1.9. Объекты капитального строительства местного значения

### 1.9.1. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение.

Существующее положение

Источником водоснабжения поселения, являются подземные воды.

Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, должны быть предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

В данный момент большая часть водозаборов не имеют оформленных охранных зон, что может вызывать загрязнение используемых водоносных пластов. Учитывая, что износ основных фондов составляет в среднем около 60 %, а также  в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Водоснабжение промпредприятий  ведется из собственных водозаборов.

Вода для промышленных нужд, в зависимости от целевого назначения, перед использованием, должна пройти процесс обработки на очистных сооружениях промпредприятий для приобретения необходимых физических, химических и биологических показателей обеспечивающих технологический процесс на данных предприятиях.

Водоотведение.

Существующее положение

Централизованная система канализации в сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в индивидуальные выгребы с последующей фильтрацией в грунт.

На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

Теплоснабжение. Существующее положение

В сельском поселении теплоснабжение социально значимых объектов  осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных.

Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является сетевая вода с расчетными температурами Т = 150-700С, Т = 95-700С.

Система теплоснабжения от вышеперечисленных котельных — закрытая.

Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием.

Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для систем отопления и вентиляции и оцинкованных — для систем горячего водоснабжения.

Электроснабжение. Существующее положение

Основная цель разработки настоящего раздела ГП - обеспечение оптимального развития энергосистемы сельского поселения, взаимоувязанного с его территориально-планировочным развитием.

В настоящее время электроснабжение потребителей осуществляется от системы ОАО«ТРК». Электроснабжение бытовых потребителей и промышленных предприятий поселения осуществляется на напряжении 10 и 0,4 кВ с шин распределительных понижающих подстанций (ПС) через трансформаторные подстанции 10/0,4кВ (в количестве 12 шт).

Электрические сети напряжением 10кВ - 3-х проводные. Схема электроснабжения смешанная, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.

Электрические сети напряжением 0,4 кВ — четырех проводные. Схема электроснабжения смешанная, как открытого типа выполненная проводом А по опорам ВЛ, так и силовыми кабелями 0,4 кВ проложенными в земле.

Оборудование  на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

Системы связи. Существующее положение

В настоящее время организациям и населению Баткатского сельского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг:

- местная телефонная связь;

- универсальная телефонная связь с использованием таксофонов;

- телеграфная связь;

- услуги телефонной связи в выделенной сети;

- услуги подвижной радиотелефонной связи;

- услуги связи для цели эфирного вещания;

- почтовая связь;

- междугородная и международная связь;

- связь по передаче данных.

Система фиксированной связи:

Баткатское поселение радиофицировано и телефонизировано. Радиовещание осуществляется по проводной сети с помощью радиофидеров, но в настоящее время, всё большее количество пользователей используют приёмники FM частот.

Количество телефонов в поселении в целом – 319 (в среднем 0,3 на одно домохозяйство), что является неплохим показателем, но недостаточно для обеспечения качественной связи во всех населенных пунктах. Самая высокая обеспеченность стационарными телефонными точками – в с.Каргала (0,48) и с.Бабарыкино (0,46). В селах Батурино и Малое Бабарыкино – по 3 телефона, в деревнях Перелюбка и Кайтес стационарных телефонов нет.

Почтовая связь.

Почтовые отделения связи предоставляют следующие виды услуг:

- прием и доставка письменной корреспонденции;

- прием и выдача бандеролей, посылок;

- доставка счетов, извещений, уведомлений;

- прием и оплата денежных переводов;

- доставка пенсий и пособий;

- прием коммунальных, муниципальных и других платежей;

- прием платежей за услуги электросвязи и сотовой связи;

- проведение подписной компании, доставка периодических изданий;

- реализация товаров розничной торговли, лотерей;

- телекоммуникационные и телеграфные услуги;

- продажа знаков ГЗПО.

Кроме традиционных услуг связи развитие получают услуги по передаче данных, телематические услуги. Развивается пользование сетью «Интернет». Количество образовательных учреждений подключенных к сети Интернет в сельском поселении — 100%.

Услуги сотовой подвижной связи.

Услуги подвижной сотовой связи в Баткатском сельском поселении оказывают следующие операторы: ОАО "Вымпелком" (Билайн), ОАО "МегаФон" Сибирский филиал, ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС), Теле 2. Уровень покрытия территории поселения сетями сотовой связи 50 %.

### 1.9.2. Транспортная инфраструктура

В полномочия органов местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Местоположение сельского поселения отразилось на характере внешних транспортных связей.

Внешний транспорт

На территории Баткатского сельского поселения располагаются автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения.

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Учетный номер (код) | Протяжен-ность (км) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Шегарский район |  |  |  |  |  |
| 1. | 69 ОП РЗ К-7 | Каргала - Бакчар | 69 К-7 | 61,512 | км 0 - км 61,512 |
| 2. | 69 ОП МЗ Н-88 | Подъезд к с. Маркелово | 69 Н-88 | 1,666 |  |
| 3. | 69 ОП МЗ Н-89 | Маркелово - Бабарыкино | 69 Н-89 | 17,732 |  |
| 4. | 69 ОП МЗ Н-90 | Мельниково - Малобрагино - Бушуево | 69 Н-90 | 47,136 |  |

Все внутрипоселковые дороги нуждаются в ремонте и постоянном обслуживании.

Приоритетные задачи в области дорожного хозяйства:

- ремонт внутрипоселковых дорог;

- постепенное увеличение сети внутрипоселковых дорог с твердым покрытием.

Общие сведения об автомобильных дорогах содержатся в постановлении от 10 ноября 2010 года №221а «Об утверждении перечня автомобильных дорог  общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области».

В рамках целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 – 2015 годы» осуществляются мероприятия, направленные на улучшение доступности и повышение пропускной способности транспортной инфраструктуры.

Улично-дорожная сеть

Транспортная доступность поселения достаточно высока. Общая протяженность автомобильных дорог в Баткатском сельском поселении на 01.01.2009 г. составила 59,8 км, протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием – 47,5 км, удельный вес которых в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования –  79,43 %. Это очень высокий показатель.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов обеспечивает  внутренние транспортные связи, включает в себя въезды и выезды на территорию населенных пунктов, главные улицы застройки, основные и второстепенные проезды.

Главные улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных общепоселковых транспортных потоков.

Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий.

Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям. Улично-дорожная сеть входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Интенсивность автодвижения на улицах населенных пунктов не велика.

К основным недостаткам улично-дорожной сети населенных пунктов следует отнести:

- Нечеткую дифференциацию уличной сети;

- Отсутствие пешеходных тротуаров на ряде улиц;

- Отсутствие твердого покрытия на ряде улиц.

Индивидуальный транспорт

Наряду с пассажирским транспортом  общественного пользования продолжается рост количества индивидуального автомобильного транспорта. Наибольший рост количества автотранспортных средств произошел за счет значительного увеличения количества легковых автомобилей.

Хранение автомобилей осуществляется в основном на придомовых участках и в гаражных кооперативах. Открытые площадки для хранения индивидуального транспорта почти отсутствуют.

В результате анализа, проведенного в пункте 1.9.2. выявлены следующие проблемы транспортной инфраструктуры сельского поселения:

1. Требуется проведение капитального ремонта и реконструкции дорог внутри населенных пунктов;

2. Общественные зоны необходимо оборудовать стоянками автотранспорта

3. Необходимо обязательное строительство как дорог с покрытием, так и улучшенных грунтовых дорог до населенных пунктов, куда на данный момент идут только грунтовые дороги.

### 1.9.3. Объекты жилищного строительства

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами усадебного типа.

Весь жилой фонд является неблагоустроенным.

Проживающие в ветхих и аварийных домах граждане не имеют возможности в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях социального найма жилые помещения удовлетворительного качества.

Проблема переселения жителей из ветхого и аварийного жилья ввиду высокой зависимости местного бюджета от областных дотаций должна решаться в рамках региональных целевых программ. Однако для их решения, кроме дополнительных денежных средств, необходим также развитый рынок жилья. В настоящее время в поселении нет развитого первичного и вторичного рынков жилья.

Жилищно-коммунальное  хозяйство

Содержание коммунального хозяйства ведется, в основном, за счет средств, выделяемых бюджетом, а также собираемых с потребителей платежей.

Основные проблемы жилищно-коммунального хозяйства поселения:

Технологические – высокий износ оборудования и сетей; сверхнормативные потери ресурсов.

Экономические – высокие затраты на обеспечение потребителей коммунальными услугами.

Социальные – неудовлетворительное качество (параметры качества питьевой воды, требуемый объем и давление воды в системе водоснабжения).

Уровень благоустройства жилищного фонда поселения и существующее положение в жилищно-коммунальной сфере не способствует притоку квалифицированных специалистов и молодежи.

На данный момент, касательно жилищного фонда на территории поселения выявлен ряд проблем:

Необходимо строительство муниципального жилья;

Требуется строительство домов усадебного типа по программе «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 – 2015 годы»;

### 1.9.4. Объекты социальной инфраструктуры сельского поселения

Социальная инфраструктура - это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования - территории сельского поселения.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно - оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Градостроительный кодекс РФ в области территориального планирования увязывает содержание генеральных планов поселений только с полномочиями органов муниципальной власти соответствующих уровней, что повышает их ответственность за реализацию утверждаемых градостроительных решений, однако затрудняет достижение комплексности последних.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке населенных пунктов.

В сельской местности предусматривается подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на группу населенных пунктов, размещаемые в центре местного самоуправления (поселения, муниципального района).

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р предлагает расчетные нормативы по четырем группам предприятий и учреждений, оказывающих населению гарантированные социальные услуги:

– образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

– здравоохранения;

– культуры и искусства;

– физической культуры и спорта.

Все объекты обслуживания социальной инфраструктуры также можно разделить на группы по следующим признакам:

– по функциональному назначению (предприятия образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отделения связи, отделения сбербанка, пункты охраны правопорядка, административные учреждения);

– по формам собственности и рангу административного подчинения (государственные (федеральные), областные (региональные), районного и местного значения (муниципальные), ведомственные и частные);

– по интенсивности использования (объекты повседневного спроса, периодического спроса и эпизодического спроса).

Нормативная база для определения номенклатуры и количественных показателей объектов обслуживания:

1. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

2. «Методика нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» (одобрена распоряжением правительства РФ от 19.10.1999г.,  №1683-р);

3. СП-03-102-99 «Свод правил по проектированию и строительству. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся вопросы организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. На территории Красноярского сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к компетенции муниципального района, без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы

Сводная таблица нормативных требований

| №№ п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Норматив | Радиус доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДДУ) общего типа | охват детей, % | 70 |  |
|  | сельское поселение | мест на 1000 человек | 100 | 500 м |
|  | специализированные | охват детей, % | 3 | - |
|  | оздоровительные |  | 12 | - |
| 2 | Общеобразовательные школы |  |  |  |
|  | сельское поселение | охват школьников, % | 100 | 2 км пешком и 15 мин. на транспорте — 1 ступень; 2-4 км пешеходная доступность — 2,3 ступень |
| 3 | Специализированные внешкольные учреждения | охват школьников, % | 10 | - |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | Нормативов нет, должен заменять амбулатории в тех населенных пунктах, где нет амбулаторий |  |  |
| 5 | Аптеки | - | 1 | сельский населенный пункт - 30 мин. с использованием транспорта |
| 6 | Скорая медицинская помощь | ед. на 10 тыс.чел | 1 | 15 мин. доступности на спец.автомобиле |
| 7 | Дом интернат | мест на 1000 человек |  | - |
|  | для престарелых, ветеранов войны и труда, для взрослых инвалидов с физическими нарушениями | мест на 1000 человек (с 18 лет) | 28 | - |
|  | психоневрологический | мест на 1000 человек (с 18 лет) | 3 | - |
|  | детский | мест на 1000 человек (4-17 лет) | 3 | - |
| 8 | Плоскостные сооружения | га, на 1000 жителей | 0,7-0,9 | 1,5км |
| 9 | Спортзал | м.кв. площади пола на 1000 жителей | 60-80 |  |
| 10 | Бассейн | м.кв. зеркала воды на 1000 жителей | 20-25 |  |
| 11 | Клубы и ДК |  |  |  |
|  | клубные помещения | м.кв общей площади на 1000 жителей | 90 | 500 метров пешеходной доступности |
|  | молодёжный клуб, клуб по интересам | м.кв общей площади на 1000 жителей | 30 |  |
|  | клубы в сельском поселении | мест на 1000 жителей | 140-500 |  |
| 12 | Библиотеки |  |  |  |
|  | библиотека | тыс. томов на 1000 жителей | 3,1 | 500 метров пешеходной доступности |
|  | сельское поселение | тыс. томов на 1000 жителей | 5 |  |
|  | выставочный зал | м.кв общей площади на 1000 жителей | 10 |  |
|  | универсальный зал | мест на 1000 жителей | 7 |  |
| 13 | Кинотеатры | мест на 1000 жителей | 25-35 | - |
| 14 | Театры | мест на 1000 жителей | 5-8 | - |
| 15 | Цирки | мест на 1000 жителей | 3,5-5 | - |
| 16 | Магазины сельское поселение | м.кв. торговой площади на 1000 человек | 300 (СНиП) | сельский нас пункт 2,0 км |
| 17 | Рынки | м.кв. торговой площади на 1000 человек | 24-40 (СНиП) | сельский нас пункт 2,0 км |
| 18 | Предприятия общественного питания | мест на 1000 жителей | 40 (СНиП) | сельский нас пункт 2,0 км |
| 19 | Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |
|  | сельское поселение | рабочих мест на 1000 жителей | 7 (СНиП) | сельский нас пункт 2,0 км |
| 20 | Бани |  |  |  |
|  | сельское поселение | мест на 1000 жителей | 7 (СНиП) | сельский нас пункт 2,0 км |
| 21 | Гостиницы | мест на 1000 жителей | 6 (СНиП) | - |
| 22 | Отделение связи | Не менее одного в каждом поселении |  | сельский нас пункт 2,0 км |
| 23 | Опорный пункт охраны правопорядка | Не менее одного в каждом поселении |  | - |
| 24 | Центр административного самоуправления | Не менее одного в каждом поселении |  | - |
| 25 | Отделение банка | Операционная касса на 2-3 тыс. жителей | 1 (СНиП) |  |
|  | сельское поселение | Операционная касса на 1-2 тыс. жителей | 1 (СНиП) | сельский нас пункт 2,0 км |

Объекты образования

К необходимым населению нормируемым объектам образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), учреждения начального профессионального и средне специального образования (периодический уровень).

На территории Баткатского сельского поселения действует:

- МБОУ Баткатская СОШ»

- МБОУ «Бабарыкинская СОШ»

- Столовая МБОУ «Каргалинская ООШ»

- МБОУ «Вознесенская НОШ»

| Образование |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество образовательных учреждений | ед. | 4 |
| Общая площадь образовательных учреждений | ед. | 4991 |
| Количество учащихся / м.кв. на одного ученика | чел/м² | 311 / 16 |
| Количество учащихся занятых в дополнительном образовании (кружковая деятельность, ДЮСШ)/ (состоящих на учете в КДН} | чел/чел. | 120 / 0 |
| Количество детских дошкольных учреждений (включая при ОУ)/ количество мест |  | 1 / 37 |

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных учреждений в поселении, является обеспечение всех детей в возрасте 1-6 лет ДДУ. В соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» нормативная обеспеченность ДДУ, гарантированная государством, на 100 детей в возрасте 1-6 лет составляет 60 мест в городской местности и 40 мест в сельской.

Для школ в соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» нормативная обеспеченность на 100 детей составляет 40 мест для сельских населенных пунктов. Для расчета принимается показатель количества детей в возрасте от 7 до 17 лет. Нормы проектирования также регламентируют территориальную удаленность (радиус обслуживания) объектов повседневного спроса от потребителя. Для школ радиус доступности в сельской местности варьируется от 2км (I ступень) до 4км (II-III ступень) в сельской.

Объекты здравоохранения

В расчете потребности муниципальных образований в объектах здравоохранения «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р, опирается на Концепцию развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации, одобренную Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1997 г. N 1387, Программу государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденную Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 1998 г. N 1096, и Методические рекомендации о порядке формирования и экономического обоснования территориальных программ государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденные Минздравом России, ФОМС, Минфином России.

| Здравоохранение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уровень обшей заболеваемости детей первого года жизни (на 1 000 детей до года) | случаев | 13 |
| Уровень общей заболеваемости детей до 14 лет (на 1 000 детей от 0 до 14 лет) | случаев | 135 |
| Уровень общей заболеваемости взрослого населения (на 1000 взрослого населения) | случаев | 2649 |
| Уровень диспансеризация взрослого населения (1000 взрослого населения) | число больных, находящихся на диспансерном учете | 115 |
| Уровень диспансеризации детей до 14 лет населения (на 1 000 детей от 0 до 14 лет) |  | 79 |
| Младенческая смертность (на 1000 родившихся) | % | 0 |
| Материнская смертность | случаев | 0 |
| Охват флюорографическими осмотрами | % | 77 |
| Общая врачебная практика | ед. | 1 |
| ФАП | ед. | 4 |
| Аптека (фарм. Пункт) | ед. | 4 |

К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I-ый, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II-ой, периодический уровень обслуживания). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет. Ко второму уровню обслуживания относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, аптеки, молочные кухни

Нормативов для расчётов средней обеспеченности населения услугами ФАП по «Социальным нормативам и нормам» нет, так как они должны заменять амбулатории в тех населённых пунктах, где нет амбулаторий.

Оценка обеспеченности  муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе дается только обзорно.

Доступность амбулаторий, ФАП и аптек в сельской местности  принимается в пределах 30 минут, с использованием транспорта — 5000 м.

Учреждения социального обеспечения

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. На данный вид обслуживания не даются нормы расчета вместимости, относительно численности населения. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 N 942-р, от 13.07.2007 N 923-р) на 10 тысяч детей проектируется один социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей, детей сирот; один приют для детей и подростков, оставшихся без попечительства родителей. При меньшем количестве детей создается по одному объекту. На 1 тыс. детей создается один реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями.

В селе Вороновка расположен Шегарский психоневрологический интернат, в котором на 01.01.2013 года проживают 690 гособеспеченецев.

Объекты управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Для определения нормативной потребности муниципального образования в объектах управленческой и кредитно-финансовой сферы используются расчетные показатели СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Объекты административно-хозяйственного назначения, отделения связи и банка, опорные пункты охраны порядка относятся к повседневному уровню обслуживания. К периодическому уровню обслуживания относятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы; объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

На территории Баткатского сельского поселения функционируют:

-Администрация Баткатского сельского поселения;

-Отделение почтовой связи с. Бабарыкино;

-Отделение почтовой связи с. Каргала;

-Отделение почтовой связи с. Баткат;

По территориальному принципу данные учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2,5-3 км).

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно- коммунального хозяйства

Расчет сети предприятий указанных видов обслуживания производится по СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

На сегодняшний день в структуре этой сферы обслуживания практически не осталось объектов муниципальной собственности. Предполагается развитие сети объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания на основе частной предпринимательской деятельности.

К повседневному уровню обслуживания относятся магазины продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. К уровню периодического обслуживания относятся крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания — рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы.

В сельской местности предприятия данной сферы обслуживания (повседневного обслуживания) следует размещать с учетом величины радиусов 2-3 км. Для сельского поселения принят радиус обслуживания 2000 м.

Сведения объектов розничной торговли, расположенных на территории Баткатского сельского поселения

| № п/п | Наименование магазина, кафе | Адрес объекта | Площадь кв.м | Вид объекта | Количеств о рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЧП «Зуева» | с.Каргала ул.Гагарина, 14 | 54,00 кв.м | Магазин смешен, товаров | 4 |
| 2 | ЧП «Зуева» | с.Каргала ул.Мичурина, 17м | 22,00 кв.м | Магазин смешанный | 1 |
| 3 | ЧП «Погорелова» Магазин «Солнышко» | с.Каргала ул.Юбилейная, 14 | 15,8 кв.м | Магазин продукты | 1 |
| 4 | ЧП «Черникова» | с.Каргала ул.Юбилейная, 11 | 23,6 кв.м -общая, 20,00 кв.м -полезная | Магазин пром.товары | 1 |
| 5 | ИП Апхипова Магазин «Евгения» | с.Каргала ул.Юбилейная, 11 | 58,5 кв.м.-общая, 29,50 кв.м.-полезная | Магазин смешанный | 2 |
| 6 | ЧП «Афанасьева» Магазин «Татьяна» | с.Каргала ул.Юбилейная, 12 | 28,00 кв.м. | Магазин смешанный | 2 |
| 7 | ЧП «Афанасьева» | с.Каргала ул.Мичурина, 16а | 22,00 кв.м. | Магазин смешанный | 2 |
| 8 | ЧП «Темников» Магазин «Товары для дома» | с.Каргала ул.Юбилейная, 12 | 30 кв.м. | Магазин пром.товары | 1 |
| 9 | ЧП «Шишкова» | с.Каргала ул.Юбилейная, 12 | 15,00 кв.м. | Магазин пром.товары | 1 |
| 10 | ООО «Дарья» | с.Каргала ул.Молодёжная,5а | 28,00 кв.м. | Магазин смешанный | 1 |
| 11 | Магазин «Радуга» | с.Вознесенка Советская,20 | 20,00 кв.м | Магазин смешанный | 1 |
| 12 | ИП «Сергеева» Магазин «Анюта» | с.Бабарыкино ул.Набережная, 15/а | 24,7 кв.м.-общая,22,00 кв.м. -полезная | Магазин смешанный | 2 |
| 13 | ПО «Шегарский хле бокомбинат» | с.Бабарыкино ул.Набережная,60 | 172,9 кв.м.-общая, 79,9-полезная | Магазин смешанный | 2 |
| 14 | ЧП «Харитонова» Магазин «Камелия» | с.Бабарыкино ул.Ленина, 12а | 58,00 кв.м. | Магазин смешанный | 2 |
| 15 | ЧП «Кулешова» | с.Батурине ул.Новая,4 | 19,00 кв.м. | Магазин смешанный | 1 |
| 16 | И/П Селехова Магазин «Лада» | с.Баткат ул.Рабочая,3-5 | 47,3 кв.м | Магазин смешанный | 2 |
| 17 | ЧП Змитрович Магазин «Надежда» | с.Баткат пер.Кооперативный, 1 | 38,9 кв.м. | Магазин смешанный | 1 |
| 18 | ПО «Шегарский хлебокомбинат» | с.Баткат ул.Рабачая,3-6 | 26,7 кв.м. | Магазин смешанный | 2 |
| 19 | ЧП Кузнецова магазин «Торжок» | с.Баткат пер.Кооперативный, 1 а |  | Магазин смешанный | 1 |
| 20 | ЧП «Сливкина» | с.Баткат ул. Дзержинского,3 9-1 | 64,7 кв.м. | Магазин смешанный | 2 |
| 21 | ЧП «Скугарова» | с.Баткат ул.Кирова,56а | 24,00 кв.м | Продуктовый магазин, | 2 |
| 22 | ИП Богданов | д.Кайтёс ул.Кедровая,8 | 35 кв.м. | Магазин смешанный | 2 |
| 23 | Магазин «25 часов» | с.Баткат ул.Комарова,4 | 9 кв.м. | Магазин смешанный | 1 |
| 24 | Киоск «Студневой» | с.Вознесенка ул.Советская,37а | 15 кв.м. | Киоск смешанный | 1 |
| 25 | ЧП «Скугарова» | с.Баткат ул.Дзержинского, 17-2а | 16 кв.м. | Киоск - продукты | 2 |
| 26 | ИП «Акимова» | с.Баткат ул.Кирова, 16а | 6 кв.м. | Киоск- продукты | 2 |
| 27 | Кафе закусочная ООО «Дарья» | с.Каргала пер.Молодёжный, 5а | 40,00 кв.м. | Кафе | 4 |
| 28 | Кафе Студневой | с.Вознесенка ул. Советская, 1 б | 23 кв.м. | Кафе | 4 |
| 29 | ЧП «Хатюшин» | с.Каргала ул.Юбйлейная,2б | 592,9 кв.м. | Пельменный цех | 13 |

ПЕРЕЧЕНЬ

переданного муниципального имущества (магазины) для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Наименование магазина, кафе | Площадь | Адрес | Вид магазина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЧП «Погорелова» Магазин «Солнышко» | 15,80 кв.м | с.Каргала ул .Юбилейная, 14 | продукты |
| 2 | И/П Селехова Магазин «Лада» | 31,00 кв.м | с.Баткат Ул.Рабочая,3-4 | смешанный |
| 3 | ЧП Змитрович Магазин «Надежда» | 18,00 кв.м | с.Баткат пер.Кооперативный, 1 | продуктыЧП |
| 4 | Шегарский хлебокомбинат | 26,65 кв.м | с.Баткат ул.Рабачая,3-6 | смешанный |
| 5 | ИП Урванцева Н.В. | 11,00 кв.м | с.Баткат пер.Кооперативный, 1 | Пром.товары |

Перечень кафе, столовых, расположенных на территории

Баткатского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Площадь зала обслуживания | Количество посадочных мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Столовая МБОУ «Баткатская СОШ» | 174,6 кв.м | 90 |
| 2 | Столовая МБОУ «Бабарыкинская СОШ» | 45,3 кв.м | 36 |
| 3 | Столовая МБОУ «Каргалинская ООШ» | 40 кв.м | 30 |
| 4 | Столовая МБОУ «Вознесенская НОШ» | 60 кв.м | 50 |
| 5 | Кафе-закусочная «Дарья» с.Каргала | 40 кв.м | 24 |
| 6 | Кафе Студневой с.Вознесенка | 23 кв.м |  |
| 7 | Кафе Богданова д.Кайтёс | 15 кв.м | 16 |

Объекты культуры, искусства и библиотечного обслуживания

Согласно статье 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям

органов местного самоуправления поселения относится создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении.

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек - повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания. Кроме того, в населенных пунктах могут располагаться детские и юношеские библиотеки, кинотеатры, музейно-выставочные залы, залы аттракционов.

На территории Баткатского  сельского поселения функционируют:

- СДК с.  Баткат

- СДК с. Бабарыкино

- СДК с. Каргала

Также функционируют 4 библиотеки в селах Баткат, Бабарыкино,  Вознесенка,. Каргала.

Объекты физической культуры и массового спорта

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к вопросам местного значения поселения относится обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадионы и спортзалы, как правило, совмещенные со школами в сельских поселениях (повседневное обслуживание), бассейн (периодическое обслуживание). Кроме того, в населенных пунктах могут размещаться детские спортивные школы и спортивные центры.

Спортивные залы, расположенные при школах так же могут использоваться взрослым населением для занятий спортом.  Тем не менее, взрослое население испытывает острый дефицит в объектах физкультуры и спорта.

С точки зрения удаленности для учреждений повседневного обслуживания от потребителей установлен радиус пешеходной доступности - 500 м. На территории с. Каргала располагается стадион.

Сведения о принятых проектом генерального плана радиусах доступности учреждений социальной инфраструктуры представлены в таблице

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания |
| --- | --- |
| Образование |  |
| Детские дошкольные учреждения | Сельский нас пункт – 500м |
| Общеобразовательные школы | Сельские населенные пункты - 2км (для 1 ступени - НОШ), (2-3 ступени - СОШ, ООШ) - 4км |
| Физкультурно-оздоровительные объекты, | Сельский нас пункт 500 км. |
| Поликлиники, амбулатории, ФАП | Сельский нас пункт - 30 мин. (с использованием транспорта) - — 5 км (5000 м) |
| Учреждения культуры (музеи, библиотеки, дома культуры и проч.) | Сельский нас пункт 500 м. |
| Учреждения соцобеспечения | 5 км (5000 м) |
| Аптеки | 800м |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи (Отделения связи, филиалы сберегательного банка и т.п.) | Сельские нас пункты - 30 мин. (2,5-3 км). |
| Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. | Сельские нас пункты - 30 мин. (2 км). |

Вывод:

Из проведенного анализа видна недостаточность услуг, предоставляемых населению в данной сфере, изношенность строений.

Что касается перечисленных учреждений бытового обслуживания, развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство в условиях рыночных отношений в экономике происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона.

Наряду с муниципальными, возможно развитие сети обслуживания различных форм собственности, привлечение инвесторов и индивидуальных предпринимателей. Возможно развитие сети кафе, досуговых предприятий, объектов автосервиса, по мере возникновения в них потребности с развитием и застройкой села. Требуются мероприятия по привлечению к деятельности в данной сфере обслуживания индивидуальных предпринимателей.

### 1.9.5. Объекты массового отдыха жителей поселения. Благоустройство и озеленение территории поселения

Согласно ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам

местного значения поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных мест и курортов местного значения на территории поселения.

В населенных пунктах в настоящее время сложившиеся рекреационные зоны фактически отсутствуют.

Современная планировочная организация зеленых насаждений поселения характеризуется следующими особенностями:

– отсутствует единая, планировочно связанная система зеленых насаждений населенных пунктов;

– не сформированы крупные парковые зоны общепоселенческого значения, обеспечивающие потребности в отдыхе и благоприятные экологические условия для населения;

– в существующей застройке населенного пункта строительство новых зеленых зон планировочно ограничено;

– недостаточный уровень благоустройства существующих парков, скверов.

Улицы не достаточно благоустроены. Не все здания общественного значения огорожены полосами древесно-кустарниковых насаждений. Внутри жилых образований отсутствуют детские игровые площадки.

Территории населенного пункта озеленены в основном за счет насаждений, произрастающих на приусадебных участках. Кроме того, имеются незначительные посадки вдоль улиц, посадки вдоль поймы рек.

Улицы не имеют пешеходных тротуаров. Основанная их часть не имеет твердого покрытия.

В результате анализа, проведенного в пункте 1.9.5., выявлены следующие проблемы, касающиеся развития озеленения и благоустройства сельском поселения:

- Отсутствие санкционированных пляжей.

- Отсутствие рекреационных зон общего пользования;

- Отсутствие детских игровых площадок внутри жилых кварталов в населенных пунктах;

### 1.9.6. Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронения

### 1.9.7. Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронения

Места сбора бытовых отходов

На территории Баткатского сельского поселения расположены 2 площадки по захоронению ТБО. В соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 оно относится к объектам I класса опасности и имеет размер санитарно-защитной зоны 1000 м. на территории с. Вознесенка санитарно-защитная зона попадает на жилые дома, вследствие чего планируется перенос свалки на допустимое расстояние.

Проблемы сбора, вывоза твердых бытовых отходов имеют тенденцию к обострению, что характерно для каждой территории, Генеральная стратегическая линия решения проблемы ТБО - переход от полигонного захоронения отходов к их промышленной переработке. Однако подобное решение требует значительных инвестиционных вложений.

Присутствует также проблема возникновения несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур.

Дополнительно следует отметить недостаточно высокий уровень технической оснащенности существующих полигонов для захоронения ТБО современными средствами и механизмами и, как следствие, возникающие проблемы приема, складирования и изоляции ТБО.

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, вывозом ТБО:

1.	Экологические проблемы:

- действующая площадка полностью исчерпала свои объемы вместимости;

- содержание придомовых территорий в части обеспеченности их контейнерами (мусоросборниками).

2.	Экономические проблемы:

- недостаточный объем привлекаемых инвестиций в экономику сельского поселения на решение проблем в сфере обращения с отходами;

- налоговое законодательство (в части распределения платы за негативное воздействие на окружающую среду) не позволяет муниципальным образованиям использовать в достаточно полной мере возможности решения экологических проблем, возникающих на местном уровне.

3.	Социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТБО;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

4.	Организационные проблемы:

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений;

- отсутствие текущего мониторинга несанкционированных свалок ТБО и своевременно принимаемых мер по их ликвидации.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

Места захоронения

Кладбища

На территории Баткатского сельского поселения расположено 6 сельских кладбищ                         (д. Малое Бабарыкино, с. Бабарыкино, д. Батурино, с. Баткат, с. Каргала, с.Вознесенка).

В соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 оно относится к объектам V класса опасности и имеет размер санитарно-защитной зоны 50 м.

## 1.10.	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

### 1.10.1. Классификация чрезвычайных ситуаций

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Возникновение аварий и катастроф природного и техногенного характера оказывает негативное влияние на обстановку на территории поселения. Поскольку ЧС  возникает, как правило, непредвиденно, необходимо принятие всех возможных мер по защите от них населения и территорий.

Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости:

- количество людей, пострадавших в этих ситуациях,

- количество людей, которые оказались в нарушенных условиях жизнедеятельности,

- размер материального ущерба,

- границы зон распространения поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

По масштабу распространения и тяжести последствий ЧС подразделяются на:

- локальные,

- объектовые,

- местные,

- территориальные,

- региональные,

- федеральные,

- трансграничные.

К локальной (частной) относится ЧС, в результате которой пострадало не более 10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек. Материальный ущерб не должен превышать более 1 тыс. минимальных оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуаций и зона чрезвычайной ситуации не выходит территориально и организационно за пределы рабочего места или участка, малого отрезка дороги, усадьбы, квартиры. Объектовые ЧС ограничиваются пределами производственного или иного объекта и могут быть ликвидированы его силами и ресурсами (в том числе силами специализированных формирований). 1-2 раза в год

К местной – относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, но не более 300 человек. Материальный ущерб не должен быть свыше 1 тыс., но не более 5 тыс. минимальных оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы населенного пункта, города, района, области, края, республики и устраняются их силами, средствами и другими ресурсами. 1 раза в год

К территориальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 человек. Материальный ущерб составляет свыше 5 тыс., не более 0,5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуаций и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы субъекта РФ 1 раза в год.

К региональной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 500, но не более 1000 человек. Материальный ущерб составляет свыше 0.5 млн., но не более 5 млн. минимальных оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона ЧС распространяется на несколько областей (краев, республик) или экономических районов. Для ликвидации их последствий нужны объединенные усилия этих территорий, а также участие федеральных сил, средств и ресурсов.

К федеральной (национальной) относится чрезвычайная ситуация в результате которой пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации охватывает обширную территорию страны, но не выходит за ее границы. Здесь задействуются силы, средства и ресурсы всего государства. Часто прибегают и к иностранной помощи. Менее 0,02 раза в год.

Каждому виду чрезвычайных ситуаций свойственна своя скорость распространения опасности, являющаяся важной составляющей интенсивности протекания чрезвычайного события и характеризующая степень внезапности воздействия поражающих факторов. С этой точки зрения, такие события можно подразделить на внезапные (взрывы, транспортные аварии, землетрясения и т.д.), быстро- (пожары, выброс газообразных СДЯВ гидродинамические аварии с образованием волн прорыва, сель и др.), умеренно- (выброс радиоактивных веществ, аварии на коммунальных системах, извержения вулканов, половодья и пр.) и медленно распространяющейся опасностью (аварии на очистных сооружениях, засухи, эпидемии, экологические отклонения и т.п.).

### 1.10.2. Чрезвычайные ситуации природного  характера

Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Гидрологическая обстановка и обстановка на водных объектах

На территории области вскрытие рек и прохождение ледохода происходит приблизительно в апреля. Детализированный прогноз по половодью доводится отдельно. Так же, до начала ледохода, существует вероятность возникновения происшествий на реках области в местах массового выхода на лед рыбаков и в местах ледовых переправ.

Подтопление населенных пунктов склоновыми водами

При условии резкого потепления и начала интенсивного таяния снега (вторая – третья декада апреля), возможно формирование склоновых стоков и подтопление пониженных участков местности в населенных пунктах вследствие отсутствия, либо захламленности дренажных систем, перемерзания водоотводных каналов и несвоевременного вывоза снега.  Этот процесс наиболее характерен для южных и центральных территорий (г.Томска, Томского, Кожевниковского, Первомайского, Молчановского, Шегарского, Шегарского районов).  Существует вероятность возникновения ЧС не выше локального характера.

Сейсмическая обстановка

Территория Томской области не входит в зону интенсивной сейсмической деятельности, и образование эпицентров землетрясений здесь маловероятно. Могут ощущаться последствия землетрясений, происшедших на Алтае, Саянах и Восточной Сибири. При этом интенсивность землетрясения не превысит 4-5 баллов, что не несет никаких вредных последствий зданиям и строительным сооружениям на территории области. В 2012 г. не прогнозировалось возникновение чрезвычайных ситуаций обусловленных землетрясениями. Вместе с тем, деятельность человека, связанная с добычей подземных вод, нефти и газа, может спровоцировать так называемую наведенную сейсмичность. Очаги таких землетрясений локализованы в районах добычи полезных ископаемых, а их интенсивность может быть менее 5 баллов. При этом массовых разрушений и большого количества пострадавших не ожидается, т.к. в этих районах не большая плотность населения и застройки.

Лесные  пожары
         Основным фактором, определяющим возможность возникновения пожара, будет влажность опада, мха и подстилки. Изменение влажности напочвенных ЛГМ под влиянием метеорологических условий служит главной причиной колебания пожарной опасности в пределах пожароопасного сезона. Если в лесопожарный период количество осадков будет выше нормы, то высокая влажность лесных горючих материалов (ЛГМ) естественным образом будет поддерживать эти леса в не горимом состоянии. В периоды длительной засухи мохово-растительный покров и лесная подстилка превращается в основной источник пожарной опасности. По многолетним наблюдениям установлено, что пожарный максимум на территории области приходится на весенне-летний период (май – июль). Именно в это время у нас отмечаются сильные ветра, периоды относительно высоких температур и наименьшей влажности воздуха. Максимальный пик горимости (наибольшее число пожаров) может приходиться на май.  В июнь, июле и августе прогнозируется средняя горимость.  Прекращение пожаров практически на всей территории области прогнозируется в октябре. Весной, если период без осадков будет составлять 20 дней и более возможно возникновение крупные пожары. Летом после 30-дневной засухи.  На территории области имеется 62 населённых пунктов в лесных массивах, на которые возможен переход лесных пожаров.
Основной причиной возникновения природных пожаров будет являться человеческий фактор (нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем и поджоги) – более 50%.  На втором месте - возникновение природных пожаров от грозы. Так как в целом Томская область характеризуется умеренной грозовой активностью, то доля «грозовых» пожаров не превысит 10 %. В лесах Каргасокского, Александровского, Верхнекетского и Первомайского районов в течение всего пожароопасного сезона возможны верховые пожары. На территории Александровского, Верхнекетского, Зырянского, Шегарского, Молчановского, Тегульдетского, Томского и Шегарского районов, в течение всего пожароопасного сезона возможны низовые пожары.  На остальной территории лесного фонда пожары возможны только в период пожарных максимумов или после длительных засух. Пожарный максимум на территории большинства лесничеств растянется на 3 – 4 месяца.  Лесные пожары вышедшие из-под контроля, могут создать реальную угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций на ПОО, таких как магистральные трубопроводы, нефтебазы. Наибольшая частота горимости лесов возможна на территории Томского, Шегарского и Верхнекетского районов.
Наибольшая площадь выгорания возможна на территории Верхнекетского района, из-за сложности обнаружения и ликвидации очагов возгорания на обширной малонаселенной территории. Для Томского, Шегарского, Шегарского, Бакчарского районов области, имеющих значительные запасы торфа в осушенных болотах в период Y класса пожарной опасности возможен переход лесных пожаров в торфяные, площади данных пожаров составляют от 2 га в Томском районе (Тимирязевское лесничество) до 50 га в остальных вышеперечисленных районах. Общее максимальное число торфяных пожаров может составить за пожароопасный период до 10 единиц (от 3-4 в Томском районе до 2-3 в остальных районах).

### 1.10.3.	Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте разделенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация. К опасным техногенным происшествиям относятся аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

На территории Баткатского сельского поселения наибольшую опасность техногенного характера представляют чрезвычайные ситуации, вызванные авариями:

- на автомобильном транспорте;

- на коммунальных системах жизнеобеспечения;

Состояние объектов ТЭК и ЖКХ

На территории Томской области существует вероятность ниже среднего возникновения техногенных ЧС не выше локального характера, связанные с авариями на водопроводных сетях, в узлах и системах газоснабжения, на линиях электропередач (повреждения или обрывы) и на трансформаторных подстанциях из-за метеорологических условий, технического состояния коммуникаций и оборудования особенно в районах с наибольшей плотностью населения (Асиновском, Каргасокском, Колпашевском и Томском районах, гг. Томске и Стрежевом). Возможны отключения объектов от электроснабжения в связи проведением ремонтных работ и нагрузкой на электросеть в связи с понижением среднесуточных температур и началом отопительного сезона. Возможны обрывы воздушных линий связи и ЛЭП при скорости ветра свыше 20 м/сек.

По обстановке, связанной с ДТП

Возможно нарушение режима работы наземного транспорта и увеличение показателей аварийности по причине несоблюдения правил дорожного движения пешеходами и водителями транспортных средств и метеорологическим показателям – осадки, туман, гололедица, мокрый снег.  Большая часть ДТП прогнозируется на улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, основная доля наездов на пешеходов - в г. Томске, основное количество «опрокидываний» - в районах области.  Наиболее вероятно возникновение ДТП, согласно статистических данных в г.Томске, Томском районе и на 37-ти километровом участке Федеральной трассы М-53. Наиболее «аварийно-опасное» время с 17 до 19 часов, наибольшее количество аварий прогнозируется в пятницу и субботу. Основные виновники ДТП - водители транспортных средств, преобладающая доля пострадавших - пассажиры, на втором месте пешеходы, затем водители и дети.  На дорогах Томской области не исключены автомобильные аварии и происшествия с гибелью людей.  Дороги с особо опасными участками: Томск – Юрга, Томск – Асино, Томск – Мариинск, Томск – Колпашево – Каргасок.

Опасность и риск возникновения ЧС техногенного характера
на территории Томской области

| Источники и виды техногенных ЧС | Вероятность возникновения опасности и рисков | Предпосылки и справочная информация |
| --- | --- | --- |
| Опасные природные явления, способные вызвать ЧС на объектах ЖКХ и ТЭК | средняя | Техническое состояние коммуникаций |
| Опасные природные явления, способные вызвать ЧС на дорогах | средняя (в густонаселенных районах – вероятность 4-8 раз в год) | Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (км на 1 тыс. км2) ---- 5-100км. |
| Железнодорожные аварии | низкая | Плотность ж/д сообщения путей на 10 тыс.км2 территории ---- 5–50км. |
| Аварии, обусловленные нарушение устойчивости зданий и сооружений | средняя | Количество аварийных зданий 300-700 |
| Аварии на ГТС | низкая | 50 % ГТС требует капремонта или реконструкции |

Наиболее уязвимые участки путей сообщения:

- ж/д узел Томск-II , Копылово, Томск грузовой, магистраль пропуска транспортных средств: станция - Тайга-Богашово-Томск-1-Томск-II-Асино, где возможно скопление и проход транспортных средств с АХОВ и взрывоопасными веществами;

- на нефтепроводах и газопроводе - насосные станции, компрессорные станции;

- мосты через р. Томь и через р. Чулым.

На территории Томской области наиболее вероятны возникновения техногенных ЧС:

- не выше муниципального характера при авариях на коммунальных системах и системах жизнеобеспечения;                                                                                                                                                    - локального характера при авариях на потенциально опасных объектах, имеющих в своем составе АХОВ;                                                                                                                                                           - не выше муниципального характера при авариях на магистральных трубопроводах;                                      - локального характера, обусловленных пожарами в жилом секторе, на объектах социально-бытового и культурного назначения, пожарами на промышленных объектах и на объектах сельского хозяйства (риск возрастает в зимний период при резком понижении температуры воздуха или при длительном воздействии минусовых температур;                                                                                        - рельеф местности и наличие большого количества водных преград, как больших, так и малых обуславливает наличие значительного количества инженерных сооружений на транспортных коммуникациях, в случае разрушения которых, возникают значительные трудности с проведением АСНДР, эвакуации пострадавшего населения и подвоза необходимых материально-технических средств.

Воздушный транспорт.

В случае авиакатастрофы воздушного судна безвозвратные потери могут составить от 25 до 360 человек.

Водный транспорт.

Источники ЧС – большой процент изношенности подвижного парка и оборудования речного транспорта. В случае возникновения транспортного происшествия с пассажирскими судами, число пострадавших может составить 70 - 150 человек, в том числе 2-3 человек - безвозвратные потери.

Железнодорожный транспорт.

Чрезвычайные ситуации на железнодорожном транспорте могут возникнуть на станциях сортировки при маневровых работах, на магистральных железнодорожных путях, в случае разрушения железнодорожного полотна или при нарушении правил технической эксплуатации железнодорожного транспорта. Санитарные потери при аварии пассажирского поезда могут составить до 100-180 чел., из них 20-25 безвозвратные. В связи с отсутствием второго пути на перегоне Томск-II - Томск-I возможны чрезвычайные ситуации на железнодорожном транспорте в городской зоне.  Из-за отсутствия обводного пути для перевозки опасных грузов, минуя, г. Томск возможны чрезвычайные ситуации с РВ, АХОВ и ВВ на территории города.

Трубопроводный транспорт.

На территории Томской области существует вероятность возникновения техногенных ЧС при авариях на магистральных трубопроводах.  На объектах трубопроводного транспорта при неравномерном оттаивании почв в весенний период возможно появление свищей с последующим разрушением трубопроводов. Потенциально опасные участки - пересечение нефтепроводов большим количеством ручьев, малых и больших рек, оврагов и других водостоков создает опасность быстрого стока нефти в крупные реки (Обь, Васюган, Парабель, Чая, Шуделька, Ильяк) с причинением значительного ущерба рыбному хозяйству, особую опасность в этом смысле представляют аварии на подводных переходах через указанные реки.  Значительная заболоченность трассы создает опасность замазучивания при авариях больших территорий болот и определяет сложность локализации и сбора разлитой нефти. Наибольшую опасность представляют Парабельские болота (394-409км.), Инкинские болота (418-455 км), переход через Безымянное озеро (498км.). На расстоянии 600км. нефтепровод Александровское - Анжеро-Судженск проходит в едином техническом коридоре с магистральным газопроводом, имеет несколько пересечений магистральными автодорогами, одно с ж/дорогой Томск - Асино - Белый Яр. Смонтированные камеры приема-пуска очистных и диагностических приборов (всего 52), выполнены в двух уровнях (часть технологических коммуникаций под землей, часть - над землей), что создает опасность в летнее время больших знакопеременных нагрузок в узлах стыков труб и возможное появление трещин на сварке.

Автомобильный транспорт.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия — наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств, число которых с каждым годом растет. Основные источники возникновения ЧС - человеческий фактор (нарушение правил дорожного движения), качество автомобильных дорог области, изношенный парк автотранспорта. При возникновении аварий на автодорогах санитарные потери людей могут составить до 60 чел., из них со смертельным исходом 5-10 чел.  Количество ДТП - 800 - 900 шт. в год. Количество пострадавших 800 - 1000 человек в год. Количество погибших – 140 - 150 человек. Вероятность возникновения ЧС обусловленной крупной аварией – составляет 0,5-1,0 в год.

Химически опасные объекты.

Наличие на территории области предприятий ядерно-топливного цикла, нефте- и газовой промышленности, позволяет прогнозировать возникновение техногенных ЧС, обусловленных авариями с выбросом (угрозой выброса) АХОВ и РВ. 3 км, с фактической S¸Зона возможного химического заражения (ЗВХЗ) в результате аварий может составить 0,1загр = 0,2 км2, при этом количество населения попадающего в ЗВХЗ составит от 30 до 5000 человек. На потенциально опасных объектах, имеющих в своем составе АХОВ, возможны аварии не выше локального характера, особенно на тех объектах, которые имеют аммиачно-холодильные установки, эксплуатация которых не производится в зимний период (при запуске возможны возникновения аварийных ситуаций). Возможный ущерб от АХОВ и ХОВ, имеющихся на предприятиях агропромышленного комплекса области (мясокомбинаты, молочные заводы, склады пестицидов и агрохимикатов) при неблагоприятном развитии аварии может достигнуть 15 - 20 млн. рублей.

Взрывопожароопасные объекты.

При авариях на взрывопожароопасных объектах могут быть значительные людские потери. В зоне чрезвычайных ситуаций от взрывопожароопасных объектов может оказаться более 2 тыс. чел. с общей площадью территории 5,0 кв. км.

Радиационно-опасные объекты.

Всего на территории Томской области расположено два радиационно-опасных предприятия - СХК и НИИ ядерной физики. В случае аварий на этих объектах границы зон радиоактивного загрязнения выйдут за границы санитарно-защитных зон этих объектов. При аварии на ОАО «СХК» в результате выброса радиоактивных веществ площадь радиоактивного загрязнения составит от 80 до 120 км2. В зависимости от направления ветра, скорости и времени прекращения аварийного выброса в зоне загрязнения окажутся г. Томск, Северск и часть населенных пунктов муниципального образования «Томский район». Прежде всего в зоне вероятного поражения при радиационной аварии может оказаться ЗАТО Северск с населением около 100 тыс. человек. После остановки двух последних промышленных реакторов в августе 2008 года радиационная опасность от ОАО «СХК» значительно уменьшилась. При возникновении аварии на СХК ущерб населению, промышленности и сельскому хозяйству будет зависеть от уровня заражения местности и потребует финансирования из резервного фонда Правительства РФ. При аварии на НИИ ядерной физики при ТПУ в зависимости от направления ветра радиоактивному загрязнению может быть подвергнуты окраины н.п. Спутник, Кузовлево, Штамово и участки дорог Томск – Самусь, Томск – Итатка, участок ЖД Томск – Асино.

Объекты ЖКХ и ТЭК

Прогноз

Наибольший риск возникновения крупных аварий и чрезвычайных ситуаций техногенного характера на объектах ТЭК и ЖКХ характерен для осенне-зимнего периода для территорий с высокой концентрацией объектов техносферы и населения. В Томской области это, прежде всего территория Асиновского, Каргасокского, Колпашевского и Томского районов и городов Томска и Стрежевого.

Опасность и риск возникновения ЧС техногенного характера, 
связанных с авариями на объектах ТЭК и ЖКХ

| Техногенные ЧС | Опасность (вероятность) | Основные причины | Характер ЧС | Источники ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварии на электрических сетях | значительная | физический износ оборудования до 70 % физический износ оборудования до 70 % | локальный, муниципальный | Резкое понижение или продолжительные периоды низкой температуры, техническое состояние оборудования и человеческий фактор. |
| Аварии на объектах ЖКХ | значительная |  |  |  |
| Аварии, обусловленные нарушение устойчивости зданий и сооружений | средняя | количество аварийных зданий 300-700 | локальный, муниципальный | Опасные природные явления |

Для территории Томской области наиболее вероятно возникновение:

- ЧС локального характера - 0-1 шт. в год;
- аварии - 2-3 шт. за отопительный сезон.

При этом может быть зафиксировано наибольшее количество пострадавших, особенно в холодное время года (с учетом тех, у кого были нарушены условия жизнедеятельности) - до 10 000 человек. Основные факторы возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ - это износ оборудования, человеческий фактор (т.к. зачастую возникновение ЧС в отопительный период, связано с неправильными действиями персонала) и комплекс неблагоприятных метеорологических явлений (длительный период аномально низких температур, налипание мокрого снега и пр.). В случае возникновения аварийной ситуации на одном из генерирующих источников ОЭС Урала и Сибири на территории области из-за дефицита электроэнергии возможно возникновение аварийных ситуаций и происшествий, связанных с отключениями электроэнергии и перегрузками в энергосистеме. При этом имеющееся количество резервных источников электроснабжения не достаточно. Возникновение аварийной ситуации с выходом из строя одного из агрегатов на генерирующих предприятии области может привести к отключению потребителей первой и второй очереди (согласно графика аварийного ограничения режима потребления электрической мощности по территории Томской энергосистемы ОАО «ТРК»). Отключения коснутся потребителей в г. Томске, г. Стрежевом и Томском, Асиновском и Первомайском районах. При этом в перечень попадают следующие ПОО (отдельные объекты не опасного производства): ОАО «Томские мельницы», ОАО «Томское пиво», СП «Томский шпалопропиточный завод» и ЗАО «Сибкабель».  Кроме этого большое число ветхих зданий и конструкций, отсутствие или дефицит финансовых средств на их ремонт – эти факторы которые также могут являться источниками аварийных и чрезвычайных ситуаций.

### 1.10.4 Биолого-социальные чрезвычайные ситуации

В 2012 году крупных вспышек инфекционных заболеваний и отравлений людей на территории Томской области не ожидается. Возможно возникновение вспышек острых кишечных заболеваний: сальмонеллезов, ОКИ установленной (вирусной, бактериальной) и неустановленной этиологии. Возможен сезонный подъем заболеваемости гепатита А в организованных коллективах всех муниципальных образованиях области, причиной которых могут быть, как плохое техническое состояние водопроводных сетей, так нарушения санитарного законодательства на пищевых объектах. Анализ эпидситуации позволяет прогнозировать дальнейшее выявление спорадических случаев заболеваний людей туляремией и незначительное повышение уровня заболеваемости клещевым энцефалитом и сохранение уровня заболеваемости болезнью Лайма. Принимая во внимание существующие миграционные процессы, экономические связи с различными странами и регионами РФ, развитие туризма существует постоянная угроза заноса особо опасных инфекционных заболеваний, в первую очередь холеры, малярии и лихорадки денге из неблагополучных по этим инфекциям стран и территорий. В целом на территории Томской области вероятность возникновение чрезвычайных ситуаций обусловленных инфекционной заболеваемостью населения низкая. ЧС не выше муниципального характера.

Кишечные инфекции

В 2011 году в связи с плохим техническим состоянием водопроводных сетей, нарушениями технологии приготовления пищи, условий хранения продуктов питания в организованных коллективах во всех муниципальных образованиях области сохраняется угроза возникновения вспышек острых кишечных заболеваний: сальмонеллезов, ОКИ установленной (вирусной, бактериальной) и неустановленной этиологии, а также сезонный подъем заболеваемости гепатита А.  В результате серьезных нарушений условий жизни населения в районах области и в г. Томске (при подтоплении в период паводков), может резко обострится эпидемическая ситуация по кишечным инфекциям, в том числе по паратифу и брюшному тифу. ЧС не прогнозируется.

Клещевой энцефалит и болезнь Лайма

Максимальная плотность распространения и соответственно самый высокий риск заболеваемости наблюдается в районах с максимальной плотностью населения. Продолжительность эпидемического сезона на территории области в 2011 году составила 190 дней. Пик заболеваемости, как и численности иксодовых клещей, зависит от погодных условий и может приходиться на май, июнь или (и) июль. ЧС не прогнозируется. Прогнозируется дальнейшее увеличение уровня заболеваемости клещевым энцефалитом и сохранение уровня заболеваемости болезнью Лайма в 2012 году. Заболевания будут регистрироваться в основном в городе Томске, в Томском, Первомайском, Асиновском, Кожевниковском и Колпашевском районах. ЧС не прогнозируется.

Грипп и ОРЗ

Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в Томской области и в городе Томске традиционно ежегодно отмечается с октября до конца апреля.  Среди населения области в эпид. сезон 2011-2012 годов ввиду постоянной миграции населения ожидается циркуляция всех трех вирусов гриппа. Рост числа заболевших прогнозируется в феврале - марте (после завершения каникул у школьников и студентов и новогодних праздников). Вероятность возникновение чрезвычайных ситуаций обусловленных заболеванием населения сезонным гриппом и ОРВИ низкая. ЧС до муниципального характера.

Инфекционные заболевания людей и животных
(сибирская язва, чума свиней и ящур)

В связи с тем, что точные местам захоронения трупов животных, больных сибирской язвой, до 1953 года не определены (отсутствие архивных данных), существует постоянный риск возникновения очагов этого заболевания. В результате нарушения противоэпидемических требований, при массивном загрязнении сибиреязвенными микробами воздуха, одежды, предметов окружающей обстановки или при употреблении пищевых продуктов зараженных сибирской язвой заболевания могут охватить большие группы людей и животных. Возможные безвозвратные потери: среди людей - 7-10 человек; - среди животных - КРС - более 300, МРС - около 200, свиньи – около 600 голов. В южных районах области (Зырянском, Первомайском, Асиновском, Томском, Шегарском, Кожевниковском) могут возникать эпизоотии сельскохозяйственных животных: чума свиней и ящур. При этом количество населения, в том числе рабочих и служащих АПК и членов их семей, находящихся в очагах эпизоотии может составить - 60 тыс. чел., количество сельскохозяйственных животных, находящихся на территории данных районов составляет: КРС - 62 тыс. голов, свиней - 30,7 тыс. голов, на свиноводческом комплексе ЗАО "Аграрная группа" 170,7 тыс. голов..

Эпизоотическая обстановка

На территории Томской области сохраняется стойкое эпизоотическое благополучие Томской области. В связи с возникновением в прошлые годы ящура, классической чумы свиней не исключается возможность возникновения единичных вспышек заболеваний по острым заразным инфекциям крупного рогатого скота и свиней особенно в южных районах области – Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Первомайском, Томском, Шегарском, особенно, среди частного сектора, болезни могут могут занесены из сопредельных регионов.
В связи с отсутствием информации о месте нахождения сибиреязвенных захоронений на территории области возможно возникновение единичных очагов данного заболевания среди восприимчивых животных. Возможные потери: КРС- более 300, МРС- около 200, свиньи – около 600 голов. Период угрозы заболевания скота начинается с начала пастбищного сезона. Своевременно проведённая профилактическая вакцинация позволяет прогнозировать относительно стабильную ситуацию по заболеванию сибирской язвой.  Возможный ущерб от эпидемий чумы свиней и ящура среди сельскохозяйственных животных может составить 3-5 млн. рублей

Птичий грипп

В связи со стабилизацией обстановки по гриппу птиц, в 2011 году на всей территории Томской области в вакцинация птицы в личных подворьях и крестьянско-фермерских хозяйствах прекращена. Проводятся плановые мониторинговые исследования сыворотки крови на наличие антител к вирусу гриппа птиц на птицеводческих предприятиях Томской области, за период исследований антител к вирусу гриппа птиц не установлено.

Фитосанитарная обстановка

Фитопатологическая обстановка на территории области в 2011 году будет зависеть от погодных условий в весенне-летний период.  Появление и распространение саранчевых на территории области не возможно по причине больших массивов лесов, через которые саранча не в состоянии перелететь, но сохраняется возможность залета из соседних регионов лугового мотылька. При установлении жаркой сухой погоды возможно увеличение активности и плотности заселения вредителя сельскохозяйственных растений - лугового мотылька в южных районах области, в том числе и за счет миграции его из соседних южных субъектов региона. Один раз в 6-7 лет происходит массовое нашествие лугового мотылька на территорию южных районов (Асиновский, Зырянский, Кожевниковский, Кривошеинский, Первомайский, Томский, Шегарский) области, ущерб может составить 10 - 15 млн. рублей, Кроме того на закупку пестицидов и на борьбу с луговым мотыльком потребуется 5 - 10 млн. рублей. При установлении прохладной сырой погоды возможно увеличение поражения площадей сельскохозяйственных растений (картофель, пшеница, ячмень, кормовые травы) поражения фитофторозом и грибковыми болезнями. В целом, на территории Томской области риск возникновения ЧС обусловленной неблагоприятной фитосанитарной обстановкой – низкий.
В Томской области мероприятия по профилактике африканской чумы свиней (АЧС) проводятся в соответствии с областным комплексным планом мероприятий по профилактике АЧС, утвержденным Администрацией Томской области от 16.10.2008 № 636-ра, с учетом решений протоколов Межведомственных комиссий по предотвращению распространения АЧС на территории РФ, плана мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории Российской Федерации утвержденной Председателем Межведомственной комиссии - Министром сельского хозяйства от 22 февраля 2011 г. рекомендаций Минсельхоза России, решений областной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии (ОЧПК), которое состоялось 25 января 2011 года. На ОЧПК утвержден план работы комиссии на 2011 год. В муниципальных образованиях Томской области проводятся командно-штабные и тактико - специальные учения по отработке мер, направленных на ликвидацию африканской чумы свиней. Так, в 2011 году проведены очередные тактико-специальные учения по ликвидации АЧС в Бакчарском, Молчановском, Асиновском, Шегарском районах с привлечением сил и средств госветслужбы районов и служб муниципальных образований, отработаны схемы взаимодействия служб в условиях возникновения и ликвидации АЧС. Для обеспечения объективного учета свиней в области организована паспортизация личных подворий, проводится клинический осмотр поголовья свиней в организациях всех форм собственности. Массового заболевания и падежа свиней не установлено. Государственной ветеринарной службой области обеспечен постоянный контроль на продовольственных рынках, мясоперерабатывающих предприятиях, убойных пунктах и организациях, занимающихся транспортировкой, хранением и реализацией мяса и мясопродукции, а также контроль за карантинированием свиней, ввозимых из субъектов РФ.  В целях реализации указанных мероприятий Томская областная ветеринарная лаборатория проводит постоянные вирусологические исследования патологического материала и материала от вынужденно убитых свиней на наличие генетического материала вируса АЧС. На основании исследований биологического материала Томской областной ветеринарной лабораторией и Новосибирской межобластной ветеринарной лабораторией генетический материал вируса АЧС не установлен. В области создан необходимый запас дезосредст, медикаментов, защитной одежды. Дезинфекционная техника находится в исправном состоянии. Деятельность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по предотвращению распространения вируса Н1N1/09 «свиного гриппа» на территории Российской Федерации Мероприятия по предупреждению распространения пандемического гриппа проводились в соответствии с Распоряжением Губернатора от 13 мая 2009 г. № 308-ра «О мерах по предупреждению пандемии гриппа» с утвержденным «Планом мероприятий по предупреждению пандемии гриппа в Томской области», а также согласно Распоряжения Администрации Томской области от 30.06.2009 № 425-ра «Об утверждении комплексного плана мероприятий по профилактике высокопатогенного гриппа H1N1 на территории Томской области на 2009-2010 годы», Разработаны и внедрены «Алгоритм действий при выявления больного (лица с подозрением) на инфекционное заболевание, вызванное высокопатогенным штаммом вируса гриппа типа А (H1N1/09)», «Алгоритм действий на период эпидемии, вызванной высокопатогенным штаммом вируса гриппа типа А (H1N1/09)» и «Алгоритм забора и доставки клинического (секционного) материала на высокопатогенный вирус гриппа для учреждений здравоохранения типа А (H1N1/09) у людей». Рекомендовано юридическим лицам, осуществляющим туроператорскую и турагенсткую деятельность на территории Томской области, ограничить выезд организованных групп детей в неблагополучные по гриппу страны. Подготовлены и доведены до сведения заинтересованных лиц рекомендации о мерах по профилактике гриппа среди туристов, выезжающих за рубеж, студентов ВУЗов. Произведен расчет потребности в лекарственных препаратах для лечения гриппа с учетом прогнозируемого числа заболевших, подлежащих госпитализации, и амбулаторных больных, в том числе: средств специфической противовирусной терапии, симптоматических препаратов; средств патогенетической терапии; препаратов реанимационной помощи для снятия явлений токсического шока, сердечной и дыхательной недостаточности; аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Предусмотрено развертывание резервных коек в лечебных учреждениях на период пандемии гриппа.

## 1.11.	Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов, существующие и разрабатываемые проекты инженерной защиты территории

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории страны с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

### 1.11.1.	Рекомендации для размещения объектов капитального строительства

Создание новых и преобразование существующих систем расселения должно проводиться с учетом природно-климатических условий, существующей техногенной опасности, а также особенностей сложившейся сети населенных мест. Не должно допускаться размещение зданий и сооружений в опасных зонах отвалов породы шахт и оползней, в зонах, непосредственно прилегающих к активным разломам. В проектах планировки необходимо предусматривать ограниченное развитие потенциально опасных объектов экономики, их постепенный вывод из городов, перепрофилирование или модернизацию, обеспечивающие снижение до приемлемого уровня, создаваемого функционированием этих объектов риска поражения населения, среды его обитания и объектов экономики.

При формировании систем населенных мест необходимо обеспечить снижение пожарной опасности застроек и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения. Пожаро - и взрывоопасные объекты необходимо выносить за пределы населенных пунктов. При размещении и формировании населенных пунктов и систем населенных мест надо также учитывать размещение уже существующих подобных объектов.

При проектировании, строительстве и реконструкции сельских поселений следует предусматривать единую систему транспорта, представляющую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи для удобства возможной эвакуации людей.

Населенные территории необходимо размещать с наветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.

Животноводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, пожаро - и взрывоопасные склады и производства, очистные сооружения должны располагаются с подветренной стороны по отношению к населенной территории.

Территории сельских поселений, курортные зоны и места массового отдыха размещаются выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков производственных и хозяйственно-бытовых вод.

При разработке проектов планировки населенных пунктов необходимо предусматривать безопасное размещение полигонов для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых и токсичных промышленных отходов.

Действительно, рационально размещенный объект фактически частично или полностью выводится из зоны действия поражающих факторов потенциального источника чрезвычайной ситуации. В случае реального возникновения бедствия ему или совсем не наносится ущерб, или этот ущерб и вообще последствия воздействия бывают столь незначительными, что чрезвычайная ситуация не возникает.

Таким образом, проведенное заблаговременно мероприятие по рациональному размещению оказывается экономически эффективным. Эта эффективность могла бы быть оценена величиной предотвращенного ущерба. Чаще всего этот гипотетический предотвращенный ущерб оценивают при принятии решения на выбор места размещения - новое строительство, при обосновании переноса объекта в более безопасное место и в других случаях, предшествующих практическим мерам.

Другая составляющая рационального безопасного размещения объектов - необходимость минимизации затрат на проведение мер по размещению.

Таким образом, рациональное размещение объектов экономики и социальной сферы с точки зрения их природной и техногенной безопасности, являясь важной мерой предупреждения чрезвычайных ситуаций, одновременно играет роль механизма, снижающего потенциальные ущербы и в определенной степени страхующего от затрат на восстановление и перенос объектов.

### 1.11.2.	Противопожарные мероприятия на территории поселения

На территории поселений наибольшую пожарную опасность несет возгорание жилой застройки.

Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнём, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, поджоги.

Для сельских населенных пунктов характерна преимущественно одноэтажная деревянная застройка. Так же проблемой является то, что расстояния между домами и природными постройками не соответствуют требованиям пожарной безопасности, водопроводные сети с гидрантами изношены или отсутствуют, поэтому рекомендуется  предусмотреть комплектование первичных средств пожаротушения, применяемых до прибытия пожарного расчета.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается по СП 8.13130.2009, п.5.1, табл.1 и составляет 1х10 л/с (без учета расхода на тушение предприятий различного назначения). Расход воды для производственных предприятий, для зданий административного и общественного назначения принимаются отдельно для каждого из этих предприятий в зависимости от их площади.

В соответствии с №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 63 первичные меры пожарной безопасности должны включать в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Так же в соответствии с №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 76 о требованиях пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах:

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

В  соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.9, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, относятся к вопросам местного значения поселения.

### 1.11.3.	Аварийно – спасательные работы

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС планируется проводить с целью срочного оказания помощи населению, которое подверглось непосредственного или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также для ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС. Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных и вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования человеческого организма.

Применение комплекса мероприятий по защите населения в ЧС обеспечивается:

-организацией и осуществлением непрерывного наблюдения, контроля и прогнозирования состояния природной среды, возникновения и развития, опасных для населения природных явлений, техногенных аварий и катастроф с учетом особенностей подконтрольных территорий;

-своевременным оповещением инстанций, органов руководства и управления, а также должностных лиц об угрозе возникновения ЧС и их развитии, а также доведением до населения установленных сигналов и порядка действий в конкретно складывающейся обстановке;

-обучением населения действиям в ЧС и его психологической подготовкой;

-разработкой и осуществлением мер по жизнеобеспечению населения на случай природных и техногенных ЧС.

В  соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.24, 25, к вопросам местного значения поселения относятся:

-создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

-организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения.

### 1.11.4. Инженерная подготовка территории

Комплекс мероприятий по защите территории от наводнений должен включать:

–регулирование стока рек (перераспределение максимального стока между водохранилищами, переброска стока между бассейнами и внутри речного бассейна);

– ограждение территорий дамбами (системами обвалования);

–увеличение пропускной способности речного русла (расчистка, углубление, расширение, спрямление русла);

– повышение отметок защищаемой территории (устройство насыпных территорий, свайных оснований, подсыпка на пойменных землях при расширении и застройке новых территорий);

– изменение характера хозяйственной деятельности на затапливаемых территориях, контроль над хозяйственным использованием опасных зон;

– вынос объектов с затапливаемых территорий;

– проведение защитных работ в период паводка;

– эвакуация населения и материальных ценностей из зон затопления;

– ликвидация последствий наводнения.

– строительство защитных сооружений (плотин, дамб, обвалований);

– реконструкция существующих защитных сооружений;

– использование противопаводковых емкостей существующих водохранилищ с целью срезки пика половодий, паводков и других природных явлений.

Благоустройство балок и предотвращение роста оврагов предлагается выполнить путем посадки древесно-кустарниковых насаждений, засыпки отвержков оврагов вклинивающихся в застройку. На отдельных участках предусматривается прокладка водосточных устройств. В целях прекращения роста оврагов рекомендуется устройство нагорных земляных валиков вдоль бровки отвержков оврага, террасирование склонов, задернованность крутых склонов, устройство открытых водостоков по тальвегам оврагов.

Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие мероприятия или их сочетания:

- планировочные;

- водозащитные и противофильтрационные;

- геотехнические (укрепление оснований);

- конструктивные (отдельно или в комплексе с геотехническими);

- технологические;

- эксплуатационные (мониторинг состояния грунтов, деформаций зданий и сооружений).

Противокарстовые мероприятия должны:

- предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать активность карстовых и карстово-суффозионных процессов;

- исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые и карстово-суффозионные деформации грунтовых толщ;

- предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых полостей в подземные помещения и горные выработки;

- обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий, зданий, сооружений, подземных помещений и горных выработок при допущенных карстовых проявлениях.

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий

их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых территорий и сооружений.

Планировочные мероприятия должны обеспечивать рациональное использование закарстованных территорий и оптимизацию затрат на противокарстовую защиту. Они должны учитывать перспективу развития данного района и влияние противокарстовой защиты на условия развития карста.

Водозащитные и противофильтрационные противокарстовые мероприятия обеспечивают предотвращение опасной активизации карста и связанных с ней суффозионных и провальных явлений под влиянием техногенных изменений гидрогеологических условий в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

Основным принципом проектирования водозащитных мероприятий является максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт.

К водозащитным мероприятиям относятся:

- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной дождевой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Следует ограничивать распространение влияния водохранилищ, подземных водозаборов и других водопонизительных и подпорных гидротехнических сооружений и установок на застроенные и застраиваемые территории.

При проектировании водохранилищ, водоемов, каналов, шламохранилищ, систем водоснабжения и канализации, дренажей, водоотлива из котлованов и др. должны учитываться гидрологические и гидрогеологические особенности карста. При необходимости применяют противофильтрационные завесы и экраны, регулирование режима работы гидротехнических сооружений и установок и т.д.

- Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Защита от подтопления должна включать в себя:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий и сооружений, включает в себя дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает в себя перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

На территории населенных пунктов с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки населенных пунктов и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности: стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м.

На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м, на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов.

- Сооружения и мероприятия для защиты от затопления

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования, искусственного повышения поверхности территории следует предусматривать руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения инженерной защиты.

В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весеннего половодья и дождевых паводков.

Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, мелиорации, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.

- Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов

Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и сооружений, линейных сооружений и коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, линий связи и др.).

Противопучинные мероприятия подразделяют на следующие виды:

- инженерно-мелиоративные (тепломелиорация и гидромелиорация);

- конструктивные;

- физико-химические (засоление, гидрофобизация грунтов и др.);

- комбинированные.

Тепломелиоративные мероприятия предусматривают теплоизоляцию фундамента, прокладку вблизи фундамента по наружному периметру подземных коммуникаций, выделяющих в грунт тепло.

Гидромелиоративные мероприятия предусматривают понижение уровня грунтовых вод, осушение грунтов в пределах сезонно-мерзлого слоя и предохранение грунтов от насыщения поверхности атмосферными и производственными водами, использование открытых и закрытых дренажных систем (в соответствии с требованиями регионального норматива градостроительного проектирования "Производственные территории населенных пунктов Воронежской области").

Конструктивные противопучинные мероприятия предусматривают повышение эффективности работы конструкций фундаментов и сооружений в пучиноопасных грунтах и предназначаются для снижения усилий, выпучивающих фундамент, приспособления фундаментов и наземной части сооружения к неравномерным деформациям пучинистых грунтов.

Физико-химические противопучинные мероприятия предусматривают специальную обработку грунта вяжущими и стабилизирующими веществами. При необходимости следует предусматривать мониторинг для обеспечения надежности и эффективности применяемых мероприятий. Следует проводить наблюдения за влажностью, режимом промерзания грунта, пучением и деформацией сооружений в предзимний период и в конце зимнего периода. Состав и режим наблюдений определяют в зависимости от сложности инженерно-геокриологических условий, типов применяемых фундаментов и потенциальной опасности процессов морозного пучения на осваиваемой территории.

# РАЗДЕЛ 2: ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Баткатского сельского поселения. Структура настоящего раздела соответствует структуре раздела 1 II части «Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территории сельского поселения. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Содержание разделов и схем генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- утверждение генерального плана поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;

- предложения по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры:

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания:

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта:

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения,

- охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения:

- содержание мест захоронения.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и муниципального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в пунктах 1.10.-1.11. раздела 1 настоящей части. В разделе 2 предложений по территориальному планированию рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

## 2.1. Базовый прогноз численности населения Баткатского сельского поселения

Демографический прогноз имеет чрезвычайно важное значение для целей планирования развития территории, так как позволяет дать оценку основных параметров развития демографичесского потенциала, таких как половозрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства, на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

Прогнозируемая демографическая ситуация в Баткатском сельском поселении, как и в целом по области и по муниципальному району, характеризуется сохранением тенденции убыли населения, превышения смертности над рождаемостью.

Слабая управляемость демографических процессов, их инертность определяют необходимость заблаговременного формирования социально-экономических механизмов регулирования демографических процессов с использованием наиболее управляемых факторов.

Анализ осуществляемых мер по сохранению человеческих ресурсов области показывает, что в силу значительной инерционности демографических процессов положительный эффект в этой сфере может быть достигнут только в среднесрочной или долгосрочной перспективе на основе реализации комплекса взаимодополняющих мероприятий по улучшению демографической ситуации, реализации основных параметров  стратегии социально-экономического развития.

При составлении прогноза численности населения генеральным планом учтена сложившаяся в Баткатском сельском поселении демографическая ситуация, комплексный потенциал поселения, а так же общенациональная и областная политика в сфере демографии.

За исходную базу перспективных расчетов взяты сложившиеся в сельском поселении в 2012 году уровни рождаемости и смертности населения, его возрастная структура.

Расчеты и анализ перспективного изменения численности населения и других демографических показателей производились по трем сценариям развития:

- инерционному;

- базовому;

- оптимистическому.

Вероятность каждого из них определяется сложным сочетанием социальных, экономических и политических факторов, но, в конечном итоге возможный сценарий развития демографических процессов зависит от трех основных показателей: уровня рождаемости, смертности, средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни и сальдо миграций.

Масштабы убыли населения определяются различиями в уровнях рождаемости и смертности при реализации того или иного демографического сценария.

Оптимистический сценарий предполагает экономический рост, повышение уровня жизни, а потому увеличение рождаемости, средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни, а также достаточно высокую миграционную подвижность.

В базовом сценарии предполагается постепенное улучшение социально-экономической ситуации и соответственно основных демографических характеристик, но гораздо более медленными темпами, чем в оптимистическом сценарии.

В инерционном сценарии стагнация сложившейся экономической ситуации влечет сохранение негативных тенденций в области смертности и незначительное повышение рождаемости.

За основу для расчетов по настоящему генеральному плану принят оптимистический прогноз численности.

В соответствии с прогнозом численность населения Баткатского сельского поселения в 2033 году может увеличиться до 3468 человек. Данное увеличение численности будет происходить, в основном, за счет притока мигрантов, связанного с реализацией потенциальных возможностей развития территории поселения.

## 2.2. Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональное и градостроительное зонирование

### 2.2.1. Функциональное  зонирование

Согласно ст.23 п.6 Гр К РФ на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах, отображаются границы функциональных зон с параметрами планируемого развития таких зон.

Для оптимального использования территории сельского поселения в документах территориального планирования определяются функциональные зоны, их границы и функциональное назначение. Функциональные зоны в существующих границах населенных пунктов поселения определяются по фактическому использованию.

Функциональные зоны в границах земельных участков, планируемых для перспективного освоения, определяются как жилые, производственные, рекреационные, общественно-деловые.

Разработанное в Генеральном плане сельского поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон в правилах землепользования и застройки учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

### 2.2.2. Градостроительное  зонирование

На основании функционального зонирования, в рамках подготовки правил землепользования и застройки, производится градостроительное зонирование - зонирование в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов. Функциональные зоны получают статус территориальных зон после утверждения в правилах землепользования и застройки границ этих зон и установления градостроительных регламентов для каждой зоны. Градостроительным Кодексом РФ, ст. 35,  установлен перечень видов и состав территориальных зон населенных пунктов.

Применительно к Баткатскому сельскому поселению это:

Жилые зоны:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

2) зоны жилой застройки иных видов.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловые зоны:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

4) общественно-деловые зоны иных видов.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:

1)  коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зоны сельскохозяйственного использования:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зоны специального назначения:

1) зоны, занятые кладбищами;

2) зоны, занятые иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Часть 15 ст. 35 ГрК устанавливает, что органом местного самоуправления могут устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Однако градостроительное зонирование  потребует в дальнейшем дополнительных мероприятий по определению координат характерных точек границ территориальных зон, поскольку, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости»: «орган местного самоуправления представляет в орган кадастрового учета выписку из раздела правил землепользования и застройки, определяющего границы и содержание территориальных зон, перечень координат характерных точек границ территориальных зон в установленной системе координат, а также перечень видов разрешенного использования земельных участков для каждой территориальной зоны либо реквизиты правового акта, которым такой перечень утвержден».

### 2.2.3. Архитектурно-планировочное освоение

В рамках проекта генерального плана предлагается ряд мероприятий по  усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию.

Основные принципы проектной организации территории

Улучшение условий проживания в населенных пунктах с учетом доступности мест приложения труда, общественного центра, мест отдыха намечено на основе следующих основополагающих принципов:

- Совершенствование и упорядочение функционального зонирования территории населенного пункта.

- Совершенствование сферы культурно-бытового обслуживания.

- Улучшение условий проживания в населенных пунктах за счет постепенного решения транспортных проблем.

- Развитие системы зеленых насаждений.

В процессе работы над проектом были оценены возможности для дальнейшего развития сельского поселения и населенного пункта, которые являются наиболее перспективными

Мероприятия по  усовершенствованию и развитию планировочной структуры:

1. Максимальное сохранение сложившейся архитектурно-планировочной и объемно-пространственной структуры территории сельской поселения при обеспечении условий улучшения состояния окружающей среды градостроительными средствами - первая очередь;

2. Сохранение и развитие системы планировочных связей, обеспечивающей усиление связности территории внутри поселения - первая очередь;

3. Сохранение масштабности планировочных элементов сельского поселения - первая очередь;

4. Формирование структуры центров общественного значения в соответствии с сложившимся и планируемым транспортно-коммуникационным каркасом сельского поселения, градостроительными и природными особенностями - первая очередь.

В Баткатском сельском поселении сложились и получают дальнейшее развитие следующие функциональные зоны:

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная и коммунально-складская зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения;

- Зона древестно-кустарниковой растительности;

- Зона общественных рекреационных территорий;

- Зоны специального назначения.

Мероприятия по функциональному и градостроительному зонированию:

1.	Развитие общественно-деловой зоны:

1.1. Формирование новых и развитие сложившихся общественных центров, включающих: объекты образования, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового и иного назначения - первая очередь;

1.2. Реконструкция существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50% - первая очередь;

2.	Развитие производственной зоны:

2.1.  Обозначение зон возможного размещения инвестиционных площадок — расчетный срок;

2.2. Реанимация существующих недействующих промышленных предприятий с использованием существующей инженерной и транспортной инфраструктуры - первая очередь.

3.	Развитие рекреационной зоны:

3.1.  Создание многофункциональной системы зеленых насаждений - первая очередь.

3.2.  Создание в населенном пункте развитой системы озелененных пространств с целью организации рекреационного и спортивного обслуживания - первая очередь;

3.3.   Организация рекреационных зон сезонного использования с оборудованием пляжей на сложившихся местах массового отдыха – первая очередь.

## 2.3. Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Баткатского сельского поселения

Задачами территориального планирования в сфере административно территориального устройства является приведение границ муниципального образования и населенных пунктов поселения в соответствии требованиям федерального и областного законодательства.

Границы  и статус территории сельского поселения установлены законом Томской области от 10.09.2004 №1393 " О наделении статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Колпашевского района".

Планируется изменение границ населенных пунктов:

д. Батурино - включение участка общей площадью 6 га.;

с. Бабарыкино - включение участка общей площадью 1,3 га.;

с. Каргала - включение участка общей площадью 36 га.

Границы населенных отображены на схеме Генерального плана.

## 2.4. Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории Баткатского сельского поселения

Согласно ст. 14 и  ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. №315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.11.2008 N 821) «Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке)» (п.20).

Для объектов культурного наследия, находящихся на территории сельского поселения, не устанавливались территории объектов культурного наследия, границы охранных зон и режимы их использования.

В отношении объектов историко-культурного наследия регионального значения, расположенных на территории сельского поселения предлагаются следующие мероприятия:

- Содействие органов местного самоуправления муниципального образования проведению мероприятий по установлению  границ территорий выявленных объектов культурного наследия - первая очередь;

- Содействие органов местного самоуправления муниципального образования проведению разработки и утверждению проектов охранных зон объектов культурного наследия, назначение режимов использования территорий в границах охранных зон - первая очередь;

- Содействие органов местного самоуправления муниципального образования обязательному проведению историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению - первая очередь.

- Согласование работ по сохранению объектов культурного наследия, а также хозяйственной и строительной деятельности на территории сельских поселений с управлением культуры и искусства Томской области – первая очередь.

## 2.5. Предложения по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения

### 2.5.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям  администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению  территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц.

Водоснабжение. Проектные решения.

На данной стадии проектные предложения сводятся к определению расчетного водопотребления, уточнению источников водоснабжения и мероприятий по подаче воды.

Проектные решения водоснабжения Баткатского сельского поселения базируется на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Проектом предусмотрено обеспечение системой централизованного водоснабжения всех объектов капитального строительства на территории населенного пункта и существующей жилой застройки.

Источником водоснабжения, являются подземные воды. В связи с увеличением жилого фонда и ростом населения, необходимо реконструировать и расширять существующие водопроводные сети.

В проекте предусмотрено оборудование жилой застройки внутренней системой водоснабжения и канализации с ванными и местными водонагревателями.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые водопроводные сети, для водоснабжения площадок нового строительства, в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Расчетные (средние за год) суточные расходы воды Qсут, на хозяйственно-питьевые нужды в Баткатском сельском поселении определены согласно СНиП 2.04.02-84*. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов воды принят 1,2.

Расходы воды на полив улиц, площадей, проездов и зеленых насаждений определены по норме  50 л/сут на одного жителя.

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Расход воды на наружное пожаротушение принят по СНиП 2.04.02-84* в соответствии с численностью населения.

Расход воды  на внутреннее пожаротушение принят по СНиП 2.04.01-85*. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды предприятий, поливку и т.п.

Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды. Пожаротушение на промышленных предприятиях предусматривается обеспечивать из системы технического водоснабжения, собственных резервуаров и частично из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов.

Дополнительное пожаротушение  возможно из открытых водоёмов, для чего предусмотрено устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом. Наружное пожаротушение осуществляется пожарными машинами с питанием их водой от пожарных гидрантов. Свободные напоры у пожарных гидрантов – не менее 10м.

Вокруг существующих и проектируемых источников необходима организация зон санитарной охраны I пояса, возможна организация зон санитарной охраны II, III пояса.

Расходы воды питьевого качества в существующем жилом фонде.

| N п/п | Наименование потребителей | Население тыс.чел. | Норма водопотребл. л/сут*чел | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | Баткатское СП, население 3,103 тыс. чел | 3,103 | 160 | 496,48 | 595,77 |
| 2 | Коммунально-бытовые предприятия, промышленность, прочие расходы (10%) |  | - | 49,65 | 59,58 |
| 3 | Поливочные нужды |  | 50 | 155,15 |  |
|  | Итого |  |  | 701,28 | 810,5 |

Суммарные расходы воды. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Баткатское СП, население 3,468 тыс.чел | 554,88 | 665,85 |
| Поливочные нужды | 173,4 |  |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население, прочие расходы (10%) | 55,49 | 66,58 |
| Итого | 783,77 | 905,83 |

Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо:

- Водоснабжение площадок нового строительства рекомендуется осуществляется прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

- Сети водопровода рекомендуется принять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

- Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

- Произвести реконструкцию существующих водоводов, в точках подключения новых районов, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

- Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

- Произвести реконструкцию существующих водопроводных насосных станций и существующих водозаборов, с учетом увеличения их производительности.

- Предусмотреть и благоустроить территорию зон санитарной охраны на водозаборах.

- Произвести тампонаж не использующихся скважин для исключения опасности загрязнения используемых подземных вод.

- Установить на существующих водозаборах локальные установки по доочистке воды, для приведения ее в соответствие с нормами СанПиН 2.1.41110-02.

Водоотведение. Проектные решения.

В настоящее время система канализации в Баткатском сельском поселении отсутствует.

Проектом предусмотрено обеспечение системой канализации всех объектов капитального строительства на территории населенного пункта и существующей жилой застройки. Запроектированы очистные сооружения для очистки стоков, поступающих от населенных пунктов.

Проектные предложения на данной стадии  сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства и существующих домов. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы.

Расчётные расходы сточных вод от жилой застройки подсчитаны в таблице по нормам СНиП 2.04.03-85, при этом  удельные среднесуточные нормы водоотведения бытовых сточных вод на одного жителя приняты равными среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно следующему благоустройству:

к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется  ванными и местными водонагревателями;

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтенные и прочие расходы приняты в размере 10% от суммарного среднесуточного водоотведения.

Ливневая канализация в поселении отсутствует дождевые и талые стоки отводятся по рельефу. В связи с дороговизной устройства ливневой канализации предлагается решать проблему отвода дождевых и талых вод, при помощи организации рельефа населенных пунктов, разрабатываемых в проектах детальной планировки, с отводом на участки озеленения.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде.

| N п/п | Наименование потребителей | Население тыс.чел. | Норма водоотвед. л/сут*чел | Расходы стоков, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | Баткатское СП, население 3,103 тыс. чел | 3,103 | 160 | 496,48 | 595,77 |
| 2 | Коммунально-бытовые предприятия, промышленность, прочие расходы (10%) |  | - | 49,65 | 59,58 |
|  | Итого |  |  | 546,13 | 655,35 |

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход стоков м3/сут. | Maксимальный сут.расход стоков м3/сут. |
| Баткатское СП, население 3,468 тыс.чел | 554,88 | 665,85 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население, прочие расходы (10%) | 55,49 | 66,58 |
| Итого | 610,37 | 732,43 |

Газоснабжение. Проектные решения

Так как сельское поселение  газифицировано частично, то основной задачей является строительство станции  по сжижению газа для осуществления газификации жилого сектора, объектов промышленности, сельского хозяйства и теплоэнергетического комплекса поселения природным (естественным) сетевым газом.

Годовые расходы на существующий и проектируемый фонд

| № п/п | Потребители | Расчет | Годовой расход | Часовые расходы газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовые нужды населения: отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление; | 2947 х 300 м3/год | 884,1 тыс.м3/год | 442,05 м3/час |
| 2 | Предприятия соцкультбыта | Расходы определяются по мере реализации целевых и инвестиционных программ, на стадии проектирования |  |  |
| Итого: |  |  | 884,1 тыс.м3/год | 442,05 м3/час |

Обеспечение газом жилой застройки, необходимо предусмотреть от проектируемых газопроводов низкого давления подключаемых к ШРП. Строительство предусматривается на природном газе, по мере реализации инвестиционных проектов.

Часовой расход газа на отопление и потребительские нужды населения в разрезе населенных пунктов

| № п/п | Название населенного пункта | Потребление газа на отопление и потребительские нужды населения в период проектного срока, м³/час* |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Каргала | 525,3 |
|  | ИТОГО | 525,3 |

Основные положения

  - Необходимо разработать рабочею документацию для строительства газопроводов.

  - Строительство межпоселковых газопроводов высокого и среднего давления

  - Строительство уличных газопроводов низкого давления

  - Реконструкция  и ведомственных муниципальных котельных с переводом на газообразное топливо

Теплоснабжение. Проектные решения

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и  уменьшения теплопотерь в тепловых сетях,  необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции, переводу на природный газ и строительству новых котельных, а так же замене тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных теплоисточников), а именно требуется:

- ремонт и замена устаревшего и изношенного оборудования на существующих котельных;

- реконструкцию изношенных сетей теплотрасс;

- строительство новых котельных в местах проектирования общественно-делового центра.

Обеспечение теплом объектов соцкультбыта предлагается от котельных блочных, встроенных   и  электрических  теплогенераторов  тепла.

Также необходимо предусмотреть оборудование малоэтажных жилых домов местными системами (печное, газовое, электрическое) или поквартирными, автономными, системами отопления и горячего водоснабжения (от автономных генераторов тепла различного типа, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электроэнергии);

В газифицированных населенных пунктах целесообразно использовать для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домах автономные газоводонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения.

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе поселения, в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды. В летний период для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд в горячей воде возможно использование солнечных водонагревателей с сезонным включением их в систему водяного отопления — горячего водоснабжения.

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

- применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологического вида топлива;

- реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов;

- внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

- использование для районов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономные генераторы тепла, работающие на газе.

Электроснабжение. Проектные решения

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения на перспективу определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей»  РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления на газовых плитах. Распределение суммарного потребления электроэнергии населением при составе семьи 3 человека составит 421 кВт. ч. в год на одного человека. Рост электрических нагрузок по промышленным и сельскохозяйственным предприятиям принят из расчета прироста 2 % в год. Данные по годовому электропотреблению поселения на перспективу приведены в таблице.

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения (тыс. чел) |  |  | Годовое потребление электроэнергии (кВт. час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | сохраняемый жилой фонд | новое строительство |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 3,038 | 0,804 | 1 | 759484 |
| 2 | Промышленные, с/х, прочие потребители и соцкультбыт | - | - | - | Нет данных |
| 3 | Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций (20%) | - | - | - | 151896,8 |
|  | Всего по поселению: | - | - | - | 911380,8 |
|  | С учетом коэф. совмещения максимумов нагрузок К=0,8 | - | - | - | 729104,64 |

Годовое потребление электроэнергии составит: 729,1 тыс кВт. час.

Потребности в электроэнергии объектов располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации на них инвестиционных проектов.

При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях:

- роста производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования;

- переоборудования систем электроснабжения жилого фонда с связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники,

- для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения, возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов.

Системы связи.

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую) радиотелефонную связь;

- цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Емкость сети телефонной связи общего пользования должна будет составлять к расчетному сроку при 100% телефонизации квартирного и общественного сектора порядка 98%.

Развитие телефонной сети фиксированной связи поселения предусматривается наращиванием номерной емкости АТС и модернизацией оборудования на базе современного цифрового.

Основными направлениями развития сетей фиксированной связи являются:

- постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов;

- телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации.

Основными направлениями развития телекоммуникационных сетей являются:

- расширение сети «Интернет»;

- строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий;

- обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи.

Главными направлениями развития сетей сотовой подвижной связи (СПС) являются:

- постепенная замена аналоговых сетей цифровыми;

- повышение степени проникновения сотовой подвижности;

- рост числа абонентов.

Основными направлениями развития систем телевидения, радиовещания и СКТ являются:

- переход на цифровое телевидение стандарта DVB;

- реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD;

- объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий.

Главными направлениями развития почтовой связи являются:

- техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи;

- улучшение быстроты и качества обслуживания.

### 2.5.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Развитие транспортной инфраструктуры поселения является первоочередной социальной и градостроительно-инженерной задачей. Разрешение транспортных проблем возможно только при комплексном подходе к реконструкции и развитию всех элементов транспортной инфраструктуры.

Развитие улично-дорожной сети предлагается осуществлять за счет реконструкции существующих улиц и строительства новых дорог.

Генеральным планом сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом, при этом предлагается развитие сети автобусных маршрутов. Проектом предусмотрено дальнейшее развитие междугородного и пригородного автобусного сообщения.

При реконструкции существующих магистралей предусматривается их благоустройство с устройством усовершенствованного покрытия, локальных мероприятий по совершенствованию геометрии пересечений улиц и дорог в одном уровне, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, а также уширение проезжей части улиц перед перекрестками. Это позволит при сравнительно небольших затратах добиться увеличения пропускной способности на 10-15%.

Перечень мероприятий по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

1. Реконструкция и асфальтирование всех существующих грунтовых дорог внутри населенных пунктов - Первая очередь

2. Реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной способности - Первая очередь – расчетный срок

3. Обустройство остановочных павильонов на сложившихся остановках общественного транспорта - Первая очередь

4. Устройство парковок и автостоянок в общественных зонах населенного пункта - Первая очередь

5. Организация и упорядочение пешеходного движения за счет развития пешеходных зон на территории населенного пункта - Первая очередь – расчетный срок

6. Развитие объектов хранения и обслуживания автотранспорта (гаражи, СТО, АЗС) - Первая очередь – расчетный срок

### 2.5.3. Строительство и модернизация жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

К основным задачам в области жилищного строительства относятся:

- Максимальное обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда на территории сельского поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований.

- Развитие новых типов жилья, включая развитие малоэтажного жилищного строительства (таунхаусы и коттеджи).

- Комплексное благоустройство жилых кварталов.

Генеральным планом предлагается реконструкция, модернизация и капитальный ремонт существующего жилищного фонда.

Кроме того, предусматриваются следующие мероприятия:

- Строительство усадебных домов по программе «доступное жилье», предназначенных для молодых специалистов, молодых семей;

- При реконструкции и формировании жилой застройки на территории общественных центров следует ориентироваться на переход от типового к авторскому адресному проектированию и строительству домов с улучшенной планировкой квартир и увеличением их площади;

- Строительство нового жилищного фонда в сельском поселении на экологически безопасных территориях с учетом системы нормативных планировочных ограничений;

- Комплексная застройка и благоустройство районов нового жилищного строительства с полным инженерным оборудованием территории и строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон.

- Основная цель первоочередных мероприятий по новому жилищному строительству - комплексное формирование жилых районов с максимальным благоустройством, развитием социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Перечень основных мероприятий  по обеспечению сельского поселения объектами жилой  инфраструктуры.

- Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда сельского поселения, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика сельского поселения - Первая очередь;

- Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт муниципального жилого фонда - Первая очередь;

- Комплексное благоустройство жилых кварталов - Первая очередь;

- Снос ветхого жилого фонда с последующим возведением индивидуальной жилой застройки на освободившихся территориях - Расчетный срок;

- Формирование зон индивидуальной жилой застройки- Первая очередь;

### 2.5.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся:

- предложения по библиотечному обслуживанию населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

На территории сел планируется развитие общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.

Развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое

обслуживание, происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона. Существующие нормы расчета предприятий и учреждений обслуживания, разработанные в период, предшествовавший новым экономическим условиям (СНиП 2.07.01-89*), настоящим проектом учтены в качестве усредненной ориентировочной нормативной базы.

Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры:

1. Резервирование земельного участка для строительства ФАПа в д. Батурино– Первая очередь;

2. Восстановление церкви в д. Батурино– Первая очередь;

3. Восстановления здания для размещения объектов общественно-делового назначения в д. Батурино– Первая очередь.

### 2.5.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям  органов местного самоуправления сельского поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Территории населенного пункта озеленены в основном за счет насаждений, произрастающих на приусадебных участках. Кроме того, имеются незначительные посадки вдоль улиц, посадки вдоль поймы рек. Поэтому проектным решением генерального плана предусматривается сохранение и развитие существующих зеленых насаждений и организация новых объектов рекреации.

Ландшафтная организация природной составляющей территорий сельского поселения включает: заложение и укрепление складов овражно-балочных комплексов, ликвидация микросвалок и восстановление водотоков.

В целях благоустройства и борьбы с овражной эрозией предусматривается:

  - тщательная организация поверхностного стока в приовражной зоне, ликвидация неорганизованных сбросов в овраг;

  - частичное уполаживанне откосов оврагов в сочетании с фитомелиоративными мероприятиями - посев трав, посадка древеса кустарниковой растительности;

  - каптаж родников;

Санитарные условия в прудах обеспечиваются их проточностью. Минимальной нормой водообмена в прудах считается двух - трехкратный обмен полного объема в течение летнего сезона. Такие  требования должны предъявляться  к существующим прудам, имевшимся на сельских водотоках.

По границам участков таких зданий как детские сады, школы, предлагается устройство двухрядных зеленых изгородей из кизильника блестящего. Также для устройства защитных полос можно использовать древесные насаждения из пород с плотной кроной: различные виды липы, клен остролистный, рябина обыкновенная и дуболистная, береза бородавчатая.

На участках проектируемой жилой зоны строительство должно сопровождаться работами по благоустройству и озеленению территории.

Для формирования насаждений парков и рекреационного озеленения рекомендуется применять красивоцветущие деревья и кустарники с характерной кроной, окраской и формой листьев: березу бородавчатую, клен остролистный и серебристый, рябину обыкновенную, липу мелколистную, ясень зеленый, дуб черешчатый, различные виды спиреи, сирени, боярышник, шиповник, жимолость, калину. Ввод хвойных пород позволит создать композиции более разнообразными и привлекательными.

Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения

- Благоустройство и устройство внутриквартальных зон отдыха и детских игровых площадок на территории населенного пункта - Первая очередь;

- Благоустройство участков, прилегающих к общественным зданиям, существующим участкам рекреационного озеленения - Первая очередь

- Устройство пешеходных тротуаров по улицам населенных пунктов - Первая очередь

- Озеленение улиц, территорий общественных центров, внутриквартальных пространств; создание бульваров, скверов при различных общественных зданиях и сооружениях. - Первая очередь

- Благоустройство рекреационных зон сельского поселения:

-благоустройство площадок для проведения культурно-массовых мероприятий;

-очистка территории;

-устройство малых форм;

-устройство площадок для мусора;

-озеленение территории - Первая очередь

- Нормативное озеленение санитарно-защитных зон - Первая очередь

- Нормативное озеленение бульваров и улиц в пределах существующей и новой застройки - Первая очередь

- Организация рекреационных зон сезонного использования с оборудованием пляжей на сложившихся местах массового отдыха – Первая очередь;

- Резервирование участка под развитие  рекреационной зоны в с. Баткат– Первая очередь;

- Формирование общественно- рекреационной зоны в д. Батурино– Первая очередь;

- Резервирование территории под развития  рекреационной зоны с организацией пляжа в д. Батурино– Первая очередь;

- Резервирование участка под строительства комплексной спортивной площадки в с. Каргала – Расчетный срок;

- Формирование общественно- рекреационной зоны в с. Бабарыкино– Первая очередь;

- Резервирование земельного участка под строительства детской игровой площадки в с . Бабарыкино - Первая очередь.

### 2.5.6. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально-складскими объектами и объектами промышленного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

Все мероприятия по развитию объектов промышленного, коммунально-складского и сельскохозяйственного назначения на территории сельского поселения являются инвестиционными проектами. Технико-экономические показатели всех предлагаемых объектов должны рассчитывается по мере нахождения инвесторов для каждой конкретной площадки строительства.

Развитие этих площадок должно происходить за счет привлечения частных инвесторов, а также создания муниципальных предприятий по производству продукции на основе комплексного использования ресурсно-экономического потенциала муниципального образования.

Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально-складскими объектами и объектами промышленного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

- Обозначение зон возможного размещения инвестиционных площадок — Расчетный срок;

- Реанимация существующих недействующих промышленных предприятий с использованием существующей инженерной и транспортной инфраструктуры – Расчетный срок.

- Инвестиционная площадка для размещения сельскохозяйственного предприятия вспомогательного и  сопутствующего производства IV класса опасности с максимальной  санитарно-защитной зоной 100 м– Расчетный срок;

- Резервирование земельного участка для расширения сельскохозяйственного предприятия в с. Бабарыкино – Первая очередь.

### 2.5.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения — местами сбора бытовых отходов и местами захоронений

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Проектом рекомендуется ликвидация несанкционированных мест складирования ТБО.

Проектом предлагается ликвидация свалок ТБО у села Вознесенка  последующей рекультивацией территорий. И строительство свалки ТБО на расстоянии 700м от населенного пункта с. Вознесенка. Так же строительство полигона ТБО у с. Бабарыкино.

Кроме того, проектом рекомендуется совершенствование системы сбора и транспортировки бытовых отходов, которое включает:

- Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

- Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

- Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

- Нормы накопления отходов принимаются на расчетный срок – 2,2 м3 на 1 человека в год (440 кг/чел/год). Общий объем твердых бытовых отходов в зоне индивидуальной жилой застройки должен составить: 2,2 м3/чел в год х 3468 человек =7629,6 м3/год=635,8 м3 /месяц =21,2 м3 /день.

- Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

- В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы на расчетный срок - 15 кг (75 м3) на 1 человека в год.

- Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м3) с 1 м2 усовершенствованных покрытий.

- Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

- Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику, для всех районов застройки.

Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация мест захоронения

- Разработка генеральной схемы системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения - первая очередь;

- Проектом предлагается ликвидация свалок ТБО у села Вознесенка. И строительство свалки ТБО у села Вознесенка и села Бабарыкино– первая очередь;

- Проектом предлагается строительство биотермической ямы у села Бабарыкино - первая очередь.

## 2.6.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В данном разделе приводится комплекс природоохранных мероприятий, исходя из первостепенной экологической и социальной эффективности решения наиболее важных проблем оздоровления окружающей среды по основным природоохранным направлениям:

- охрана атмосферного воздуха от физических воздействий (радиационное загрязнение, снижение транспортного шума);

- охрана и рациональное использование водных ресурсов;

- охрана почв;

- охрана растительности;

- охрана от загрязнения отходами производства.

Санитарное состояние атмосферного воздуха

Основными факторами, влияющими на санитарное состояние атмосферного воздуха являются: выбросы от стационарных источников, выбросы от передвижных источников, климатические особенности территории.

За 2011 год в атмосферный воздух Томской области поступили выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников загрязнения атмосферы 1195 предприятий. В целом по области суммарный объем выбросов от стационарных источников составил 378,9 тыс. т, в том числе: твердых веществ — 69,538 тыс. т., сернистого ангидрида — 11,74 тыс. т, окислов азота — 21,6 тыс. т, углеводородов с учетом ЛОС — 76,08 тыс. т, оксида углерода — 178,47 тыс. т. Выброс прочих газообразных и жидких загрязняющих веществ не превысил 7,58 тыс. т.

Общее количество стационарных источников выбросов отнесенных к категории «организованных» более 81 тысячи.

Анализ данных статистической отчетности показал, что выбросы окиси углерода и углеводородов (с учетом ЛОС) являются основными и составляют 254,55 тыс. тонн или 67,2 % от суммарного объема зарегистрированных выбросов.

По территории Томской области антропогенная нагрузка на атмосферный воздух распределена неравномерно, и наибольшее загрязнение отмечается в местах размещения предприятий нефтегазодобывающей отрасли: в Каргасокском, Парабельском, Александровском районах. В населенных пунктах области загрязнение воздушной среды обусловлено функционированием промышленных предприятий, жилищно-коммунальных комплексов и автотранспорта.

Основная масса выбросов стационарными источниками на территории Томской области приходится на районы (рис. 1): Каргасокский — 158,184 тыс. тонн (41,75 %), Парабельский — 63,2 тыс. тонн (16,7 %), Александровский — 73,5 тыс. тонн (19,4 %), г. Томск и г. Северск — 64,16 тыс. тонн (16,9 %).

По сравнению с предыдущим годом, в 2011 году наблюдалось увеличение объема эмиссии загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников на 33,4 тыс. тонн (9,6 %), что в основном связано с увеличением объемов добычи углеводородного сырья. Объем добычи нефти в Томской области в 2011 году составил 11,6 млн. т, что на 9,2 % больше, чем в 2010-м. Увеличение объема добычи газа относительно прошлого года находится на уровне 1,5 % (порядка 4,3 млрд. м3). По нефтегазодобывающему комплексу региона в целом (с учетом конденсата) прирост объемов добычи составил 107 %.

Основное увеличение выбросов от стационарных источников по Томской области отмечено в Александровском и Парабельском районах области (на 51,558 тыс. т или — 13,6 %), что обусловлено, увеличением сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках организаций НГ комплекса. Показатель утилизации ПНГ ежегодно снижается, и за 2011 год составил 71 %. Процент утилизации колеблется от 96,2 % (ООО «Средне-Васюганское») до 0 % (на ОАО «Томскгеонефтегаз»). На крупнейшей нефтяной компании ОАО «Томскнефть ВНК» утилизация ПНГ за 2011 год составила 81,8 %.

Основной вред атмосфере нанесли выбросы предприятий нефтегазодобывающего комплекса (290,7 тыс. тонн или 77 % вклада), производство тепла, электроэнергии (50,1 тыс. тонн, или 13,2 % вклада), химического и нефтехимического производства (12,5 тыс. тонн, или 3,3 % вклада), а также прочие отрасли (25,6 тыс. тонн, или 6,7 % вклада).

Отрасль производства тепла и электроэнергии включает в себя 108 предприятий, выбросы вредных (загрязняющих) веществ от деятельности которых составили 50,1 тыс. тонн. Выбросы вредных (загрязняющих) веществ приходятся в основном на предприятия: ОАО ТГК № 11 филиалы ГРЭС-2, ТЭЦ-3.

Все предприятия химической промышленности сосредоточены в г. Томске, выбросы от них в атмосферу в 2011 году составили 12,5 тыс. тонн. Основной вклад внесли два предприятия: ОАО «Томский нефтехимический завод» — 5,5 тыс. тонн, ООО «Сибирская метанольная химическая компания» — 5,663 тыс. тонн. По сравнению с 2010 годом выбросы по отрасли увеличились, что связано с увеличением объемов производства.

Автотранспорт также вносит значительный вклад в загрязнение атмосферы. Вклад выбросов от автотранспорта, с учетом индивидуального автотранспорта, в валовый выброс загрязняющих веществ в целом по Томской области составил в 2011 году 23,5 %. Особенно остро проблема загрязнения атмосферы выбросами автотранспорта стоит в областном центре. В 2011 году в областном центре зарегистрировано 336,37 тыс. единиц автотранспорта (на 4,5 % больше чем в 2010 году).

Выбросы загрязняющих веществ по районам Томской области в 2009-2011г.г.

| Район области | Масса выбросов тонн |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 год | 2010 год | 2009 год |
| г. Асино | 3 659,652 | 3 814,000 | 3 582,831 |
| г. Кедровый | 36,270 | 20,000 | 20,230 |
| г. Колпашево | 795,589 | 643,000 | 750,953 |
| г. Северск | 27 631,194 | 27 231,000 | 28 167,233 |
| г. Стрежевой | 450,428 | 468,000 | 479,881 |
| г. Томск | 36 528,282 | 36 136,000 | 32 400,201 |
| Александровский р-н | 73 517,794 | 47 200,000 | 50 950,524 |
| Асиновский р-н | 758,799 | 810,000 | 746,268 |
| Бакчарский р-н | 499,193 | 484,000 | 472,215 |
| Верхнекетский р-н | 610,867 | 914,000 | 923,676 |
| Зырянский р-н | 594,671 | 839,000 | 773,500 |
| Каргасокский р-н | 158 184,000 | 177 448,000 | 142 721,546 |
| Кожевниковский р-н | 1 200,454 | 1 561,000 | 1 534,957 |
| Колпашевский р-н | 2 870,481 | 2 224,000 | 1 360,538 |
| Кривошеинский р-н | 2 692,900 | 2 545,000 | 2 582,559 |
| Молчановский р-н | 354,676 | 390,000 | 602,514 |
| Парабельский р-н | 63 234,317 | 37 994,000 | 87 918,085 |
| Первомайский р-н | 604,613 | 921,000 | 933,165 |
| Тегульдетский р-н | 229,200 | 304,000 | 324,056 |
| Томский р-н | 3 555,786 | 3 561,000 | 3 529,813 |
| Чаинский р-н | 260,352 | 202,000 | 231,080 |
| Шегарский р-н | 630,481 | 814,000 | 897,556 |
| Итого: | 378 900,000 | 345 523,000 | 361 903,380 |

Качество атмосферного воздуха

Для комплексной оценки степени загрязнения воздуха используется показатель — индекс загрязнения атмосферы (далее — ИЗА). ИЗА характеризует уровень длительного загрязнения атмосферы и рассчитывается по пяти приоритетным загрязняющим веществам. В соответствии с существующей градацией уровень загрязнения считается низким, если ИЗА < 5, повышенным – при ИЗА от 5 до 6, высоким — при ИЗА от 7 до 13, очень высоким — при ИЗА >14.

Важное значение в формировании уровня загрязнения атмосферы имеют метеоусловия, определяющие перенос и рассеивание выбросов. Вредные вещества, попадающие в атмосферу от антропогенных источников, оседают на поверхности почвы, зданий, растений, вымываются атмосферными осадками, переносятся на значительные расстояния ветром. Все эти процессы напрямую зависят от температуры воздуха, солнечной радиации, атмосферных осадков и других метеорологических факторов.

Санитарное состояние и рациональное использование водных ресурсов

Поверхностные водоемы (реки и озера) Томской занимают около 2,5 % всей площади. На территории области насчитывается 18100 рек общей протяженностью 95 тыс. км, 112900 озер площадью водного зеркала 4451 км2, более 1,5 тыс. болот, более 170 прудов и водохранилищ. На территории Томской области разведано 30 месторождений пресных подземных вод и одно — минеральных.

Среднее многолетнее значение поверхностных водных ресурсов по Томской области составляет 182,3 км3/год, общее количество прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод составляет 38,8 млн. м3/сут.

Обеспеченность населения области ресурсами поверхностных и подземных вод неограниченна.

Характеристика качества воды на основных водных объектах

Наблюдение за состоянием поверхностных вод на территории Томской области осуществляется ГУ «Томский ЦГМС» Западно-Сибирского УГМС в 23 створах. Анализ результатов контроля качества воды в основных реках области показал, что вода большинства рек загрязнена, велико загрязнение нефтепродуктами, железом, ХПК, фенолам. В результате естественного и антропогенного загрязнения поверхностных вод водоемы Томской области соответствуют 3-4-му классам качества.

Основные показатели водохозяйственной деятельности в 2011 году

Водные ресурсы Томской области используются путем потребления воды в хозяйственно питьевых, производственных, сельскохозяйственных и других целях, для отведения сточных вод, в качестве транспортных путей.

Количество отчитывающихся водопользователей по форме 2 ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды за 2011 год» по Томской области составило 151 объектов.

Данные статистической отчетности представлены в табл. 2.

Количество свежей воды, забираемой из природных водных объектов, составило 526,86 млн. м3, что на 42,9 млн. м3 меньше, чем в 2010 году. Объем использованной свежей воды в целом по области уменьшился на 38,01 млн. м3 в год и составил в 2011 году 492,82 млн. м3. Уменьшение произошло, главным образом, за счет уменьшения водопотребления ОАО «Сибирский химический комбинат» и ООО «Томскнефтехим» в связи с уменьшением подпитки системы оборотного водоснабжения. Во-допотребление из подземных водных объектов по сравнению с 2010 годом снизилось на 8,11 млн. м3 и составило 115,57 млн. м3.

Объем оборотного водоснабжения увеличился в 2011 году по сравнению с 2010 году на 13,73 млн. м3 на следующих предприятиях:

- ООО «Томскнефтехим».

- ОАО «ТГК-11» Томская ТЭЦ-3.

Хозяйственно питьевое водоснабжение осуществляется, преимущественно, из подземных источников. Объем свежей воды, использованной на хозяйственно питьевые нужды, составил в 2011 году 54,32 млн. м3, что на 3,44 млн. м3 меньше, чем в 2010 году. Уменьшение произошло на ООО «Томскводоканал» за счет рационального использование воды абонентами (установка водоизмерительной аппаратуры).

Потери при транспортировке уменьшились по сравнению с 2010 годом на 4,18 млн. м3 и составили в 2011 году 28,60 млн. м3. Причина — замена изношенных водопроводных сетей, эксплуатируемых ООО «Томскводоканал», ОАО «Северский водоканал».

Водоотведение в Томской области

В 2011 г. в поверхностные водные объекты было сброшено 429,62 млн. м3 сточных вод, что на 36,88 млн. м3 меньше, чем в 2010 году. В структуре сточных вод преобладают нормативно чистые и нормативно очищенные воды.

Уменьшение водоотведения в ПВО произошло, главным образом, за счет сокращения сброса ОАО «Сибирский химический комбинат» ЗАТО г.Северск в связи с остановкой Реакторов АДЭ-4,5 РЗ.

Объем сточных вод, требующих очистки, составил в отчетном году 86,92 млн. м3.

Структура сбрасываемых сточных вод в водные объекты на территории Томской области.

Нормативно чистые сточные воды (без очистки)

Объем этой категории сточных вод в 2011 г. составил 342,7 млн. м3, что на 45,99 млн. м3 меньше, чем в прошлом году (произошло уменьшение сброса стоков от ОАО «Сибирский химический комбинат»).

Нормативно очищенные сточные воды

Объем нормативно-очищенных сточных вод в 2011 году составил 61,44 млн. м3, что на 2,15 млн. м3 меньше, чем в прошлом году. Уменьшение сброса объясняется уточнением объемов сброса в результате установки измерительной аппаратуры на сбросе ЗАО «Городские очистные сооружения» и абонентами МУП «Томский энергокомплекс».

Недостаточно очищенные сточные воды

Объем сбросов загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты составил 21,79 млн. м3, что на 11,31 млн. м3 больше, чем в 2010 г. Это объясняется увеличением недостаточно-очищенных сточных вод ЗАТО Северск, которые ранее разбавлялись нормативно-чистыми (без очистки) сточными водами ОАО «СХК».

С недостаточно очищенными и неочищенными сточными водами в ПВО Томской области поступает значительное количество загрязняющих веществ. Динамика поступления загрязняющих веществ со сточными водами в водоемы представлена в таблице.

Количество сброшенных  в поверхностные водные объекты загрязняющих веществ по Томской области в 2010-2011г.г.

| Загрязнитель | 2010 | 2011 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Азот аммонийный (тонн) | 360,77 | 349,54 | -11,23 |
| Алюминий (тонн) | 2,93 | 1,20 | -1,73 |
| Бор (тонн) | 3,57 | 2,91 | -0,66 |
| БПКп (тыс.тонн) | 0,95 | 0,83 | -0,12 |
| Взвешен. вещества (тыс.тонн) | 2,18 | 1,71 | -0,47 |
| Железо (тонн) | 85,40 | 69,42 | -15,98 |
| Калий (тонн) | 0,65 | 0,68 | +0,03 |
| Кальций (тыс.тонн) | 0,01 | 0 | -0,01 |
| Кремний (тонн) | 0 | 4,66 | +4,66 |
| Магний (тонн) | 2,59 | 0 | -2,59 |
| Марганец (тонн) | 0,39 | 0,27 | -0,12 |
| Медь (тонн) | 0,39 | 0,33 | -0,06 |
| Метанол (тонн) | 438,80 | 532,57 | +93,77 |
| Мочевина (тонн) | 596,55 | 529,09 | -67,46 |
| Натрий (тыс.тонн) | 0,03 | 0,02 | -0,01 |
| Нефтепродукты (тыс.тонн) | 0,04 | 0,03 | -0,01 |
| Никель (тонн) | 0,14 | 0,13 | -0,01 |
| Нитраты (тонн) | 3150,10 | 4316,33 | +1166,23 |
| Нитриты (тонн) | 36,16 | 32,23 | -3,93 |
| СПАВ (тонн) | 6,00 | 8,21 | +2,21 |
| Свинец (тонн) | 0,15 | 0,06 | -0,09 |
| Сульфаты (тыс.тонн) | 7,38 | 6,42 | -0,96 |
| Сухой остаток (тыс.тонн) | 50,02 | 47,08 | -2,94 |
| Фенолы (тонн) | 0,07 | 0,13 | +0,06 |
| Флотореагенты (тонн) | 9,90 | 3,84 | -6,06 |
| Формальдегид (тонн) | 2,66 | 0,39 | -2,27 |
| Фосфор общий (тонн) | 146,94 | 113,20 | -33,74 |
| Фтор (тонн) | 129,80 | 157,07 | +27,27 |
| Хлориды (тыс.тонн) | 4,11 | 4,06 | -0,05 |
| ХПК (тыс.тонн) | 3,80 | 2,56 | -1,24 |
| Хром 3+ (тонн) | 0,13 | 0,11 | -0,02 |
| Хром 6+ (тонн) | 0,04 | 0,07 | +0,03 |
| Цинк (тонн) | 0,69 | 0,93 | +0,24 |

Питьевое водоснабжение в Томской области

По данным государственного санитарно-эпидемиологического надзора 3,6 % поселений Томской области обеспечены доброкачественной питьевой водой, суммарная численность населения, пользующегося доброкачественной водой, в 2011 г. составила 591241 человек или 63 %. Условно доброкачественной питьевой водой обеспечено 21 % населения области. В городских поселениях доля населения, пользующегося условно доброкачественной водой, составляет 18,6 %, в сельской местности — значительно выше — 81 % от численности жителей сельских поселений. Недоброкачественной питьевой водой обеспечено 3,4 % населения Томской области. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения в Томской области используются подземные водные горизонты. В 2011 г. эксплуатировалось 1031 артезианская скважина. Вода поверхностных источников (р. Томь) используется для горячего водоснабжения г. Томска. Из общего количества эксплуатируемых хозяйственно-питьевых водозаборов 8,5 % не имеет зон санитарной охраны (ЗСО), отвечающих требованиям санитарных норм и правил. Основным нарушением является расположение скважин в черте населенных пунктов, в связи с чем на территорию первого, второго поясов ЗСО попадают такие объекты, как частные жилые дома, не имеющие централизованных канализационных систем удаления сточных вод.

В 2011 г. в сравнении с 2010 г. увеличился удельный вес проб воды источников централизованного водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (табл. 4). В 2011 г. данный показатель по области составил — 3,4 %, (2010 г. — 3 %). Учитывая, что вода подземных месторождений чистая от микробиологических загрязнений, можно сделать вывод, что загрязнение воды скважин происходит из-за нарушения требований по охране и эксплуатации и 1087 подземных водоисточников. Наиболее высокий процент нестандартных проб воды по микробиологическим показателям из источников централизованного водоснабжения в 2011 г. наблюдался в Кривошеинском районе - 10,6 %.

Из 525 хозяйственно-питьевых водопроводов Томской области 430 не отвечают санитарным требованиям (81,9 %):

- из-за отсутствия зон санитарной охраны (ЗСО) — 80(15,2 %);

- отсутствие необходимого комплекса водоочистных сооружений (ВОС) — 422 (80,4 %).

В 2011 г. снизился удельный вес водопроводов, не отвечающих санитарным требованиям из-за отсутствия ВОС, и составил 80,4 % (2010 г. — 81,3 %).

Анализ показателей безопасности водопроводной воды показал, что в 2011 г. в сравнении с 2010 г. удельный вес проб водопроводной воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по бактериологическим показателям, уменьшился и составил по области 7,3 %, по сельским районам — 8,5 % (табл. 5).

Наиболее низкое качество водопроводной воды по микробиологическим показателям в 2011 г. отмечено в Кожевниковском (18 %), Томском (11,7 %), Шегарском (10,5 %) районах. В 2011 г. улучшились показатели, характеризующие химический состав питьевой воды (табл. 6). Удельный вес проб водопроводной воды (сеть), не соответствующих гигиеническим нормативам по санитар-но-химическим показателям, в сравнении с предыдущим годом снизился и составил по Томской области — 45,8 % (2010 г. — 49,6 %).

Наиболее неблагоприятная ситуация по обеспечению населения водой, соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отмечена в Бакчарском (82,2 %), Верхнекетском (95 %), Кожев-никовском (91,4 %), Молчановском (90,1 %), Томском (70,6 %), Шегарском (89,2 %), Чаинском (77 %)районах, u1075 где доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, превышала областной показатель.

Основными факторами, обуславливающими низкое качество водопроводной воды по санитарно-химическим показателям, являются:

- высокая природная концентрация в подземной воде железа, марганца, аммиака, кремния; отсутствие в составе головных водопроводных сооружений станций водоочистки (ВОС);

- низкая эффективность работы имеющихся на водопроводах станций водоочистки (ВОС).

- отсутствие должной зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного-водоснабжения. Санитарная охрана источников». Часть населения сельских районов Томской области использует для хозяйственно-питьевого водоснабжения воду нецентрализованных источников (общественных шахтных колодцев, каптажи родников, скважин без разводящей сети). По данным 2011 г. в области насчитывается 839 нецентрализованных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, из них не отвечают санитарным нормам и правилам — 512 (61 %); в сельских поселениях — 821 источник, в том числе не отвечает санитарным нормам и правилам 485 (59 %).

В 2011 г. увеличился удельный вес проб воды нецентрализованных источников водоснабжения, не отвечающих нормативам по микробиологическим показателям, и составил 21,1 %, (2010 г. — 20.6 %), (табл. 7).

Высокий процент нестандартных проб воды нецентрализованных источников по санитарно-химическим показателям зарегистрирован в Шегарском (100 %), Кол-пашевском (82,6 %), Верхнекетском (67,5 %), Первомайском (66,6 %), Чаинском (65,6 %), Парабельском (53,6 %) районах. К факторам, определяющим низкое качество воды нецентрализованных источников питьевого водоснабжения, можно отнести:

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние из-за несвоевременного проведения ремонта сруба, оснащения колодцев;

- слабая защищенность водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности территорий;

- отсутствие должной зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Приоритетными направлениями по улучшению питьевого водоснабжения населения являются:

- строительство водоочистных сооружений на водопроводах питьевого водоснабжения;

- повышение эффективности работы существующих водоочистных сооружений;

- своевременное проведение ремонта водопроводных сооружений и сетей;

- развитие водопроводных сетей в населенных пунктах для увеличения количества населения, обслуживаемого централизованным питьевым водоснабжением.

Состояние основных фондов коммунального хозяйства, в целом, по Томской области характеризуется высокой степенью физического и морального старения, причем в 25 % населенных пунктах износ объектов инженерной инфраструктуры давно превысил критический уровень и составляет 80 %. Поэтому одновременно, наряду со строительством и реконструкцией станций водоподготовки необходимо решать и проблему ремонта и строительства новых водопроводов из более современных материалов, которые в процессе эксплуатации не подвергались бы коррозии, в результате чего вода, прошедшая водоподготовку не подвергалась бы вторичному загрязнению, не происходило бы утечек воды, что экономило природные ресурсы.

Охрана водоемов и очистка сточных вод

По данным лабораторных исследований, проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области», 35,1 % проб воды, отобранных в водоемах 2 категории, не отвечали гигиеническим нормативам по сани-тарно-химическим показателям и 40,7 % — по микробиологическим показателям (табл. 8).

Анализ динамики показателей, характеризующих состояние водоемов 2 -ой категории показал, что в 2011 г., в сравнении с 2010 годом, произошло ухудшение качества воды открытых водоемов по микробиологическим показателям. Основными санитарно-химическим показателями, по которым вода открытых водоемов не отвечает требованиям СанПиН 2.1.5. 980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» являются органолептиче-ский «запах», водородный показатель (рН), химическое потребление кислорода (ХПК), биохимическое потребление кислорода (БПК5,) перманганатная окисляемость. По результатам исследования воды водоемов на наличие холерного вибриона патогенные микроорганизмы не выделены.Зоны рекреации находятся под постоянным контролем в летний период года.

Лабораторный контроль качества воды проводится регулярно. В местах массового купания населения вывешиваются информационные щиты о состоянии качества воды. Информация о качестве воды в местах рекреации предоставляется в средства массовой информации (СМИ), а также размещается на сайте Управления Роспотребнадзора по Томской области. Инфекционных вспышек заболеваний связанных с водой мест массового купания в 2011 году не зарегистрировано.

Санитарное состояние почвенного покрова

Томская область, расположенная в юго-восточной части Западно-Сибирской низменности, имеет плоско - равнинный рельеф с уклоном на северо-запад с небольшими абсолютными высотами над уровнем моря (120- 130 м ).

Почвенный покров области сформирован при наличии специфических особенностей, определяющих его индивидуальные черты, в частности, повышенный гидроморфизм , обусловленный заболоченностью территории, а в южных районах, сильным промерзанием и медленным оттаиванием почв. Географическое положение, резко континентальный климат, особенности условий почвообразования обуславливают основные природные процессы, присущие земельному фонду Томской области: переувлажнение, заболачивание, водная эрозия. Антропогенное воздействие на природу ведет к перестройке биогеохимической структуры ландшафтов. Особенно ярко проявляются негативные процессы на сельскохозяйственных угодьях и землях городов.

Агрохимические свойства основных типов почв сельскохозяйственной зоны в целом достаточно хорошо исследованы. Однако отсутствуют результаты многолетних наблюдений за содержанием микроэлементов в почвах. Не выявлены и закономерности динамики микроэлементов в почвах, влияние на нее основных факторов, обуславливающих поступление микроэлементов в почвы и снежный покров.

Земли, на которых развита концентрированная, разнообразная и интенсивная хозяйственная деятельность, подвержены глубоким изменениям геологической среды, выражающимися в развитии опасных инженерно-геологических процессов: оползнеобразование , оврагообразование , подтопление и затопление, заболачивание, боковая эрозия.

Для корректной оценки происходящих процессов, определения меры трансформированности естественных ландшафтов и разработки путей оптимального управления ими необходимы разработка и внедрение системы мониторинга почвенного покрова, отличающейся высокой динамичностью в пространстве и во времени.

Состояние лесного фонда

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 11.09.2008 № 249 «Об определении количества лесничеств на территории Томской области и установлении их границ» на территории Томской области создано 21 лесничество, в составе которых выделено 69 участковых лесничеств. Количество лесничеств, их принадлежность к административным районам и площадь, лесистость территории представлены в таблице.

Лесничества Томской области

| Лесничества Томской области | Административный район | Общая площадь, тыс. га | Лесистость административного района,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Александровское | Александровский | 2592,7 | 49,7 |
| Асиновское | Асиновский | 447,7 | 67,4 |
| Бакчарское | Бакчарский | 2385,6 | 67,9 |
| Васюганское | Каргасокский | 2983,4 | 59,3 |
| Верхнекетское | Верхнекетский | 4305,2 | 57 |
| Зырянское | Зырянский | 258,3 | 63,1 |
| Каргасокское | Каргасокский | 5422,8 | 59,3 |
| Кедровское | Парабельский | 1840,9 | 67,5 |
| Кожевниковское | Кожевниковский | 184,2 | 41,1 |
| Колпашевское | Колпашевский | 1511,6 | 50,5 |
| Корниловское | Томский | 216 | 68,4 |
| Кривошеинское | Кривошеинский | 468,6 | 66,1 |
| Молчановское | Молчановский | 429,5 | 70,7 |
| Парабельское | Парабельский | 1652,1 | 67,5 |
| Первомайское | Первомайский | 703,4 | 84,2 |
| Тегульдетское | Тегульдетский | 1187,2 | 92 |
| Тимирязевское | Томский | 264,7 | 68,4 |
| Томское | Томский | 53,6 | 68,4 |
| Улу-Юльское | Первомайский | 862,7 | 84,2 |
| Чаинское | Чаинский | 599,1 | 70,6 |
| Шегарское | Шегарский | 310,5 | 47,8 |
| Всего по области |  | 28679,8 | 62 |

Защита леса

По состоянию на 01.01.2012 площадь очагов и вредителей леса составила 7723 га. Из них на долю хвоегрызу-щих приходится 1737 га, грибными болезнями поражено 2579 га, очаги ксилофагов обнаружены на площади 3407 га.

В целях снижения площади занятой очагами вредителей и болезней леса и для сведения к минимуму экологического и экономического ущерба лесному хозяйству, причиняемого размножением вредителей и болезней леса и другими факторами естественного и антропогенного происхождения в 2011 году на территории Томской области проведены:

Лесопатологические обследования на площади 89000 га.

Сплошные санитарные рубки на площади 2653,5 га, в объеме 438695,0 м3.

Выборочные   санитарные   рубки   на площади 381,3 га, в объеме 17896,0 м3.

Очистка леса от захламления на площади 50 га, в объеме 1500 м3.

Охрана лесов от пожаров

По итогам сезона в лесах Томской области было зафиксировано 254 лесных пожара на общей площади 8724,92 га (в т. ч. лесные земли — 7306,42 га). По сравнению с прошлым годом количество возгораний в лесах увеличилось в 2,5 раза, средняя площадь пожара увеличилась 2,3 раза и составила 34,3 га.

Наибольшее количество пожаров возникло в Тимирязевском лесничестве, Шегарском лесничестве, Верхнекетском лесничестве.

Наиболее сильно пострадали от огня леса Верхнекетского лесничества — 1911,6 га, Парабельского лесничества — 509,10 га, Тимирязевского лесничества — 1367,42 га.

Массовых вспышек лесных пожаров не зарегистрировано. Максимально в течение суток фиксировалось в среднем 12 лесных пожаров.

Сельскохозяйственные отходы

Сельское хозяйство представлено растениеводством и животноводством. К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств,  а также, применяемые в полеводстве удобрения и т.д.

К числу наиболее распространенных и опасных отходов в экологическом отношении относятся отходы, образуемые при содержании животных и птиц, в том числе: помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. При их хранении и обработке образуются дурно пахнущие газы и такие вредные вещества, как аммиак, амины, нитраты и др. Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоемы неизбежно нарушают экологическое равновесие и значительно ухудшают органолептические и химические свойства воды.

Биологические отходы

В соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", утвержденными Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469, биологические отходы подлежат утилизации путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, захоронения в специально отведенных местах.

Места, отведённые для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям.

Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается. Размещение скотомогильника (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

Транспортные отходы

Транспортными отходами являются:

-снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, специальных автомобилей, автобусов, сельскохозяйственные и строительно-дорожные машины, полуприцепы;

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шасси, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки, осадок очистных сооружений и оборотного водоснабжения транспортных предприятий.

Медицинские отходы

Под медицинскими отходами (далее - отходы ЛПУ) понимаются все виды отходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови, учреждениях длительного ухода за больными, ветеринарных лечебницах, аптеках, оздоровительных учреждениях, санитарно-профилактических учреждениях, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, медицинских лабораториях.

К отходам, образующимся на территории лечебно-профилактического учреждения, в зависимости от класса опасности предъявляются различные требования по сбору, хранению и транспортированию.

Наиболее опасные отходы, которые относятся к классам Б и В должны быть подвергнуты термическому обезвреживанию.

Твердые бытовые отходы. Санитарная очистка территории

Вопрос охраны почвы остается очень актуальным. Свалки оказывают негативное влияние в первую очередь на подземные воды и почвы, а так же на воздушный бассейн.

На территории Баткатского сельского поселения расположены 5 площадок по захоронению ТБО. В соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 они относятся к объектам I класса опасности и имеет размер санитарно-защитной зоны 1000 м. Санитарно-защитная зона места захоронения биологических отходов распространяется жилую застройку. Необходима ликвидация данного объекта с последующей рекультивацией территории и переносом свалки.

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Томской области на 2006-2011 годы одним из приоритетных направлений являлось вовлечение вторичных ресурсов в товарооборот. Помимо проектов, реализованных в прошлые годы, о которых мы рассказывали в наших «обзорах» (переработка масел — ЗАО «Экопром-синтез»; производство резиновой крошки из автопокрышек и изготовление полимерного покрытия полиплан — ЗАО «Экологические системы»; переработка ртутьсодержащих ламп ООО НПП «Экотом», технология нейтрализации отработанных (аккумуляторных) кислот ЗАО «Томские материалы», переработка битумсодержащих отходов с использованием инфракрасного излучения ООО «Ресурс»), силами малого бизнеса в 2010 году реализован проект по внедрению технологии по производству топливных брикетов («евродрова») из опилок (ООО «ПЭП КомЭко»).

Инженерная подготовка территории

Инженерно-геологические условия территории поселения определяются структурно-тектоническими особенностями её строения, физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, наличием физико-геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию.

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются:

- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы;

- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, малых архитектурных форм, павильонов, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам, то есть «вертикальная планировка», что непосредственно связано с организацией поверхностного стока дождевых и талых вод;

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов ;

- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях;

- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней;

- рекультивация - техническая и биологическая – территории;

- вертикальная планировка или организация поверхности, создание нового рельефа с различными его формами.

Организация стока поверхностных вод на объектах озеленения - это комплекс инженерных мероприятий, предусматривающих, прежде всего, отвод поверхностных вод с территории и отдельных участков, осушение и орошение территории объекта путём устройства системы специальных сооружений. Организация поверхностного стока осуществляется комплексным решением вертикальной планировки территории и является непременным условием благоустройства любой озеленяемой территории.

Поверхностный сток образуют ливни, дожди, талые воды. В естественных условиях они стекают по склонам, накапливаются в низинах, образуя бессточные места. Поверхностные воды способствуют процессу эрозии почв являются причиной образования оврагов, оползней, повышения уровня грунтовых вод и затопления парковых дорог, площадок, сооружений.

Высокое стояние грунтовых вод резко ухудшает физические свойства почв агрономические характеристики, создавая неблагоприятные условия для произрастания растительности.

На объектах озеленения, в садах и парках дорожно-тропиночная сеть, площадки для отдыха и занятий спортом должны быть всегда в сухом состоянии. Залегание грунтовых вод при этом должно находиться на достаточно постоянном уровне, удовлетворять определённым требованиям для этих сооружений.

Основной задачей подготовки озеленяемых территорий является отвод поверхностных вод, устранение заболачиваемых участков, осушение участков, отводимых под дороги, площадки отдыха, путём соответствующего понижения уровня грунтовых вод.

Радиационная обстановка

Радиационную обстановку в Томской области на протяжении ряда лет формировали нижеперечисленные факторы и события:

- глобальные выпадения радионуклидов, обусловленные проводившимися ранее ядерными испытаниями (в атмосфере и наземными) на Семипалатинском, Новоземельском  полигонах и китайском полигоне, в районе оз. Лобнор;

- выпадения радионуклидов после атомного взрыва на общевойсковых учениях 14 сентября 1954 г. на Тоцком полигоне между Самарой и Оренбургом;

- загрязнение территории и объектов окружающей среды техногенными радионуклидами вследствие эксплуатации предприятий ядерного топливного цикла и хранилищ радиоактивных отходов на Сибирском химическом комбинате (СХК), а также вследствие аварий;

- вторичное загрязнение приземной атмосферы радиоактивными веществами вследствие ветрового переноса их с почвы (с территории Казахстана);

- загрязнение атмосферы радионуклидами вследствие космического излучения;

- загрязнение атмосферы естественными радионуклидами (ЕРН) угольными котельными и ТЭЦ;

- загрязнение окружающей среды ЕРН предприятиями нефтегазового комплекса;

- выделение радона-222 из почвы, стройматериалов и стен помещений;

- внешнее излучение, обусловленное содержанием техногенных и ЕРН в атмосфере и почве;

- потери источников ионизирующих излучений (ИИИ), применяемых в промышленности и пр.

В нормальных условиях, при отсутствии радиационных аварий и техногенных загрязнений, основную часть дозы облучения население получает от естественных источников радиации (космическое излучение, излучение от рассеянных в земной коре, почве, воздухе, воде калия-40, урана-238, тория-232, продуктов распада урана и тория). Около 50% годовой дозы облучения происходит за счет продуктов распада радона.

Радон-222 — это радиоактивный инертный газ, который выделяется из почвы и стройматериалов в результате естественного распада природного урана-238 и затем его дочернего продукта радия-226. Вследствие большой плотности (в 7,5 раза тяжелее воздуха), радон скапливается в подвальных помещениях и на нижних этажах домов. Поставщиками радона внутрь помещений являются почва (или грунт) под зданием и около него, стройматериалы, водопровод, природный газ и атмосферный воздух.

На территории Томской области наблюдения за радиационной обстановкой и радиоактивным загрязнением объектов окружающей среды в 2011 г. осуществляли:

- Западно-Сибирский Центр мониторинга окружающей среды Западно-Сибирского межрегионального территориального управления Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее — ЗапСибЦМС);

- государственное учреждение «Томский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее — ТЦГМС);

- управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» (далее — Роспотребнадзор);

- областное государственное бюджетное учреждение «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования» (далее — ОГБУ «Об-лкомприрода»);

- Региональное управление № 81 Федерального медико-биологического агентства России в г. Северске Томской области (далее — РУ № 81);

- радиационная промышленно-санитарная лаборатория СХК (далее — РПСЛ);

- городской комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов ЗАТО Северск (далее — Ком-природы ЗАТО Северск);

- федеральное государственное учреждение «Станция агрохимической службы «Томская» (далее — ФГУ САС «Томская»);

□    научные организации г. Томска (ТПУ, ТГУ и др.).

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, памятники природы и наиболее ценные рекреационные территории. Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Территория Обь-Томского междуречья в настоящее время представляет яркий пример хозяйственных, социальных и экологических противоречий, обострившихся с введением в эксплуатацию подземного водозабора . На сегодняшний день на исследуемой территории особо охраняемые природные территории и участки других видов категорий защитности находятся в разрозненном состоянии и не составляют единую функциональную систему. Уже заметны фрагментация природных ландшафтов, нарушение экологических связей, снижается способность к самовосстановлению природных сообществ. Это объясняется тем, что в сложившейся системе природоохранных территорий коммуникационные коридоры выделены не в достаточном количестве. Многие природные участки находятся в изоляции, прежде всего из-за распашки плодородных земель. Вследствие этого в большинстве своем сохранившиеся природные участки не формируют полноценного экологического каркаса, поскольку его инфраструктура разорвана. Следует отметить, что вся территория междуречья выполняет для г. Томска средозащитно-санирующую роль. Основу современной структуры экологического каркаса Обь-Томского междуречья составляют имеющие строгий режим охраны заповедные территории (заказники федерального и регионального значения), выполняющие функции «экологического ядра».

Необходим комплекс мер для восстановления культуры землепользования в самом широком понимании этого термина, основанного на экологоландшафтных принципах. Особое внимание должно быть обращено на сохранение природных участков – хранилищ биоразнообразия. Правильно сформированный экологический каркас территории является базовым опорным элементом ее устойчивого состояния и развития.

Оценка природно-территориального комплекса

Защитные и искусственно созданные лесные насаждения

К защитным зонам каркаса относятся и территории ограниченного природопользования - земли, выделенные в зеленую зону населенных пунктов, лесные массивы, в которых по различным причинам запрещена или существенно ограничена хозяйственная деятельность, являются составной частью природного комплекса и выполняют важные средообразующие и экологические функции.

Система защитных лесонасаждений включает: полезащитные – ветро- и стокорегулирующие лесные полосы; противоэрозионные – приовражные  полосы; насаждения в гидрографической сети.

Искусственно созданные зеленые насаждения:

- Посадки в пределах селитебных территорий – озелененные объекты общего пользования, насаждения жилой застройки, участков общественных организаций и учреждений;

- Защитное озеленение вдоль транспортных магистралей;

- Растительность сельскохозяйственных угодий.

Лесной фонд на территории сельского поселения

К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т.ч. земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие), а также предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Земли лесного фонда согласно анкетным данным занимают 68382 га.

Водоохранные зоны рек и озер

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой полосы рек и озер составляет:

| Название водного объекта | Ширина прибрежной защитной зоны, м | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Шегарка | 50 | 200 | 20 |
| Река Поперечная | 30 | 50 | 5 |
| Река Березовая | 30 | 50 | 5 |
| Река Мура | 50 | 100 | 20 |
| Река Правая Мура | 30 | 50 | 5 |
| Река Юньга | 30 | 50 | 5 |
| Река Тарахла | 30 | 50 | 5 |
| Река Ундейка | 30 | 50 | 5 |
| Река Сухая | 30 | 50 | 5 |
| Река Кетла | 30 | 50 | 5 |
| Река Ромаска | 50 | 100 | 20 |
| Река Титла | 30 | 50 | 20 |
| Река Ростиш | 30 | 50 | 20 |
| Река Муренка | 50 | 100 | 20 |

Соблюдение режима данных зон необходимо в целях охраны рек и водоемов, как территорий, выполняющих транзитные и защитные функции, а также как  источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Мероприятия по охране окружающей среды

Природоохранные мероприятия

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1.    Атмосферный воздух

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- Произведение расчетов проектов СЗЗ предприятий и введение СЗЗ в действие, вид деятельности и класс опасности предприятий должны соответствовать заявленным;

- Организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- Осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- Озеленение санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений.

2. Поверхностные воды

Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водотоков сельского поселения. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- Строительство современных очистных сооружений;

- Строительство централизованной системы водоотведения;

- Обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков с территории жилой и промышленной застройки в населенном пункте, в первую очередь на предприятиях  по переработке сельскохозяйственной продукции;

- Соблюдение правил водоохранного режима на водосборах водных объектов;

- Расчистка русел рек на территории поселения.

3.  Подземные воды

Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимы:

- Ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- Проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- Изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- Обеспечение сельского поселения централизованной системой водопровода;

- Обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки.

4.  Почвы

В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывает земли автодорог поселения. Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- Создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- Внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- Принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5.  Обращение с отходами

Организации схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- Утилизация транспортных отходов;

- Утилизация производственных отходов;

- Разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории поселения, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- Выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- Внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения;

- Организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры;

- Заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6.  Растительность и животный мир

Основными природоохранными мероприятиями в отношении растительного и животного мира сельского поселения являются:

- Максимальное сохранение  участков защитных лесных насаждений;

- Создание оптимальных  условий для поддержания видового разнообразия животного мира.

7. Территории природно-экологического каркаса

Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются:

- Сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

# Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Современное состояние | 1 очередь реализации генерального плана | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ | га | 1208 | 1208 | 1208 |
| 1.1 | Общая площадь земель населенных пунктов | га | 1,0 | 1,43 | 1,43 |
| 1.2 | Общая площадь земель лесного фонда | га | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
| 1.3 | Общая площадь земель запаса | га | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| 1.4 | Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения | га | 35,9 | 35,47 | 35,47 |
| 2. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | общая численность постоянного населения | чел. | 3038 | 3188 | 3468 |
| 3. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬ-НОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 3.1 | объекты учебно-образовательного назначения | ед. | 6 | 6 | 6 |
| 3.2 | объекты здравоохранения | ед. | 5 | 6 | 6 |
| 3.3 | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | ед. | 1 | 2 | 3 |
| 3.4 | объекты культурно-досугового назначения | ед. | 4 | 4 | 5 |
| 3.5 | объекты торгового назначения | ед. | 11 | 13 | 14 |
| 3.6 | объекты общественного питания | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 3.7 | организации и учреждения управления | ед. | - | - | - |
| 3.8 | объекты связи | ед. | 3 | 3 | 3 |
| 3.9 | объекты специального назначения | ед. | 9 | 13 | 14 |

# РАЗДЕЛ 3: ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Настоящий раздел содержит проектные варианты решения задач территориального планирования Баткатского сельского поселения - перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации.

Мероприятия по территориальному планированию (далее по тексту - мероприятия) направлены, в том числе на создание, развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения для реализации полномочий органа местного самоуправления Баткатского сельского поселения.

Содержание проекта Генерального плана Баткатского сельского поселения связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14  Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся:

- утверждение Генерального плана сельского поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана документации по планировке территории;

- осуществление земельного контроля над использованием земель сельского поселения.

Содержание разделов и схем Генерального плана Баткатского сельского поселения в рамках полномочий органов местного самоуправления (ст. 14  Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г.) определяет круг проблем сельского поселения и проектных мероприятий, направленных на решение перечисленных проблем:

- организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения;

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей сельского поселения услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, находящихся на территории сельского поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- благоустройство и озеленение территории сельского поселения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- оказание содействия гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды.

В настоящем разделе содержится перечень мероприятий по территориальному планированию (мероприятий) с указанием последовательности их выполнения.

Очередность реализации генерального плана:

Первая очередь — 2023 г.

Вторая очередь — 2033 г. (расчетный срок).

## 3.1. Мероприятия по оптимизации административно-территориального устройства сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Включение в границы населенного пункта с. Батурино участка площадью 6га | Первая очередь |
| 2. | Включение в границы населенного пункта с. Бабарыкино участка площадью 1,3га | Первая очередь |
| 3. | Включение в границы населенного пункта с. Каргала участка площадью 36 га. | Первая очередь |

## 3.2. Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию

Перечень мероприятий по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию

| № пп | Наименование мероприятия |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры |  |  |  |
| 1. | Максимальное сохранение сложившейся архитектурно-планировочной и объемно-пространственной структуры территории населенного пункта при обеспечении условий улучшения состояния окружающей среды градостроительными средствами |  | Первая очередь |
| 2. | Сохранение и развитие системы планировочных связей, обеспечивающей усиление связности территории внутри населенного пункта |  | Первая очередь |
| 3. | Сохранение масштабности планировочных элементов сельского поселения |  | Первая очередь |
| 4. | Формирование структуры центров общественного значения в соответствии с сложившимся и планируемым транспортно-коммуникационным каркасом сельского поселения, градостроительными и природными особенностями |  | Первая очередь |
| Мероприятия по функциональному и градостроительному зонированию |  |  |  |
| 5. | Развитие общественно-деловой зоны: |  |  |
|  | 5.1. | Формирование новых и развитие сложившихся общественных центров, включающих: объекты образования, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового и иного назначения. | Первая очередь |
|  | 5.2. | Реконструкция существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50%. |  |
| 6. | Развитие производственной зоны |  |  |
|  | 6.1. | Обозначение зон возможного размещения инвестиционных площадок. | Расчетный срок |
|  | 6.2 | Реанимация существующих недействующих промышленных предприятий с использованием существующей инженерной и транспортной инфраструктуры. | Первая очередь |
| 7. | Развитие рекреационной зоны: |  |  |
|  | 7.1. | Создание многофункциональной системы зеленых насаждений. | Первая очередь |
|  | 7.2. | Создание в населенном пункте развитой системы озелененных пространств с целью организации рекреационного и спортивного обслуживания. | Первая очередь |
|  | 7.3. | Организация рекреационных зон сезонного использования с оборудованием пляжей на сложившихся местах массового отдыха | Первая очередь |

## 3.3. Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия местного значения на территории сельского поселения

В отношении объектов историко-культурного наследия регионального значения, расположенных на территории сельского поселения предлагаются следующие мероприятия:

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Содействие органов местного самоуправления муниципального образования проведению мероприятий по установлению границ территорий выявленных объектов культурного наследия. | Первая очередь |
| 2. | Содействие органов местного самоуправления муниципального образования проведению разработки и утверждению проектов охранных зон объектов культурного наследия, назначение режимов использования территорий в границах охранных зон. | Первая очередь |
| 3. | Контроль органов местного самоуправления муниципального образования за обязательным проведением историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. | Первая очередь |
| 4. | Согласование работ по сохранению объектов культурного наследия, а также хозяйственной и строительной деятельности на территории сельских поселений с управлением культуры и искусства Томской области. | Первая очередь |

## 3.4. Мероприятия по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения

### 3.4.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

| № пп | Наименование мероприятия |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1. |  | Водоснабжение площадок нового строительства рекомендуется осуществляется прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов. | Первая очередь, расчетный срок |
| 1.2. |  | Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии | Первая очередь |
| 1.3. |  | Реконструкция существующих водоводов в точках подключения новых районов с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей | Первая очередь |
| 1.4. |  | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования | Первая очередь |
| 1.5. |  | Реконструкция существующих водонасосных станций и существующих водозаборов, с учетом увеличения их производительности | Первая очередь |
| 1.6. |  | Предусмотреть и благоустроить территорию зон санитарной охраны на водозаборах | Первая очередь |
| 1.7. |  | Произвести тампонаж не использующихся скважин для исключения опасности загрязнения используемых подземных вод. | Первая очередь |
| 1.10. |  | Установить на существующих водозаборах локальные установки по доочистке воды, для приведение ее в соответствие с нормами СанПиН 2.1.41110-02. | Первая очередь |
| 2.0 |  | Внедрение современных станций водоподготовки | Первая очередь |
| 2. Водоотведение |  |  |  |
| 2.1. | Произвести изыскательские и проектные мероприятия по размещению и строительству системы канализации и очистных сооружений. |  | Первая очередь |
| 2.2. | Проектирование и строительство системы ливневой канализации и сооружений по очистке поверхностного стока. |  | Первая очередь, расчетный срок |
| 2.3. | Замена существующих самотечных коллекторов в точках подключения новых районов (с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей). |  | Первая очередь |
| 2.4. | Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм с отводом через существующие сети канализации |  | Первая очередь |
| 2.5. | Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб |  | Первая очередь |
| 2.6 | Снижение водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий. |  | Первая очередь |
| 2.7. | Организация централизованных систем водоотведения |  | Первая очередь |
| 2.8 | Строительство канализационных очистных сооружений |  | Первая очередь |
| 3. Газоснабжение |  |  |  |
| 3.1. | Строительство межпоселковых газопроводов высокого и среднего давления |  | Первая очередь |
| 3.2. | Строительство уличных газопроводов низкого давления |  | Первая очередь, расчетный срок |
| 3.3. | Реконструкция и ведомственных муниципальных котельных с переводом на газообразное топливо |  | Расчетный срок |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |
| 4.1. | Применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологического вида топлива. |  | Первая очередь, расчетный срок |
| 4.2. | Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов. |  | Первая очередь |
| 4.3. | Внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива. |  | Первая очередь, расчетный срок |
| 4.4. | Применение для строящихся тепловых сетей прокладки труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией). |  | Первая очередь |
| 4.5. | Использование для районов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономные генераторы тепла, работающие на газе |  | Первая очередь |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |
| 5.1. | Потребности в электроэнергии объектов, располагаемых на перспективных площадях строительства, принимаются, по мере реализации на них инвестиционных проектов |  | Первая очередь, расчетный срок |
| 5.2. | Переоборудование систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники |  | Первая очередь |
| 5.3. | Развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов |  | Первая очередь |
| 5.4 | Проведение технико-экономической оценки использования на территории Кожевниковского района теплонасосных установок, ветроэнергетических установок и солнечных коллекторов для нужд отопления и электроснабжения индивидуального жилого и общественно-делового фондов. |  | Первая очередь |
| 5.5. | Ввод в эксплуатацию экономически эффективных теплонасосных установок, ветроэнергетических установок и солнечных коллекторов для выработки электрической и тепловой энергии в индивидуальном жилом и общественно-деловом фондах Кожевниковского района. |  | Расчетный срок |
| 6. Связь |  |  |  |
| Развитие сетей фиксированной связи |  |  |  |
| 6.1. | Постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов. |  | Расчетный срок |
| 6.2. | Телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации. |  | Первая очередь |
| Развития телекоммуникационных сетей |  |  |  |
| 6.3. |  | Расширение сети «Интернет». | Первая очередь |
| 6.4. |  | Строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий. | Первая очередь, расчетный срок |
| 6.5. |  | Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи. | Расчетный срок |
| Развитие сетей сотовой подвижной связи |  |  |  |
| 6.6. |  | Постепенная замена аналоговых сетей цифровыми. | Расчетный срок |
| 6.7. |  | Повышение степени проникновения сотовой подвижности | Первая очередь, расчетный срок |
| 6.8. |  | Увеличение числа абонентов | Первая очередь, расчетный срок |
| Развитие систем телевидения, радиовещания и СКТ |  |  |  |
| 6.8. |  | Переход на цифровое телевидение стандарта DVB. | Расчетный срок |
| 6.9. |  | Реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD. | Расчетный срок |
| 6.10. |  | Объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. | Расчетный срок |
| Развитие почтовой связи |  |  |  |
| 6.11. |  | Техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи. | Расчетный срок |
| 6.12. |  | Улучшение скорости качества обслуживания. | Первая очередь |

### 3.4.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

### 3.4.2. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

| №пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция и асфальтирование всех существующих грунтовых дорог внутри населенных пунктов; | Первая очередь |
| 2. | Реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной способности; | Первая очередь – расчетный срок |
| 3. | Обустройство остановочных павильонов на сложившихся остановках общественного транспорта; | Первая очередь |
| 4. | Устройство парковок и автостоянок в общественных зонах населенного пункта; | Первая очередь |
| 5. | Организация и упорядочение пешеходного движения за счет развития пешеходных зон на территории населенного пункта; | Первая очередь – расчетный срок |
| 6. | Развитие объектов хранения и обслуживания автотранспорта (гаражи, СТО, АЗС). | Первая очередь – расчетный срок |

### 3.4.3. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда сельского поселения, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика сельского поселения | Первая очередь |
| 2. | Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Первая очередь |
| 3. | Комплексное благоустройство жилых кварталов | Первая очередь |
| 4. | Снос ветхого жилого фонда с последующим возведением индивидуальной жилой застройки на освободившихся территориях | Расчетный срок |
| 55. | Формирование зон индивидуальной жилой застройки | Первая очередь |

### 3.4.4. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Резервирование земельного участка для строительства ФАПа в д. Батурино | Первая очередь |
| 2 | Восстановление церкви в д. Батурино | Первая очередь |
| 3 | Восстановления здания для размещения объектов общественно-делового назначения в д. Батурино | Первая очередь |

### 3.4.5. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство и устройство внутриквартальных зон отдыха и детских игровых площадок на территории населенного пункта | Первая очередь |
| 2 | Благоустройство участков, прилегающих к общественным зданиям, существующим участкам рекреационного озеленения | Первая очередь |
| 3 | Устройство пешеходных тротуаров по улицам населенных пунктов | Первая очередь |
| 4 | Озеленение улиц, территорий общественных центров, внутриквартальных пространств; создание бульваров, скверов при различных общественных зданиях и сооружениях. | Первая очередь |
| 5 | Благоустройство рекреационных зон городского поселения: -благоустройство площадок для проведения культурно-массовых мероприятий; -очистка территории; -устройство малых форм; -устройство площадок для мусора; -озеленение территории. | Первая очередь |
| 6 | Нормативное озеленение санитарно-защитных зон. | Первая очередь |
| 7 | Нормативное озеленение бульваров и улиц в пределах существующей и новой застройки. | Первая очередь |
| 8 | Организация рекреационных зон сезонного использования с оборудованием пляжей на сложившихся местах массового отдыха | Первая очередь – Расчетный срок |
| 9. | Резервирование участка под развитие рекреационной зоны в с. Баткат– Первая очередь; | Первая очередь |
| 10. | Формирование общественно- рекреационной зоны в д. Батурино– Первая очередь; | Первая очередь |
| 11. | Резервирование территории под развития рекреационной зоны с организацией пляжа в д. Батурино– Первая очередь; | Первая очередь |
| 12. | Резервирование участка под строительства комплексной спортивной площадки в с. Каргала – Расчетный срок; | Первая очередь |
| 13. | Формирование общественно- рекреационной зоны в с. Бабарыкино– Первая очередь; | Первая очередь |
| 14. | Резервирование земельного участка под строительства детской игровой площадки в с . Бабарыкино - Первая очередь. | Первая очередь |

### 3.4.6. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально - складскими объектами и объектами промышленного производства.

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обозначение зон возможного размещения инвестиционных площадок. | Расчетный срок |
| 2 | Реанимация существующих недействующих промышленных предприятий с использованием существующей инженерной и транспортной инфраструктуры. | Расчетный срок |
| 3 | Резервирование земельного участка для расширения сельскохозяйственного предприятия в с. Бабарыкино | Первая очередь |

### 3.4.7. Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация мест захоронения

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка генеральной схемы системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения | Первая очередь |
| 2 | Проектом предлагается ликвидация свалок ТБО у села Вознесенка. И строительство свалки ТБО у села Вознесенка и села Бабарыкино | Первая очередь |
| 3 | Проектом предлагается строительство биотермической ямы у села Бабарыкино | Первая очередь |

## 3.5. Мероприятия по охране окружающей среды

| № пп | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| Атмосферный воздух |  |
| 1 | Произведение расчетов проектов СЗЗ предприятий и введение СЗЗ в действие, вид деятельности и класс опасности предприятий должны соответствовать заявленным требованиям. |
| 2 | Организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности. |
| 3 | Осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров. |
| Поверхностные воды |  |
| 4 | Строительство современных очистных сооружений; строительство централизованной системы водоотведения . |
| 5 | Обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков с территории жилой и промышленной застройки в населенных пунктах, в первую очередь на предприятиях по переработке сельскохозяйственной продукции. |
| Подземные воды |  |
| 6 | Ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах |
| 7 | Проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды; |
| 8 | Изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния; |
| 9 | Обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки. |
| Почвы |  |
| 10 | Создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос; |
| 11 | Внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений; |
| 12 | Принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений |
| Обращение с отходами |  |
| 13 | Утилизация транспортных отходов. |
| 14 | Утилизация производственных отходов. |
| 15 | Разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории поселения. |
| 16 | Внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения. |
| 17 | Организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры |
| 18 | Заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта |
| Растительность и животный мир |  |
| 19 | Максимальное сохранение участков защитных лесных насаждений |

Мероприятия по охране окружающей среды должны проводиться на протяжении всех проектных этапов генерального плана