Администрация Баткатского сельского поселения                                        Шегарского района Томской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» декабря 2021 г.	                  № 67

с. Баткат

Об утверждении программы производственного контроля качества питьевой воды в Баткатском сельском поселении Шегарского района Томской области на 2021-2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 07 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 06 января 2015г. №10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», СанПиНа 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить программу производственного контроля качества питьевой воды в Баткатском сельском поселении Шегарского района Томской области на 2021-2025 года согласно  приложению.

2. Настоящее постановление разместить в сети Интернет  на официальном сайте   муниципального образования « Баткатское сельское поселение».

- 3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

.

Глава Баткатского

сельского поселения                                                                               Л.П.Радаева

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области | Глава Баткатского сельского поселения |
| _______________/_____________________/ | __________________ Л.П.Радаева |
| «____»_______________ 20___ г | «____»_______________ 20___ г |

ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ  ВОДЫ  В  БАТКАТСКОМ СЕЛЬСКОМ

ПОСЕЛЕНИИ  ШЕГАРСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ

ОБЛАСТИ нА 2021-2025 годы

2021

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

3.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

4. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

5.ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ИХ

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ    НОРМАТИВЫ

6. КОЛИЧЕСТВО И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОБ ВОДЫ

7.ПУНКТЫ ОТБОРА ПРОБ

8.  КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОБООТБОРА…………………………………………   .

1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федерального закона от 07.12.2011 г № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства РФ от 06.01.2015г. № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 декабря 2012 г. № 1204 “Об утверждении критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды”, СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора",

Рабочая программа производственного контроля распространяется на использование воды для хозяйственно-бытовых нужд и включает в себя указания места отбора проб, частоты отбора проб и перечень показателей, по которым осуществляется контроль.

2. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Обеспечение  при водоснабжении  безопасности воды  в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредности воды по химическому составу и благоприятности органолептических свойств воды  для человека.

Рабочая программа утверждается на 5 лет.

3.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование: Муниципальное казенное учреждение «Администрация Баткатского сельского поселения»

Почтовый и юридический адрес: 636141, Томская область, Шегарский район, с.Баткат, пер.Кооперативный,1.

Контактные данные: Глава поселения Радаева Людмила Петровна т.83824734191

Ведущий специалист по ЖКХ Непомнящих Евгений Анатольевич т.83824734143

Эл.почта: batcat@sibmail.com

# 4. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно п. 29 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», водопроводные сооружения в Баткатском сельском поселении Шегарского района Томской области относятся к централизованным системам холодного водоснабжения.

В соответствии со ст. 6 указанного закона, а также ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация водоснабжения населения Шегарского района Томской области относится к полномочиям органов местного самоуправления.

- Согласно Губернаторской программе «Чистая вода Томской области» на территории Баткатского сельского поселения были установлены три станции подготовки воды для хозяйственно-питьевых нужд «Комплекс водоочистной «ГЕЙЗЕР-ТМ-1,5», которые предназначены для очистки подземной воды и доведения ее качества до уровня питьевой, соответствующей требованиям нормативных документов (СанПиН 2.1.3684-21«Санитарнo- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде, и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»).

Данные станции подготовки воды для хозяйственно-питьевых нужд «Комплекс водоочистной «ГЕЙЗЕР-ТМ-1,5» переданы безвозмездно Администрацией Шегарского района в собственность МКУ «Администрация Баткатского сельского поселения». Содержание и текущий ремонт данных объектов осуществляется МКУ «Администрация Баткатского сельского поселения».

Потребителями воды являются жители с.Баткат-1003 человек, с.Каргала-735 человек, с.Бабарыкино-526 человек. Баткатского сельского поселения Шегарского района Томской области. Подаваемая вода используется для питьевого водоснабжения .

В с.Каргала и с.Бабарыкино станции «Комплекс водоочистной «ГЕЙЗЕР-ТМ-1,5» установлены в металлических контейнерах , а в с.Баткат в подвальном помещении Дома Культуры.

Максимальная производительность по воде одной станции «Комплекс водоочистной «ГЕЙЗЕР-ТМ-1,5» составляет 1,5 куб.м. в час. Режим работы станции круглосуточный.

При возникновении аварийных ситуаций или технологических нарушениях, которые могут привести к ухудшению  качества питьевой воды  МКУ «Администрация Баткатского сельского поселения» обязано немедленно принять меры по их устранению, проинформировать  ТО УФС Роспотребнадзора по Томской области» в Шегарском районе.

Решение о временном отклонении от  гигиенических нормативов качества питьевой воды принимается органами местного самоуправления  по согласованию ТО УФС Роспотребнадзора по Томской области» в Шегарском районе.

Все изменения и дополнения в рабочую программу вносятся после согласования с ТО УФС Роспотребнадзора  по Томской области» в Шегарском районе.

5.ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ИХ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, допускаемые значения | Примечание | НД на методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Санитарно-микробиологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения |  |  |  |  |
| Общее микробное число (ОМЧ) (37 1,0) °C | КОЕ/см3 | Не более 50 |  | МУК 4.2.1018-01 |
| Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100см3 | Отсутствие |  |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100см3 | Отсутствие | определяется до 01.01.2022 |  |
| Escherichia coli (E. coli) | КОЕ/100 см3 | Отсутствие | определяется до 01.01.2022 |  |
| Энтерококки | КОЕ/100 см3 | Отсутствие | определяется до 01.01.2022 |  |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |
| Показатель | Единицы измерения | Норматив, не более | Примечание | НД на методы испытаний |
| Запах | баллы | 2 | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения; | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Цветность | градусы | 20 | Вода питьевая централизованного водоснабжения; | ПНДФ 14.1:2:4.207-04 |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по коалину) | 2,6 по формазину 1,5 по каолину | Вода питьевая централизованного водоснабжения; | ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05 |
| Привкус | баллы | 2 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |
| Показатель | Единицы измерения | Норматив, не более | Примечание | НД на методы испытаний |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм куб | 1000 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | ПНДФ 14.1:2:4.114-97 |
| Жесткость общая | мг-экв/дм куб | 7,0 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | ГОСТ 31954-2012 |
| Нефтепродукты (суммарно) | мг/дм куб | 0,1 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
| Перманганатная окисляемость | мг/дм куб | 5,0 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 |
| ПАВ анионоактивные (суммарно) | мг/дм куб | 0,5 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | ГОСТ 31857-2012. РД 52.24.368-2006 |
| Водородный показатель (pH) | ед. | В пределах 6,0 - 9,0 | Вода питьевая централизованного водоснабжения; | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
| Показатели радиационной безопасности воды |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Единицы измерения | Контрольный уровень | Примечание | НД на методы испытаний |
| удельная суммарная альфа-активность (Аб) | Бк/кг | 0,2 |  | Предварительная оценка радиационной безопасности питьевой воды по удельной общей (суммарной) активности альфа- и бета- излучающих (ЕРН) в счетных образцах, приготовленных выпариванием, в соответствии с пунктом 2.5 МИ 2707-2012 |
| удельная суммарная бета-активность (Ав) | Бк/кг | 1,0 |  |  |
| Наименование показателя | Единицы измерения | Уровень вмешательства |  | НД на методы испытаний |
| Радон (222Rn) | Бк/кг | 60 |  | МВИ №40090.3Н700 ФГУП «ВНИФТРИ |

| Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде питьевой систем централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вещества | Регистр ационный номер CAS | Формула | Величина ПДК (мг/л) | Лимитирующий показатель вредности | Единицы измерения | НД на методы испытаний |
| Алюминий (Al, суммарно) <в> <м> | 7429-90-5 | - | 0,2 | орг. мутн. | мг/дм3 | ГОСТ1865-2014 |
| диАммоний пероксодисульфат (аммоний персульфат; диаммоний персульфат; диаммоний пероксидисульфат; аммоний надсернокислый) | 7727-54-0 | H8N2O8S2 | 0,5 | с.-т. | мг/дм3 | ГОСТ33045-2014 |
| Бор ((В, суммарно) | - | - - | 0,5 | с.-т. | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.36-95 |
| Барий (Ba, суммарно) <в> | - | - - | 0,7 | с.-т. | мг/дм3 | НСАМ №480-Х ГОСТ Р 56219 |
| Берилий(Bе, суммарно) | - | - - | 0,0002 | с.-т. | мг/дм3 | НСАМ №480-Х ГОСТ Р 56219 |
| Бромоформ <м> (трибромметан | 75-25-2 | CHBr3 | 0,1 | с.-т. | мг/дм3 | НСАМ №480-Х |
| Железо (Fe, суммарно) | - | - | 0,3 | орг | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.50-96 |
| Кремний (Si, суммарно) Жесткость воды до 2.5 мг-экв/л Жесткость воды более до 2.5 мг-экв/л | - | - | 25 20 | с.-т. | мг/дм3 | ФР.1.31.2009.06212 |
| Кальций фосфат /по PO4/ (Кальций бис(дигидрофосфат)) | 7758-23-8 | CaH4O8P2 | 3,5 | общ. | мг/дм3 | ГОСТ 56219 |
| Кадмий (Cd, суммарно) <в> <м> | - | - | 0,001 | с.-т. | мг/л | МУК 4.1.1504-03 МУ 31-03/04 |
| Литий (Li суммарно) | - | - | 0,03 | с.-т. | мг/дм3 | НСАМ №480-Х ГОСТ Р 56219 |
| Мышьяк (As, суммарно) <в> | - | - | 0,01 | с.-т. | мг/дм3 | ГОСТ Р 56219 |
| Магний (Mg суммарно) | - | - | 50 | общ. | мг/дм3 | ГОСТ Р 56219 |
| Марганец (Мn, суммарно) | - | - | 0,1 | Орг.окр | мг/дм3 | МУК 4.1.1516-03 ГОСТ 4974-2014 |
| Медь (Сu, суммарно) | - | - | 1,0 | с.-т. | мг/л | МУК 4.1.1504-03 МУ 31-03/04 |
| Никель (Ni, суммарно) <в> <м> | - | - | 0,02 | с.-т. | мг/дм3 | ГОСТ Р 56219 |
| Нитраты (NO3-) <м> | - | - | 45,0 | с.-т. | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.4-95 ФР.1.31.2013.16009 |
| Нитриты (NO2-) <м> | - | - | 3,0 | с.-т. | мг/дм3 | ГОСТ 33045 |
| Ртуть (Hg, суммарно) <в> | - | - | 0,0005 | с.-т. | мг/дм3 | НСАМ №481-Х |
| Селен (Se, суммарно) <в> | - | - | 0,01 | с.-т. | мг/дм3 | ГОСТ Р 56219 |
| Свинец (Pb, суммарно) <в> <м> | - | - | 0,01 | с.-т. | мг/л | МУК 4.1.1504-03 МУ 31-03/04 |
| Стронций (Sr, суммарно) <в> <м> | - | - | 7,0 | с.-т. | мг/дм3 | НСАМ №480-Х ГОСТ Р 56219 |
| Сульфаты (SO42-) <м> | - | - | 500,0 | орг. привк. | мг/дм3 | ГОСТ 31940-2012 |
| Фториды (F-) <м> | - | - | 1,5 | с.-т. | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.270-2012 |
| Фтор для климатического III района | 7782-41-4 | F | 1,2 | с.-т. | мг/дм3 | ГОСТ 18309-2014 |
| Хром (Cr, суммарно) <в> <м> | - | - | 0,05 | с.-т. | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.52-96 ГОСТ Р 56219 |
| Хлориды (Cl-) <м> | - | - | 350,0 | орг. привк. | мг/дм3 | ГОСТ 4245 |
| Цинк (Zn, суммарно) <в> <м> | - | - | 5,0 | с.-т. | мг/л | МУК 4.1.1504-03 МУ 31-03/04 |

6.  ПЕРИОДИЧНОСТЬ И КОЛИЧЕСТВО ПРОБ ВОДЫ

В РАМКАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

- Количество и периодичность отбора проб питьевой  воды при проведении лабораторных исследований  качества питьевой воды в  рамках производственного контроля  в соответствии требований п.77,  р. 4, приложение 2, 4 СанПиН 2.1.3684-21«Санитарнo- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде, и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

| Показатели и компоненты | После водоподготовки (перед поступлением в распределительную сеть) |
| --- | --- |
|  | Количество проб в течение одного года не менее |
| Микробиологисеские показатели |  |
| Общее микробное число (ОМЧ) (37 1,0) °C | 4 |
| Обобщенные колиформные бактерии | 4 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | 4 |
| Органолептические показатели |  |
| Запах | 4 |
| Цветность | 4 |
| Мутность | 4 |
| Привкус | 4 |
| Обобщенные показатели |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) | 4 |
| Жесткость общая | 4 |
| Перманганатная окисляемость | 4 |
| Химические вещества, нормируемые по санитарно-токсилогическому признаку вредности |  |
| Алюминий (Al ) | 1 |
| Бор (В, суммарно) | 1 |
| Бром | 1 |
| Барий | 1 |
| Берилий | 1 |
| Кремний | 1 |
| Литий | 1 |
| Мышьяк (As, суммарно) | 1 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | 1 |
| Селен (Se, суммарно) | 1 |
| Стронций | 1 |
| Фтор | 1 |
| Железо (Fe, суммарно) | 1 |
| Марганец (Мn, суммарно) | 1 |
| Показатели радиационной безопасности воды |  |
| Удельная суммарная альфа- активность | 1 |
| Удельная суммарная бета-активность | 1 |
| Радон | 1 |

- Примечание: после производства ремонтных работ и чрезвычайных ситуаций обязательны контрольные пробы воды по органолептическим и микробиологическим показателям.

- Согласно  Приложения №4 к СанПиН 2.1.3684-21«Санитарнo- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде, и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

производственный контроль качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети проводится по микробиологическим и органолептическим показателям 2 раза в месяц (количество обслуживаемого населения до 10 тыс. человек).

7. ПУНКТЫ ОТБОРА ПРОБ

| № п/п | Место отбора проы | Микробиоло Гические показатели | Органолепти Ческие показатели | Обобщен ные показатели | Химичес кие показа тели | Радиологи Ческие показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Баткат, пер. Кооперативный 1. | 4 (по сезонам года) | 4 (по сезонам года) | 4 (по сезонам года) | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 2 | с. Каргала, ул.Юбилейная 12а. | 4 (по сезонам года) | 4 (по сезонам года) | 4 (по сезонам года) | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 3 | с.Бабарыкино, ул.Садовая 3а. | 4 (по сезонам года) | 4 (по сезонам года) | 4 (по сезонам года) | 1 раз в год | 1 раз в год |

# 8. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОБООТБОРА

| Показатели | I квартал |  |  | II квартал |  |  |  | III квартал |  |  |  |  |  | IV квартал |  |  | год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |  | V | VI |  | VII |  | VIII |  | IX | X | XI | XII |  |  |
| В местах воодопользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Микробиологические |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 12 |  |
| Органолептические |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 12 |  |
| обобщенные |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 12 |  |
| Химические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |
| Радиологические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |

В случае  возникновения аварийной ситуации, технических нрушений, существенного ухудшения   качества питьевой воды, выявленного по результатам лабораторных  исследований  орган  местного самоуправления дложен информировать (в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме) территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в Шегарском районе по тел.8 38(247) 2-17-48 и на электронный адрес melnicovo@yandex.ru